Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Maschinenelemente Kapitel 0

Grundlagen Festigkeitslehre

Aufgabensammlung B

Lösungen

Stand: 30.03.2020

Inhalt

1	Spannungs-Dehnungs-Diagramm II	2

2	Werkstoffvergleich im Spannungs-Dehnungs-Diagramm II	4

3	Gespanntes Seil	5

4	Seilaufhängung II	6

5	Fördergurt II	8

6	Hubvorrichtung mit Hydraulikzylinder II	9

7	Brücke II	10

8	Unwuchtantrieb II	12

9	Förderzeug	14

10	Hubvorrichtung mit starrem Ausleger	15

11	Verfahrbare Hubvorrichtung	16

12	T-Profil als Biegebalken	17

13	Canadierpaddel	18

14	Lochzange für Leder	19

15	Bürolocher	20

16	Mountainbike-Lenker	22

Vollbremsung	22

Wiegetritt	22

17	Kreuzförmiger Schraubschlüssel	23

# Werkstoffvergleich im Spannungs-Dehnungs-Diagramm II

| Werkstoff | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Welcher Werkstoff weist den geringsten Elastizitätsmodul auf? |  |  | X |
| Welcher Werkstoff hat die geringste Steifigkeit? |  |  | X |
| Welcher Werkstoff weist die größte Streckgrenze auf? | X |  |  |
| Welcher Werkstoff erträgt die geringste Bruchlast? |  | X |  |
| Welcher Werkstoff zeigt beim Bruch die geringste plastische Dehnung? |  |  | X |

# Gespanntes Seil

Fli=Ali∗σzulli=30mm2∗760Nmm2=22.800N

Fre=Are∗σzulre=26mm2∗320Nmm2=8.320N

Fli=22.800N≥2∗Fre=2∗8.320N=16.640N

Das rechte Seil erreicht früher seine Festigkeitsgrenze, ist das Schwachglied in der Kette

FSpann=2∗Fre=2∗8.320N=16.640N

σ=E∗ε	ε=σE=FA∗E

links:		ε=16.640N30mm2∗2,1∗105Nmm2=2,64∗10−3

rechts:		ε=16.6402N26mm2∗1,1∗105Nmm2=2,91∗10−3

ε=ΔLL	→	ΔL=ε∗L

links:		ΔL=2,64∗10−3∗3.000mm=7,29mm

rechts:		ΔL=2,91∗10−3∗2∗5.000mm=29,10mm

|  | A | Werkstoff | E – Modul | zul | FSeil | FSpann |  | LSeil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm² |  | N/mm² | N/mm² | N | N | 10-3 | mm |
| linkes Seil | 30 | Stahl | 2,1 * 105 | 760 | 22.800 | 16.640 | 2,64 | 7,29 |
| rechtes Seil | 26 | Aluminium | 1,1 * 105 | 320 | 8.320 |  | 2,91 | 29,10 |

ΔLges=7,29mm+29,102mm=21,84mm

| LSpann | mm | 21,84 |
| --- | --- | --- |

# Seilaufhängung II

Sowohl der untere als auch der obere Balken weisen folgende Gewichtskraft auf:

Gunten = Goben = 3 m * 1 kN/m = 3 kN

unteres Teilsystem:

Gunten = S4 + S5 + S6 		σ=SA		→	S = σ * A	σ = E * ɛ

Gunten = E4 * ɛu * A4 + E5 * ɛu * A5 + E6 * ɛu * A6 = (2 * ECu + EAl) * 10 mm² * ɛu

εu=3.000N2∗1,25∗105+0,72∗105Nmm2∗10mm2=0,932∗10−3

ε=ΔLL	→	∆Lu = ɛu * L = 0,932 * 10³ * 2.000 mm = 1,863 mm

σ = E * ɛ	σCu=ECu∗εu=1,25∗105Nmm2∗0,932∗10−3=116,5Nmm²

σAl=EAl∗εu=0,72∗105Nmm2∗0,932∗10−3=67,1Nmm²

S = σ * A	SCu=σCu∗A=116,5Nmm2∗10mm2=1.165N

SAl=σAl∗A=67,1Nmm2∗10mm2=671N

zur Kontrolle: 2 * SCu + SAl = 2 * 1.165 N + 671 N = 3.001 N = Gunten

oberes Teilsystem:

G = Gunten + Goben = 6 kN

G = S1 + S2 + S3 		σ=SA		→	S = σ * A	σ = E * ɛ

G = E1 * ɛo * A1 + E2 * ɛo * A3 + E3 * ɛo * A3 = ESt * ɛo * (2 * A1 + A2)

εo=GE∗2∗A1+A2=6.000N2,1∗105Nmm2∗2∗10mm2+20mm2=0,714∗10−3

ε=ΔLL	→	∆Lo = ɛo * L = 0,714*10³ * 2.000 mm = 1,429 mm

σ = E * ɛ	σSt=ESt∗εo=2,1∗105Nmm2∗0,714∗10−3=150,0Nmm²

S = σ * A	S1=σSt∗A1=150,0Nmm2∗10mm2=1.500N=S3

S2=σSt∗A2=150,0Nmm2∗20mm2=3.000N

zur Kontrolle: 2 * S1 + S2 = 2 * 1.500 N + 3.000 N = 6.00 N = G

|  |  |  | Seil 1 | Seil 2 | Seil 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkstoff |  |  | Stahl | Stahl | Stahl |
| Querschnittfläche | A | mm² | 10 | 20 | 10 |
| Elastizitätsmodul | E | N/mm² | 2,1*105 | 2,1*105 | 2,1*105 |
| relative Verformung |  | 10-3 | 0,714*10³ | 0,714*10³ | 0,714*10³ |
| absolute Verformung | L | mm | 1,429 | 1,429 | 1,429 |
| Spannung im Seil |  | N/mm² | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Seilkraft | S | N | 1.500 | 3.000 | 1.500 |

|  |  |  | Seil 4 | Seil 5 | Seil 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkstoff |  |  | Kupfer | Aluminium | Kupfer |
| Querschnittfläche | A | mm² | 10 | 10 | 10 |
| Elastizitätsmodul | E | N/mm² | 1,25*105 | 0,72*105 | 1,25*105 |
| relative Verformung |  | 10-3 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| absolute Verformung | L | mm | 1,863 | 1,863 | 1,863 |
| Spannung im Seil |  | N/mm² | 116,5 | 67,1 | 116,5 |
| Seilkraft | S | N | 1.165 | 671 | 1.165 |

# Fördergurt II

Gummi:	maxGummi = σzulGummiEGummi=12Nmm²45Nmm²=0,267

Stahl:		maxStahl = σzulStahlEStahl=600Nmm²210.000Nmm²=0,002857

maßgebend für den Verbundwerkstoff ist der kleinere der beiden Werte: max = 0,002857

homogener Werkstoff:	Fzul = zul * A = E * zul * A

Verbundwerkstoff: 	Fzul = max * (EStahl * AStahl + EGummi * AGummi)

Fzul=0,002857∗2,1∗105Nmm²∗5∗10∗0,5mm2∗π4+45Nmm²∗620mm∗16mm

Fzul = 0,002857 * (2.061.670 N + 446.400 N) = 7.166 N

| Fmax [N] | 7.166 |
| --- | --- |

Stahleinlagen weglassen:

Fzul = AGummi * zulGummi = 620 mm * 16 mm * 12 N/mm² = 119 040 N (technisch kaum realisierbar, weil dann das Band um 26,7 % vorgespannt werden müßte)

Anzahl der Stahleinlagen verringern:

max = 0,002857 würde bestehen bleiben, aber AStahl würde kleiner werden

Anzahl der Stahleinlagen erhöhen:

max = 0,002857 würde bestehen bleiben, aber AStahl würde größer werden

Querschnittsfläche Gummi erhöhen:

max = 0,002857 würde bestehen bleiben, aber AGummi würde größer werden

Querschnittsfläche Gummi verringern:

max = 0,002857 würde bestehen bleiben, aber AGummi würde kleiner werden

zulStahl erhöhen:		max würde größer werden

zulGummi erhöhen:	max würde nicht größer werden

|  | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Stahleinlage weglassen | X |  |
| Anzahl der Stahleinlagen verringern |  | X |
| Anzahl der Stahleinlagen erhöhen | X |  |
| Querschnittsfläche Gummi erhöhen | X |  |
| Querschnittsfläche Gummi verringern |  | X |
| zul des Stahls erhöhen | X |  |
| zul des Gummis erhöhen |  | X |

# Hubvorrichtung mit Hydraulikzylinder II

- größte Belastung am Anlenkpunkt des Hydraulikkolbens

- Gewichtskraft G = m * g = 500kg∗9,81ms2=4.905N

tritt sowohl als nach unten gerichtete Gewichtsbelastung als auch nach links gerichtete Seilkraft auf

Mb=G∗1.200mm∗cos30°−G∗1.200mm∗sin30°

Mb=4.905N∗1.200mm∗cos30°−sin30°=2,1544∗106Nmm

c.	σb=MbWax			Waxmin=Mbσzul=2,1544∗106Nmm120Nmm2=17.953mm3

e.	U 160 mit h = 160 mm mit Wax z = 18.300 mm³ (s. Tabelle S. 20 oben)

| a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Das größte Biegemoment tritt auf | Mbmax [Nm] | Wmin [mm³] |  | U-Träger nach DIN 1026 |
| O an der Rollenachse  am Anlenkpunkt des Zylinders O am Anlenkpunkt am Gestell | 2.154 | 17.953 | O Wy  Wz | U 160 |

# Hubvorrichtung mit starrem Ausleger

G=m∗g=60kg∗9,81ms2=588,6N

α=arctan1.250mm1.750mm=35,5°

Fx=G∗cosα=588,6N∗cos35,5°=479,0N

Fy=G+G∗sinα=588,6N∗1+sin35,5°=930,7N

Fres=Fx2+Fy2=479,02+930,72N=1.046,7N

Winkel der Resultierenden = arctanFyFx=arctan930,7N479,0N=62,8°

| Ermitteln Sie die an der Rolle wirkende Kraft in ihren Komponenten! | Fx Fy | N N | 479 931 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ermitteln Sie die Größe der an der Rolle wirkenden resultierenden Kraft! | Fres | N | 1.047 |

| An welcher Stelle der Konstruktion tritt das größte Biegemoment auf? Dabei kann es hilfreich sein, die Größe des Biegemomentes über der gesamten Konstruktion graphisch aufzutragen. | O an der Seilrolle  an der Eckverbindung beider Profile O an der Bodenbefestigung |
| --- | --- |

Mbmax=Fy∗1.750mm=931N∗1.750mm=1.629,2Nm

Iax=b∗h312=50mm∗75mm312−40mm∗65mm312=842.296mm4

Wax=Iaxemax=842.296mm4752mm=22.464mm3

σbmax=MbmaxWax=1.629,2∗103Nmm22.464mm3=72,5Nmm2

S=σbzulσbmax=250Nmm272,5Nmm2=3,45

| Berechnen Sie das größte Biegemoment! | Mb | Nm | 1.629 |
| --- | --- | --- | --- |
| Berechnen Sie die größte Biegespannung! | σb | N/mm² | 72,5 |
| Wie groß ist die Sicherheit? | S | - | 3,45 |

# Canadierpaddel

Momentengleichgewicht um die untere Hand:

220N∗494mm=FHandoben∗900mm

FHandoben=220N∗494mm900mm=121N

Kräftegleichgewicht in der Horizontalen:

FHandunten=220N+121N=341N

Biegemoment im Paddelschaft am Angriffspunkt der unteren Hand:

MHandunten=121N∗0,9m=109Nm

Biegemoment im Paddelschaft auf halbem Wege zwischen oberer und unterer Hand:

Mb=121N∗0,45m=54Nm

Biegespannung im Paddelschaft am Angriffspunkt der unteren Hand:

σbHandunten=MbHanduntenWaxHandunten=109Nmπ32∗30mm3=41,1Nmm2

Biegespannung im Paddelschaft auf halbem Wege zwischen oberer und unterer Hand:

54Nmπ32∗d3=41,1Nmm2

d=332π∗54Nm41,1Nmm2=23,7mm

|  | Kraft | Biege-moment | Durch-messer | Biege-spannung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Nm | mm | N/mm² |
| obere Hand | 121 | 0 |  |  |
| auf halbem Wege zwischen oberer und unterer Hand |  | 54 | 23,7 | 41,1 |
| untere Hand | 341 | 109 | 30 | 41,1 |
| Schwerpunkt Paddelblatt | 220 | 0 |  |  |

# Bürolocher

Kraft für Stanzvorgang:	τ=FStanzASchub

FStanz=τ∗π∗dLS∗sPapier=3Nmm2∗π∗5mm∗sPapier=47,1Nmm∗sPapier

für einzelnes Blatt Papier:		FStanz=47,1Nmm∗0,12mm=5,7N

für einen 1 mm dicken Karton:	FStanz=47,1Nmm∗1,0mm=47,1N

für Papierstapel maximaler Höhe:	FStanz=47,1Nmm∗3,8mm=179,1N

Die Kraft an der oberen Stirnfläche des Lochstempels FLS setzt sich aus der Kraft des Stanzvorganges und der Federkraft (30 N) zusammen.

Kraft am Druckhebel:

∑MG = 0:	2∗FLS∗13,5mm∗cos26°=FDH∗75mm∗cos26°

FDH=13,5mm75mm∗2∗FLS=0,360∗FLS

für einzelnes Blatt Papier:		FDH=0,360∗35,7N=12,9N

für einen 1 mm dicken Karton:	FDH=0,360∗77,1N=27,8N

für Papierstapel maximaler Höhe:	FDH=0,360∗209,1N=75,3N

|  | Welche Prozeßkraft ist für das Ausstanzen eines einzelnen Loches erforderlich? | Welche Kraft muss an der oberen Stirnfläche eines jeden Lochstempels eingeleitet werden? | Welche Kraft muss in vertikaler Richtung auf das äußere Ende des Druckhebels aufgebracht werden? |
| --- | --- | --- | --- |
| Es wird ein einzelnes Blatt Papier (Blattdicke 0,12 mm) gelocht. | 5,7 | 35,7 | 12,9 |
| Es wird ein 1 mm starker Karton gelocht. | 47,1 | 77,1 | 27,8 |
| Es wird ein Papierstapel gelocht, der so hoch ist wie es der Locher zulässt. | 179,1 | 209,1 | 75,3 |

Schubspannung in der Druckstange:	τDS=209,1Nπ4∗5mm2=10,6Nmm2

Zur Ermittlung der Kraft im Hebelgelenk wird das Momentengleichgewicht um die Druckstange formuliert:

FDH2∗75−13,5mm=FHebel∗13,5mm

FHebel=75−13,513,5∗67,52N=153,8N

Schubspannung im Hebelgelenk:	τHG=153,8Nπ4∗4mm2=12,2Nmm2

| Wie groß ist die Schubspannung in der Druckstange? | N/mm² | 10,6 |
| --- | --- | --- |
| Wie groß ist die Schubspannung im Hebelgelenk? | N/mm² | 12,2 |

# Mountainbike-Lenker

## Vollbremsung

Mbmax=550N∗210mm=115,5Nm

Wax=π32∗D4−d4D=π32∗25,44−20,0425,4mm3=990,4mm3

σbmax=MbmaxWax=115,5Nm990,4mm3=116,0Nmm2

| Mbmax | Nm | 115,5 |
| --- | --- | --- |
| Wax | mm³ | 990,4 |
| bmax | N/mm² | 116,0 |

## Wiegetritt

waagerechter Teil des Vorbaus

Mtmax=2∗150N∗210mm=63,0Nm

Wpol=π16∗D4−d4D=π16∗22,24−16,2422,2mm3=1.539mm3

τtmax=MtmaxWpol=63,0Nm1.539mm3=40,9Nmm2

senkrechter Teil des Vorbaus

Mbmax = Mtmax = 63,0 Nm

Wax=π32∗D4−d4D=π32∗22,24−16,2422,2mm3=769mm3

σbmax=MbmaxWax=63,0Nm769mm3=81,9Nmm2

| waagerechter Teil des Vorbaus |  |  | senkrechter Teil des Vorbaus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mtmax | Nm | 63,0 | Mbmax | Nm | 63,0 |
| Wpol | mm³ | 1.539 | Wax | mm³ | 769 |
| tmax | N/mm² | 40,9 | bmax | N/mm² | 81,9 |

# Kreuzförmiger Schraubschlüssel

Torsion:

Mt=2∗FHand∗Torsionshebelarm=2∗1.000N∗300mm=600Nm

Wpol=π16∗d3=π16∗26mm3=3.451mm3

τtmax=MtmaxWpol=600Nm3.451mm3=173,9Nmm2

Biegung:

Mb=FHand∗Bieghebelarm=1.000N∗300−50mm=250Nm

Wax=π32∗d3=π32∗26mm3=1.726mm3

σbmax=MbmaxWax=250Nm1.726mm3=144,8Nmm2

| Welches Torsionsmoment kann maximal in Verlängerung der Schraubenachse auftreten? | Nm | 600 |
| --- | --- | --- |
| Wie groß ist das polare Widerstandsmoment des auf Torsion belasteten Abschnitts? | mm³ | 3.451 |
| Wie hoch ist die maximale Torsionsspannung? | N/mm² | 173,9 |
| Wie groß ist das Biegemoment an der festigkeitsmäßig kritischen Stelle des querstehende Hebelarmes? | Nm | 250 |
| Wie groß ist das axiale Widerstandsmoment an dieser Stelle? | mm³ | 1.726 |
| Wie groß ist die maximale Biegespannung? | N/mm² | 144,8 |