Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Maschinenelemente Kapitel 5:

Lager

Aufgabensammlung B

Lösungen

Stand: 21.03.2023

Inhalt

1	Lagerung Flaschenzug ohne Lastkollektiv	2

2	Seilrollenlagerung II	4

3	Seilscheibenlagerung mit Lastkollektiv I	6

4	Seilscheibenlagerung mit Zylinderrollenlagern	7

5	Schneckenradlagerung II	8

# Lagerung Flaschenzug ohne Lastkollektiv

maximale Gewichtskraft FG = 1.000 kg * 9,81 m/s² = 9.810 N

Wenn die Unterflasche (Haken mit unteren Seilrollen) im Sinne der Mechanik freigeschnitten wird, so steht die nach unten gerichtete Gewichtskraft im Gleichgewicht mit 4 untereinander gleich großen, nach oben gerichteten Seilkräften:

FSeil=14∗FG=14∗9.810N=2.452N

Jede einzelne Seilscheibe wird mit zwei Seilkräften belastet, die sich in zwei Lagern abstützen. Aus diesem Grund ist die Lagerkraft genau so groß wie die Seilkraft.

Die volle Seillänge beträgt das Vierfache der Hubhöhe von 10 m: L = 4 * 10 m = 40 m

- über die obere Rolle der Oberflasche wird die gesamte Seillänge bei einem Rollendurchmesser von 180 mm abgewickelt:
Anzahl der Überrollungen pro Hubvorgang 40m∗2π∗180mm=141,5
Faktor 2 wegen Auf- und Abbewegung
Gesamtanzahl der Überrollungen 141,5 * 10.000 = 1.415.000  L10 = 1,415
erforderliche Tragzahl: L10=CPp	C=P∗pL10=2.452N∗31,415=2.753N

- über die untere Rolle der Unterflasche werden 30 m Seillänge bei einem Rollendurchmesser von 180 mm abgewickelt:
Anzahl der Überrollungen pro Hubvorgang 30m∗2π∗180mm=106,1
Gesamtanzahl der Überrollungen 106,1 * 10.000 = 1.061.000  L10 = 1,061
erforderliche Tragzahl: C=P∗pL10=2.452N∗31,061=2.501N

- über die untere Rolle der Oberflasche werden 20 m Seillänge bei einem Rollendurchmesser von 115 mm abgewickelt:
Anzahl der Überrollungen pro Hubvorgang 20m∗2π∗115mm=110,7
Gesamtanzahl der Überrollungen 110,7 * 10.000 = 1.107.000  L10 = 1,107
erforderliche Tragzahl: C=P∗pL10=2.452N∗31,107=2.537N

- über die obere Rolle der Unterflasche werden 10 m Seillänge bei einem Rollendurchmesser von 115 mm abgewickelt:
Anzahl der Überrollungen pro Hubvorgang 10m∗2π∗115mm=55,4
Gesamtanzahl der Überrollungen 55,4 * 10.000 = 554.000  L10 = 0,554
erforderliche Tragzahl: C=P∗pL10=2.452N∗30,554=2.014N

|  | Kraft auf das einzelne Lager | Überrollungen pro Hubvorgang | Lebensdauer-kennwert L10 | erforderliche Tragzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | - | - | N |
| obere Rolle Oberflasche | 2.452 | 141,5 | 1,415 | 2.753 |
| untere Rolle Oberflasche | 2.452 | 110,7 | 1,107 | 2.537 |
| obere Rolle Unterflasche | 2.452 | 55,4 | 0,554 | 2.014 |
| untere Rolle Unterflasche | 2.452 | 106,1 | 1,061 | 2.501 |

# Seilrollenlagerung II

- FSeil = 2.000 kg * 9,81 m/s² = 19.620 N

Resultierende Kraft in der durch das Seil aufgespannten Ebene:

Fges=FSeil∗1+sin30°²+cos30°²=19.620N∗1,732=33.983N

b.	Q=Fges2=33.983N2=16.991N

ein Lager:		Mb=16.991N∗172+7,5+152mm=399.289Nmm

zwei Lager:	Mb=16.991N∗132+1+152mm=254.865Nmm

c.	τQ=QA=Qπ4∗d2

ein Lager:		τQ=16.991Nπ4∗35mm2=17,7Nmm2

zwei Lager:	τQ=16.991Nπ4∗30mm2=24,0Nmm2

σb=MbWax=Mbπ32∗d3

ein Lager:		σb=MbWax=399.289Nmmπ32∗35mm3=94,9Nmm2

zwei Lager:	σb=MbWax=254.865Nmmπ32∗30mm3=96,1Nmm2

σV=σ2+3∗τ2

ein Lager:		σV=94,92+3∗17,72Nmm2=99,7Nmm2

zwei Lager:	σV=96,12+3∗24,02Nmm2=104,7Nmm2

d.	ein Lager:		P = Fges = 33.983 N

zwei Lager:	P=Fges2=Q=16.991N

e.	Anzahl Überrollungen = 	10.000Hubvorgänge∗6m∗2π∗200mm=190.986

L10 drückt die Anzahl der Überrollungen in Millionen aus:

L10=AnzahlÜberrollungen106=0,191

f.	L10=CPp			C=P∗pL10=P∗30,190986=P∗0,5759

ein Lager:		C=33.983N∗0,5759=19.570N

zwei Lager:	C=16.991N∗0,5759=9.785N

|  |  |  | ein Lager | zwei Lager |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Gesamtkraft Fges | N | 33.983 | 33.983 |
|  | Festigkeit Achse |  |  |  |
| b | Querkraft Q | N | 16.991 | 16.991 |
|  | Biegemoment Mb | Nm | 399 | 255 |
| c | Achsdurchmesser d | mm | 35 | 30 |
|  | Querkraftschub τQ | N/mm² | 17,7 | 24,0 |
|  | Biegespannung σb | N/mm² | 94,9 | 96,1 |
|  | Vergleichsspannung σV | N/mm² | 99,7 | 104.7 |
|  | Gebrauchsdauer Lager |  | Lagertyp 6207 C = 25.500 N | Lagertyp 6006 C = 13.300 N |
| d | Lagerlast P | N | 33.983 | 16.991 |
| e | Anzahl der Überrollungen | - | 190.986 | 190.986 |
|  | Lebensdauerkennwert L10 | - | 0,191 | 0,191 |
| f | erforderliche Tragzahl C | N | 19.570 | 9.785 |

# Seilscheibenlagerung mit Lastkollektiv I

resultierende Lagerlast bei Volllast: Fmax=2∗12∗FSeil=12kN

Faktor wegen Umschlingungswinkel 180°; Faktor ½ wegen Lastverteilung auf zwei Lager

äquivalente Lagerlast: Pm=pP1p∗q1%100%+P2p∗q2%100%+P3p∗q3%100%+P4p∗q4%100%

Pm=12.000N∗31,03∗0,1+0,753∗0,2+0,53∗0,2+03∗0,5=12.000N∗0,594=7.126N

Anzahl der Überrollungen pro Hubvorgang:

ÜHub=HubhöheRadumfang∗2=3,5∗103mm274mm∗π∗2=8,132		Faktor 2 wegen Auf- und Abfahrt

Anzahl der Überrollungen pro Jahr:

Ü1Jahr=ÜHub∗HubvorgängeStunde∗BetriebsstundenTag∗BetriebstageJahrÜ1Jahr=ÜHub∗25∗14∗220=0,626∗106

L10=CPp=15.900N7.126N3=11,110		(entspricht 11,110 * 106 Überrollungen)

Lebensdauer in Jahren:

Betriebsjahre=11,110∗1060,626∗106=17,7

| Wie groß ist die maximale Lagerlast für das einzelne Lager? | Fmax [N] = | 12.000 |
| --- | --- | --- |
| Wie groß ist die äquivalente Lagerlast für das einzelne Lager? | Pm [N] = | 7.126 |
| Wie viele Jahre wird das Lager der Belastung standhalten? | a [-] | 17,7 |

# Seilscheibenlagerung mit Zylinderrollenlagern

- resultierende Lagerlast bei Volllast: Fr=FSeil∗2=12.000N∗2=16.971N

äquivalente Lagerlast: Pm=pP1p∗q1%100%+P2p∗q2%100%+P3p∗q3%100%+P4p∗q4%100%

Pm=1.6971N∗1031,0103∗0,1+0,75103∗0,2+0,5103∗0,2+0103∗0,5=10.416N

- Anzahl der Überrollungen pro Hubvorgang:

ÜHub=HubhöheRadumfang∗2=3,5∗103mm274mm∗π∗2=8,132 	Faktor 2 wegen Auf- und Abfahrt

Anzahl der Überrollungen pro Jahr:

Ü1Jahr=ÜHub∗HubvorgängeStunde∗BetriebsstundenTag∗BetriebstageJahrÜ1Jahr=ÜHub∗25∗14∗220=0,626∗106

L10=CPp=37.400N10.416103=70,887	(entspricht 70,887 * 106 Überrollungen)

Lebensdauer in Jahren:

Betriebsjahre=70,887∗1060,626∗106=113,2

# Schneckenradlagerung II

Kraft bei Volllast

radial:	Frad=Ft2+Fr22=2,12+4,022kN=2,259kN

axial:	Fax = 15 kN

äquivalente Lagerlast:

radial:	Pm=103P1103∗q1[%]100%+P2103∗q2[%]100%

Pm=P1∗1031103∗50%100%+0,5103∗50%100%=2.259N∗0,8356=1,888kN

axial:	Pm=3P13∗q1[%]100%+P23∗q2[%]100%

Pm=P1∗313∗502%100%+0,53∗502%100%=15kN∗0,6552=9,828kN

L10=Lh∗60∗n106=10.000h∗60minh∗8001min106=480

erforderliche Tragzahlen:	C=P∗pL10

radial:	C=1,888kN∗103480=12,03kN

axial:	C=9,828kN∗3480=76,95kN

|  |  | Radiallager | Axiallager |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraft bei Volllast | N | 2259 | 15000 |
| äquivalente Lagerlast | N | 1888 | 9828 |
| L10 | - | 480 | 480 |
| erforderliche Tragzahl | N | 12.030 | 76.950 |