Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Basiswissen Maschinenelemente

Kapitel 7: Getriebe

Aufgabensammlung B

Lösungen

Stand: 30.03.2020

Die Hinweisnummern auf Gleichungen, Bilder und Tabellen beziehen sich auf die aktuelle, dritte Auflage von „Basiswissen Maschinenelemente“.

Inhalt

1	Reibradgetriebe mit Tellerrad	2

2	Reibradgetriebe Gummi – Stahl Variation des Übersetzungsverhältnisses	5

3	Wälzgetriebe mit Kettenabtrieb	6

4	Zweistufiges Reibradgetriebe Stahl – Gummi mit Lagerung und Welle – Nabe - Verbindung	7

4.1	Reibradpaarung	7

4.2	Lagerung	8

4.3	Welle-Nabe-Verbindungen	9

5	Zweistufiges Reibradgetriebe Stahl – Gummi mit Lagerung und Dauerfestigkeitsnachweis	12

5.1	Reibradpaarung	12

5.2	Lagerung	13

5.3	Dauerfestigkeitsnachweis der Zwischenwelle	14

6	Anpreßkraftregelung bei Teillast	16

7	Riementrieb, kleinstmöglicher Achsabstand II	19

8	Minimaler Scheibendurchmesser eines Riementriebes I	21

9	Minimaler Scheibendurchmesser eines Riementriebes II	22

10	Riementrieb mit Vorspannung im Leertrum	23

11	Riemenspannung durch Gewicht des Antriebsmotors II	24

12	Brotbackmaschine	26

13	Riementrieb, Vorspannung durch Achsabstandsänderung II	27

13.1	Übertragbare Leistung	27

13.2	Vorspannung	27

14	Riementrieb mit Auflegevorspannung	28

15	Offener Riementrieb unter Biegeeinfluss	30

16	Zweistufiges Zahnradgetriebe II	32

17	Zweistufiges Zahnradgetriebe IV	34

18	Getriebe mit zwei Übersetzungsverhältnissen II	36

18.1	Geometrie der Verzahnung	36

18.2	Zahnradfestigkeit	37

19	Getriebewelle Reibrad – Zahnrad	38

19.1	Festigkeit der Welle	38

19.2	Reibrad	39

19.3	Welle-Nabe-Verbindung	39

19.4	Zahnrad	39

19.5	Lagerung	40

20	Zahnradpaarung mit vorgegebenem Achsabstand	42

21	Handrasenmäher	44

# Riementrieb, kleinstmöglicher Achsabstand II

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗1.48060s=155,0s−1						Gl. 0.63

P = M1 * 1		Gl. 0.62		M1=Pω1=3.200Nms155,0s−1=20,6Nm

M2 = M1 * i = 20,6 Nm * 3,8 = 78,5 Nm						Gl. 7.2

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkraft aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt ist, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

SZ = zul * ARiemen = 24 N/mm² * 2mm * 24mm = 1.152 N				Gl. 7.29

Bei dem angestrebten möglichst kurzen Achsabstand müssen die beiden Scheiben so positioniert werden, daß sie fast einander berühren (vgl. Bild 7.20). Damit gewinnt man in Anlehnung an Gl. 7.32 für den Winkel  den folgenden Ausdruck:

β=arcsind2−d1d2+d1		d2 = 3,8 * d1

β=arcsin3,8∗d1−d13,8∗d1+d1=arcsin2,84,8=35,7°

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 35,7° = 108,6°						Gl. 7.31

e = e0,7*1,895 = 3,769 = SZSL		Gl. 7.23		SL=SZ3,769=1152N3,769=305,7N

U = SZ – SL = 1.152 N – 305,7 N = 846,3 N						Gl. 7.26

M1=U∗d12		Gl. 7.28		d1=2∗M1U=2∗20,6Nm846,3N=48,7mm

d2 = d1 * 3,8 = 48,7 mm * 3,8 = 185,0 mm

a=d1+d22=48,7+185,02mm=116,8mm

Bei diesem rechnerisch ermittelten Achsabstand würden sich die beiden Riemenscheiben genau berühren. Aus diesem Grund muß der Achsabstand geringfügig größer gewählt werden.

| M1 | Nm | 20,6 |
| --- | --- | --- |
| M2 | Nm | 78,5 |
| SZ | N | 1.152 |
| β | ° | 35,7 |
|  | ° | 108,6 |
| eµ | - | 3,769 |
| SL | N | 305,7 |
| U | N | 846,3 |
| d1 | mm | 48,7 |
| d2 | mm | 185,0 |
| a | mm | 116,8 |

# Minimaler Scheibendurchmesser eines Riementriebes I

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkräfte aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt sind, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

SZmax = zul * ARiemen = 20 N/mm² * 3 mm * 15 mm = 900 N			Gl. 7.29

β=arcsind2−d12∗a		Gl. 7.32, hier Aufgabenstellung: a = d2

β=arcsind2−d12∗d2		Übersetzungsverhältnis: d2 = 2 * d1

β=arcsin2∗d1−d12∗2∗d1=arcsind14∗d1=arcsin14=14,5°

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 14,5° = 151,0°						Gl. 7.31

e = e0,7*2,635 = 6,33 = SZSL		Gl. 7.23		SL=SZ6,33=900N6,33=142,2N

U = SZ – SL = 900 N – 142,2 N = 757,8 N						Gl. 7.26

Man=U∗d12		Gl. 7.28		d1=2∗ManU=2∗120Nm757,8N=316,7mm

d2 = d1 * 2,0 = 316,7 mm * 2,0 = 633,4 mm

| SZ | N | 900 |
| --- | --- | --- |
| β | ° | 14,5 |
|  | ° | 151,0 |
| eµ | - | 6,33 |
| SL | N | 142,2 |
| U | N | 757,8 |
| d1min | mm | 316,7 |
| d2min | mm | 633,4 |

# Minimaler Scheibendurchmesser eines Riementriebes II

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkräfte aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt sind, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

eµ = eµ*

SZmax = zul * ARiemen = 25 N/mm² * 3 mm * 20 mm = 1500 N für alle Reibwerte	Gl. 7..29

SL=SZeμα	Gl. 7.23	U = SZ – SL 		Gl. 7.26

Mmax=U∗dmin2	Gl. 7.28		dmin=2∗MmaxU

|  |  | µ = 0,5 | µ = 0,6 | µ = 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eµ | - | 4,810 | 6,586 | 9,017 |
| SZ | N | 1500 | 1500 | 1500 |
| SL | N | 311,9 | 227,8 | 166,4 |
| U | N | 1188,1 | 1272,2 | 1333,6 |
| dmin | mm | 424,2 | 396,2 | 377,9 |

# Brotbackmaschine

a.	β=arcsind2−d12∗a=arcsin128mm−12mm2∗170mm=19,9°				Gl. 7.32

α=180°−2∗β=180°−2∗19,9°=140,1°					Gl. 7.31

b.	eμα=e0,6∗2,44=4,337

U=SZ∗1−1eμα=150N∗1−14,337=115,4N				Gl. 7.27

M2max=U∗d22=115,4N∗128mm2=7,39Nm				Gl. 7.28

- LRiemen=2∗a∗cosβ[°]+π∗d1+s∗180°−2∗β[°]360°+π∗d2+s∗180°+2∗β[°]360°

Gl. 7.33

LRiemen=2∗170mm∗cos19,9°+π∗12+2,8mm∗180°−2∗19,9°360°

+π∗128+2,8mm∗180°+2∗19,9°360°=588,7mm

Δa=LRiemen2∗AR∗sinα2∗ER∗SV						Gl. 7.45

SV=SZ+SL2=SZ+SZeμα2=150N∗1+14,3372=92,3N			Gl. 7.39

Δa=588,7mm2∗2,8mm∗6mm∗sin140,12°∗620Nmm2∗92,3N=3,37mm

| a | d1 | mm | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d2 | mm | 128 |
|  | a | mm | 170 |
|  |  | ° | 140,1 |
| b | M2max | Nmm | 7,39 |
| c | LRiemen | mm | 588,7 |
|  | a | mm | 3,37 |

# Riementrieb mit Auflegevorspannung

angetriebene Scheibe d2 = 420 mm

antreibende Scheibe d1 = d23=420mm3 = 140 mm

M1 = Pω1=8.000Nms157,08s−1 = 50,93 Nm							Gl. 0.62

M1=U∗d12		Gl. 7.28			U = 2∗M1d1=2∗50,93Nm140mm = 727,6 N

β=arcsind2−d12∗a=arcsin420mm−140mm2∗550mm=14,75°				Gl. 7.32

α=180°−2∗β=180°−2∗14,75°=150,5°						Gl. 7.31

e = e0,4*2,618 = 2,860

U = SZ – SL		Gl. 7.26		mit SL=SZeμα		U=SZ∗1−1eμα

SZ=U1−1eμα=727,6N1−12,860=1118,7N		SL=1118,7N2,860=391,2N

σzul=SZbmin∗s		Gl. 7.29		bmin = SZσzul∗s=1118,7N15Nmm2∗3mm = 24,9 mm

SV=SZ+SL2=1118,7N+391,2N2 = 755 N						Gl. 7.39

a = LRiemen2∗ARiemen∗cosβ∗ERiemen∗SV							Gl. 7.45

LRiemen = 2∗a∗cosβ+π∗d1+s∗180°−2∗β360°+π∗d2+s∗180°+2∗β360°		Gl. 7.33

LRiemen = 2∗550mm∗cos14,75°+π∗140+3mm∗180°−2∗14,75°360°

+π∗420+3mm∗180°+2∗14,75°360°

LRiemen = 2.025 mm

a = 2.025mm2∗24,86mm∗3mm∗cos14,747°∗650Nmm²∗755N = 16,3 mm

FWelle=SZ2+SL2−2∗SZ∗SL∗cosα						Gl. 7.36

FWelle=1.118,72+391,22−2∗1.118,7∗391,2∗cos150°N=1.471,8N

PTeillastPVolllast=5kW8kW=0,625

SVTeillast = 0,625 * SVVollast = 0,625 * 755,0 N = 471,8 N

ZTeillast = 0,625 * ZVolllast = 0,625 * 15 N/mm² = 9,4 N/mm²

aTeillast = 0,625 * aVolllast = 0,625 * 16,3 mm = 10,2 mm

| Wie groß ist die Umfangskraft? | U | N | 727,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß sind die Zugtrumkraft und die Leertrumkraft für den Fall, dass der Riementrieb an der Rutschgrenze betrieben wird? | SZ SL | N N | 1.118,7 391,2 |
| Die Riemenstärke beträgt 3 mm. Wie breit muss der Riemen sein, damit die für den Riemen zulässige Zugspannung von 15 N/mm² nicht überschritten wird? (Biege- und Fliehkrafteinflüsse können vernachlässigt werden). | b | mm | 24,9 |
| Welche Vorspannkraft muss in den Riemen eingeleitet werden, damit er nicht durchrutscht? | SV | N | 755 |
| Der Elastizitätsmodul des Riemens bezüglich Zug beträgt Estat = 650 N/mm². Um welchen Betrag muss der Achsabstand vergrößert werden, damit die erforderliche Riemenvorspannung erreicht wird? | a | mm | 16,3 |
| Wie groß ist dann die Kraft auf die Welle? | FWelle | N | 1.471,8 |
| Es sollen nunmehr nur noch 5 kW Leistung übertragen werden. Auf welchen Betrag kann dann die Vorspannkraft im Riemen zurückgenommen werden, so dass gerade kein Rutschen auftritt? Wie groß ist dann die Zugspannung im Riemen? Um welchen Betrag muss dann der Achsabstand vergrößert werden, damit die erforderliche Riemenvorspannung erreicht wird? | SV σRiemen a | N N/mm² mm | 471,8 9,4 10,2 |

# Zweistufiges Zahnradgetriebe II

iges=nannab=2.200min−1110min−1=20=iEingang∗iEnd=ieinzeln2

ieinzeln=iges=20=4,47

i=z2z1											Gl. 7.47

z2 = z1 * i = 14 * 4,47 = 62,6 ≈ 63	(ganzzahlig gerundet)

Eingangsstufe:	p = m * π = 3 mm * π = 9,425 mm				Gl. 7.55

d = m * z	d1 = 3 mm * 14 = 42,000 mm

d2 = 3 mm * 63 = 189,000 mm

db = d * cos α							Gl. 7.49

db1 = 42,000 mm * cos 20° = 39,467 mm

db2 = 189,000 mm * cos 20° = 177,602 mm

a=d1+d22=42,000+189,0002mm=115,5mm		Gl. 7.50

da = d + 2 * m							Gl. 7.70

da1 = 42,000 mm + 2 * 3 mm = 48,000 mm

da2 = 189,000 mm + 2 * 3 mm = 195,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα		Gl. 7.67

εα=482−39,4672+1952−177,6022−2∗115,5∗sin20°2∗9,425∗cos20°=1,627  1

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗2.20060s=230,4s−1			Gl. 0.63

M1=Pω1=52.000W230,4s−1=225,7Nm				Gl. 0.62

M1=Ft∗d12							Gl. 7.71

Ft=2∗M1d1=2∗225,7∗103Nmm42mm=10.748N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m			Gl. 7.79

F = 4,4∗10.748N45mm∗3mm=350Nmm2

Endstufe:		p = m * π = 5 mm * π = 15,708 mm

d = m * z	d1 = 5 mm * 14 = 70,000 mm

d2 = 5 mm * 63 = 315,000 mm

db = d * cos α		db1 = 70,000 mm * cos 20° = 65,778 mm

db2 = 315,000 mm * cos 20° = 296,003 mm

a=d1+d22=70,000+315,0002mm=192,5mm

da = d + 2 * m		da1 = 70,000 mm + 2 * 5 mm = 80,000 mm

da2 = 315,000 mm + 2 * 5 mm = 325,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα	Gl. 7.124

εα=802−65,7782+3252−296,0032−2∗192,5∗sin20°2∗15,708∗cos20°=1,628  1

M1=225,7Nm∗ieinzeln=225,7Nm∗4,47=1.008,9Nm

M1=Ft∗d12		Ft=2∗M1d1=2∗1.008,9∗103Nmm70mm=28.825N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m

F = 4,4∗28.825N75mm∗5mm=338Nmm²

|  |  |  |  | Eingangsstufe |  | Endstufe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ritzel Antriebs-welle | Großrad Zwischen-welle | Ritzel Zwischen-welle | Großrad Abtriebs-welle |
| Modul |  | m | mm | 3 |  | 5 |  |
| Zahnbreite |  | b | mm | 45 |  | 75 |  |
| Übersetzungsverhältnis |  | i | - | 4,47 |  | 4,47 |  |
| Zähnezahl |  | z | - | 14 | 63 | 14 | 63 |
| Teilung |  | p | mm | 9,425 |  | 15,708 |  |
| Wälzkreisdurchmesser |  | d | mm | 42,000 | 189,000 | 70,000 | 315,000 |
| Grundkreisdurchmesser |  | db | mm | 39,467 | 177,602 | 65,778 | 296,003 |
| Achsabstand |  | a | mm | 115,5 |  | 192,5 |  |
| Kopfkreisdurchmesser |  | da | mm | 48,000 | 195,000 | 80,000 | 325,000 |
| Überdeckungsgrad |  | εα | - | 1,627 |  | 1,628 |  |
| Tangentialkraft |  | Ft | N | 10.748 |  | 28.825 |  |
| Zahnfußspannung |  | σF | N/mm² | 350 |  | 338 |  |

Die Geometriedaten der Endstufe hätten auch einfach über den Dreisatz aus den Zahlenwerten der Eingangsstufe mit dem Faktor mEndstufe / mEingangsstufe = 5/3 abgeleitet werden können: Die Endstufe ist nur eine lineare Vergrößerung der Eingangsstufe. Lediglich die Berechnung der Profilüberdeckung bleibt als Verhältnismäßigkeit genau erhalten

# Zweistufiges Zahnradgetriebe IV

iges=nannab=3.000min−1150min−1=20=iEingang∗iEnd=ieinzeln2

ieinzeln=iges=20=4,47

i=z2z1											Gl. 7.47

z2 = z1 * i = 17 * 4,47 = 75,99 ≈ 76	(ganzzahlig gerundet)

Eingangsstufe:	p = m * π = 2,5 mm * π = 7,854 mm				Gl. 7.55

d = m * z	d1 = 2,5 mm * 17 = 42,500 mm

d2 = 2,5 mm * 76 = 190,000 mm

db = d * cos α							Gl. 7.49

db1 = 42,500 mm * cos 20° = 39,937 mm

db2 = 190,000 mm * cos 20° = 178,542 mm

a=d1+d22=42,500+190,0002mm=116,250mm		Gl. 7.50

da = d + 2 * m							Gl. 7.70

da1 = 42,500 mm + 2 * 2,5 mm = 47,500 mm

da2 = 190,000 mm + 2 * 2,5 mm = 195,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα		Gl. 7.67

εα=47,5002−39,9372+195,0002−178,5422−2∗116,250∗sin20°2∗7,854∗cos20°

εα=1,667  1

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗3.00060s=314,2s−1			Gl. 0.63

M1=Pω1=50.000W314,2s−1=159,13Nm				Gl. 0.62

M1=Ft∗d12							Gl. 7.71

Ft=2∗M1d1=2∗159,13∗103Nmm42,500mm=7.489N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m			Gl. 7.79

F = 4,4∗7.489N31,25mm∗2,5mm=422Nmm2

Endstufe:		p = m * π = 4 mm * π = 12,566 mm

d = m * z	d1 = 4 mm * 17 = 68,000 mm

d2 = 4 mm * 76 = 304,000 mm

db = d * cos α		db1 = 68,000 mm * cos 20° = 63,899 mm

db2 = 304,000 mm * cos 20° = 285,667 mm

a=d1+d22=68,000+304,0002mm=186,000m

da = d + 2 * m		da1 = 68,000 mm + 2 * 4 mm = 76,000 mm

da2 = 304,000 mm + 2 * 4 mm = 312,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα

εα=76,0002−63,8992+312,0002−285,6672−2∗186,000∗sin20°2∗12,566∗cos20°

εα=1,667  1

M1=159,13Nm∗ieinzeln=159,13Nm∗4,47=711,3Nm

M1=Ft∗d12		Ft=2∗M1d1=2∗711,3∗103Nmm68mm=20.921N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m

F = 4,4∗20.921N50mm∗4mm=460Nmm2

|  |  |  |  | Eingangsstufe |  | Endstufe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ritzel Antriebs-welle | Großrad Zwischen-welle | Ritzel Zwischen-welle | Großrad Abtriebs-welle |
| Modul |  | m | mm | 2,5 |  | 4 |  |
| Übersetzungsverhältnis |  | i | - | 4,47 |  | 4,47 |  |
| Zähnezahl |  | z | - | 17 | 76 | 17 | 76 |
| Teilung |  | p | mm | 7,854 |  | 12,566 |  |
| Wälzkreisdurchmesser |  | d | mm | 42,500 | 190,000 | 68,000 | 304,000 |
| Grundkreisdurchmesser |  | db | mm | 39,937 | 178,542 | 63,899 | 285,667 |
| Achsabstand |  | a | mm | 116,250 |  | 186,000 |  |
| Kopfkreisdurchmesser |  | da | mm | 47,500 | 195,000 | 76,000 | 312,000 |
| Überdeckungsgrad |  | εα | - | 1,667 |  | 1,667 |  |
| Tangentialkraft |  | Ft | N | 7.498 |  | 20.921 |  |
| Zahnfußspannung |  | σF | N/mm² | 422 |  | 460 |  |

Die Geometriedaten der Endstufe hätten auch einfach über den Dreisatz aus den Zahlenwerten der Eingangsstufe mit dem Faktor mEndstufe / mEingangsstufe = 4 / 2,5 abgeleitet werden können: Die Endstufe ist nur eine lineare Vergrößerung der Eingangsstufe. Auch die Berechnung der Profilüberdeckung bleibt als Verhältnismäßigkeit genau erhalten.

# Getriebe mit zwei Übersetzungsverhältnissen II

## Geometrie der Verzahnung

Die kleinste Zähnezahl (18) liegt am Ritzel des rechten Zahnradpaares vor.

Zahnradpaar Übersetzung 1:4,5

z1 = 18		z2 = z1 * i = 18 * 4,5 = 81

a=d1+d22		Gl. 7.50		und 	d = m * z		Gl. 7.55

a=m∗z1+m∗z22=m2∗z1+z2=3mm218+81=148,500mm

p = m *  = 3 mm *  = 9,425 mm

d1 = m * z1 = 3 mm * 18 = 54,000 mm		d2 = m * z2 = 3 mm * 81 = 243,000 mm

Kontrollrechnung:	a=d1+d22=54,000mm+243,000mm2=148,500mm

db1 = d1 * cos  = 54,000 mm * cos 20° = 50,743 mm				Gl. 7.49

db2 = d2 * cos  = 243,000 mm * cos 20° = 228,345 mm

da1 = d1 + 2 * m = 54,000 mm + 2 * 3 mm = 60,000 mm				Gl. 7.70

da2 = d2 + 2 * m = 243,000 mm + 2 * 3 mm = 249,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα					Gl. 7.67

εα=602−50,7432+2492−228,3452−2∗148,5∗sin20°2∗9,425∗cos20°=1,679  1

Zahnradpaar Übersetzung 1:3,5

z1 + z2 = 18 + 81 = 99 (wie beim Übersetzungsverhältnis 1:4,5)

z2z1=3,5	→	z2 = 3,5 * z1

z1 + 3,5 * z1 = 99	→	z1=991+3,5=22	und	z2 = 3,5 * 22 = 77

Kontrollrechnung:	a=m2∗z1+z2=3mm222+77=148,500mm

d1 = m * z1 = 3 mm * 22 = 66,000 mm		d2 = m * z2 = 3 mm * 77 = 231,000 mm

db1 = d1 * cos  = 66,000 mm * cos 20° = 62,020 mm

db2 = d2 * cos  = 231,000 mm * cos 20° = 217,069 mm

da1 = d1 + 2 * m = 66,000 mm + 2 * 3 mm = 72,000 mm

da2 = d2 + 2 * m = 231,000 mm + 2 * 3 mm = 237,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα

εα=722−62,0202+2372−217,0692−2∗148,5∗sin20°2∗9,425∗cos20°=1,701  1

|  |  |  | Rad oben links | Rad unten links | Rad oben rechts | Rad unten rechts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl | z | - | 22 | 77 | 18 | 81 |
| Wälzkreisdurchmesser | d | mm | 66,000 | 231,000 | 54,000 | 243,000 |
| Grundkreisdurchmesser | db | mm | 62,020 | 217,069 | 50,743 | 228,345 |
| Kopfkreisdurchmesser | da | mm | 72,000 | 237,000 | 60,000 | 249,000 |
| Profilüberdeckung | ɛ | - | 1,701 |  | 1,679 |  |
| Achsabstand | a | mm | 148,500 |  |  |  |

## Zahnradfestigkeit

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m						Gl. 7.79

Ftmax=b∗mYF∗Yβ∗YS∗KA∗KV∗KFβ∗KFα∗σFzul

für linkes Zahnradpaar:	Ftmax=73,6mm∗3mm4,4∗400Nmm2=20.073N

für rechtes Zahnradpaar:	Ftmax=90mm∗3mm4,4∗400Nmm2=24.545N

Manmax=Ftmax∗d12									Gl. 7.71

für linkes Zahnradpaar:	Manmax=20.073N∗66mm2=662,4Nm

für rechtes Zahnradpaar:	Manmax=24.545N∗54mm2=662,7Nm

P = M * ω		Gl. 0.62	ω=2∗π∗n=2∗π∗2.05060s=214,7s−1	Gl. 0.63

für linkes Zahnradpaar:	P = 662,4 Nm * 214,7s-1 = 142 kW

für rechtes Zahnradpaar:	P = 662,7 Nm * 214,7s-1 = 142 kW

|  |  | linkes Zahnradpaar | rechtes Zahnradpaar |
| --- | --- | --- | --- |
| Antriebsmoment | Nm | 662,4 | 662,7 |
| Leistung | kW | 142 | 142 |

# Getriebewelle Reibrad – Zahnrad

ω=2∗π∗n=2∗π∗1.50030s=157,1s−1						Gl. 0.63

P = Mt * 	Gl. 0.62		Mt=Pω=12.000Nms157,1s−1=76,4Nm

Kräfte am Reibrad:

Mt=Ft∗d2		Ft=2∗Mtd=2∗76.394Nmm150mm=1.018N

μ=FtFn		Fn=Ftμ=1.018N0,45=2.263N

## Festigkeit der Welle

Q=Ft2+Fn2=1.0182+2.2632N=2.481N

Mb=Q∗31,5mm=2.481N∗31,5mm=78,2Nm

Spannungen:

τQ=QA=2.481Nπ4∗29mm2=3,8Nmm2							Gl. 0.39

σb=MbWax=78,2Nmπ32∗29mm3=32,7Nmm2						Gl. 0.32

τt=MtWpol=76,4Nmπ16∗29mm3=16,0Nmm2						Gl. 0.54

|  | statisch | dynamisch |
| --- | --- | --- |
| L [N] = 0 | ZDstat [N/mm²] = 0 | ZDdyn [N/mm²] = 0 |
| Q [N] = 2.481 | Qstat [N/mm²] = 0 | Qdyn [N/mm²] = 3,8 |
| Mb [Nm] = 78,2 | bstat [N/mm²] = 0 | bdyn [N/mm²] = 32,7 |
| Mt [Nm] = 76,4 | tstat [N/mm²] = 16,0 | tdyn [N/mm²] = 0 |
|  | vstat [N/mm²] = 27,6 | vdyn [N/mm²] = 33,3 |

Vergleichsspannungen:

σVstat=σstat2+3∗τstat2=τstat∗3=16,0Nmm2∗3=27,6Nmm2			Gl. 1.3

σVdyn=σdyn2+3∗τdyn2=32,72+3∗3,82Nmm2=33,3Nmm2

## Reibrad

d0=d1∗d2d1+d2=50mm∗150mm50mm+150mm=37,5mm						Gl. 7.11

k=FNd0∗L=2.263N37,5mm∗50mm=1,21Nmm2						Gl. 7.14

| Wie groß ist der Ersatzkrümmungsdurchmesser? | mm | 37,5 |
| --- | --- | --- |
| Wie hoch ist die Wälzpressung? | N/mm² | 1,21 |

## Welle-Nabe-Verbindung

Klärung der Geometrie:

sinα2=D−d2L									Gl. 6.34

d=D−2∗L∗sinα2=29mm−2∗25mm∗sin14,25°2=22,8mm

dm=D+d2=29mm+22,8mm2=25,9mm						Gl. 6.36

Dimensionierung nach dem zu übertragenden Moment:

Fanz=Mtmax∗sinα2+μ∗cosα2μ∗dm2				Bild 6.18 linke Dreieckseite

Fanz=76,4Nm∗sin14,25°2+0,1∗cos14,25°20,1∗25,92mm=13.172N

p=2∗Mtmaxμ∗π∗L∗dm2						Bild 6.18 rechte Dreieckseite

p=2∗76,4Nm0,1∗π∗25mm∗25,9mm2=29,0Nmm2

| Wie groß ist der für die Momentenübertragung maßgebende mittlere Wellendurchmesser? | dm | mm | 25,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß ist die erforderliche Vorspannkraft der Schraube? | FV | N | 13.172 |
| Wie groß ist die Flächenpressung am Kegelmantel? | p | N/mm² | 29,0 |

## Zahnrad

d1 = z1 * m 	Gl. 7.52		z1=d1m=50,0mm2,5mm=20	z2 = z1 * i = 20 * 3 = 60

d2 = z2 * m = 60 * 2,5 mm = 150 mm

db1 = d1 * cos  = 50,000 mm * cos 20° = 46,985 mm				Gl. 7.49

db2 = d2 * cos  = 150,000 mm * cos 20° = 140,954 mm

da1 = d1 + 2 * m = 50,000 mm + 2 * 2,5 mm = 55,000 mm				Gl. 7.70

da2 = d2 + 2 * m = 150,000 mm + 2 * 2,5 mm = 155,000 mm

df1 = d1 - 2 * m – 2 * c								Gl. 7.69

df1 = 50,000 mm - 2 * 2,5 mm - 2 * 0,25 * 2,5 mm = 44,875 mm

df2 = d2 - 2 * m – 2 * c = 150,000 mm - 2 * 2 mm– 2 * 0,25 * 2 mm = 144,875 mm

p = m *  = 2,5 mm *  = 7,854 mm							Gl. 7.55

a=d1+d22=50+1502mm=100mm						Gl. 7.50

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα					Gl. 7.67

εα=552−46,9852+1552−140,9542−2∗100∗sin20°2∗7,854∗cos20°=1,671  1

|  |  | Rad 1 | Rad 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl z | - | 20 | 60 |
| Grundkreisdurchmesser db | mm | 46,985 | 140,954 |
| Wälzkreisdurchmesser dw | mm | 50,000 | 150,000 |
| Kopfkreisdurchmesser da | mm | 55,000 | 155,000 |
| Fußkreisdurchmesser df | mm | 44,875 | 144,875 |
| Teilung | mm | 7,854 |  |
| Achsabstand | mm | 100,000 |  |
| Profilüberdeckung  | - | 1,671 |  |

M1=Ft∗d12			Ft=2∗M1d1=2∗76,4∗103Nmm50mm=3.056N		Gl. 7.71

tanα=FrFt			Fr=Ft∗tanα=3.054N∗tan20°=1.112N		Gl. 7.72

cosα=FtFn			Fn=Ftcosα=3.056Ncos20°=3.252N			Gl. 7.73

| Tangentialkraft | Ft | N | 3.056 |
| --- | --- | --- | --- |
| Radialkraft | Fr | N | 1.112 |
| Normalkraft | Fn | N | 3.252 |

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m						Gl. 7.79

F =4,4∗3.056N15mm∗2,5mm=359Nmm2

| Zahnfußspannung | F | N/mm² | 359 |
| --- | --- | --- | --- |

## Lagerung

Kraftresultierende des Wälzgetriebes Q und Kraftresultierende der Verzahnung Fn wirken genau in gleicher Richtung:

Vorzeichenvereinbarung: die Kraftresultierende des Wälzgetriebes Q und die Kraftresultierende der Verzahnung Fn wirkt nach unten, Flinks und Frechts wirken nach oben:

M um linkes Lager:

-Fn * (84 – 68,5) mm + Frechts * (84 - 43) mm - Q * 84 mm = 0

Frechts=Fn∗15,5mm+Q∗84mm41mm=3.252N∗15,5mm+2.481N∗84mm41mm=6.312N

M um rechtes Lager:

-Flinks * (84 - 43) mm + Fn * (68,5 - 43) mm - Q * 43 mm = 0

Flinks=Fn∗25,5mm−Q∗43mm41mm=3.252N∗25,5mm−2.481N∗43mm41mm=−579N

L10=CP3		Gl. 5.9		Lh=L10∗10660∗n	Gl. 5.10

linkes Lager: 		L10=4.360N579N3=427		Lh=427∗10660∗1.500h=4.744h

rechtes Lager:		L10=43.600N6.312N3=330		Lh=330∗10660∗1.500h=3.662h

|  |  | Kraftresultierende des Wälzgetriebes Q und Kraftresultierende der Verzahnung Fn wirken genau in |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gleiche Richtung |  | entgegengesetzte Richtung |  |
|  |  | links | rechts | links | rechts |
| FLager | N | - 579 | 6.312 | 4.625 | - 3.854 |
| Lh | h | 4.744 | 3.662 | 9,3 | 16.087 |

Kraftresultierende des Wälzgetriebes Q und Kraftresultierende der Verzahnung Fn wirken genau in umgekehrter Richtung:

Vorzeichenvereinbarung: Kraftresultierende des Wälzgetriebes Q wirkt nach oben, die Kraftresultierende der Verzahnung Fn wirkt nach unten, Flinks und Frechts wirken nach oben:

M um linkes Lager:

- Fn * (84 - 68,5) mm + Frechts * (84 - 43) mm + Q * 84 mm = 0

Frechts=Fn∗15,5mm−Q∗84mm41mm=3.252N∗15,5mm−2.481N∗84mm41mm=−3.854N

M um rechtes Lager:

-Flinks * (84 + 43) mm + Fn * (68,5 - 43) mm + Q * 43 mm = 0

Flinks=Fn∗25,5mm+Q∗43mm41mm=3.252N∗25,5mm+2.481N∗43mm41mm=4.625N

L10=CP3		Lh=L10∗10660∗n

linkes Lager: 		L10=4.360N4.625N3=0,838		Lh=0,838∗10660∗1.500h=9,3h

rechtes Lager:		L10=43.600N3.854N3=1.448		Lh=1.448∗10660∗1.500h=16.087h