- Basiswissen Maschinenelemente
Lösungen

von 
Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Dozent an der Fachhochschule Trier, Fachbereich Technik

Oldenbourg Verlag München Wien	Vers. 1.0

Lösungen zu Kapitel 6 „Welle-Nabe-Verbindungen“

- Lösungen: 
Welle-Nabe-Verbindungen

Formschluß

A.6.1	Vergleich formschlüssiger Welle-Nabe-Verbindungen

Paßfederverbindung:

wellenseitig: Umax = pzul * A *  = pzul * t1 * L *  = 60 N/mm² * 5 mm * 32 mm = 9,60 kN

nabenseitig: Umax = pzul * A *  = pzul * t2 * L *  = 60 N/mm² * 3,3 mm * 32 mm = 6,34 kN

Mtmax=Umax∗d2=6,34kN∗402mm=126,8Nm

Keilwellenverbindung leichte Reihe:

Umax=pzul∗D−d2∗L∗ϕ∗z=60Nmm2∗40−362mm∗32mm∗0,75∗8=23,40kN

Mtmax=Umax∗D+d4=23,40kN∗40+364mm=437,8Nm

Keilwellenverbindung mittlere Reihe:

Umax=pzul∗D−d2∗L∗ϕ∗z=60Nmm2∗38−322mm∗32mm∗0,75∗8=34,56kN

Mtmax=Umax∗D+d4=34,56kN∗38+324mm=604,8Nm

Keilwellenverbindung schwere Reihe:

Umax=pzul∗D−d2∗L∗ϕ∗z=60Nmm2∗38−322mm∗32mm∗0,75∗10=43,20kN

Mtmax=Umax∗D+d4=43,20kN∗38+324mm=756,0Nm

|  | Mtmax [Nm] |
| --- | --- |
| Paßfederverbindung DIN 6885 | 126,8 |
| Keilwellenverbindung DIN ISO 14 leichte Reihe | 437,8 |
| Keilwellenverbindung DIN ISO 14 mittlere Reihe | 604,8 |
| Keilwellenverbindung DIN 5464 schwere Reihe | 756,0 |

Kraftschluß: Klemmverbindungen

Axialklemmverbindungen

A.6.2	Hilfsantrieb I

- Bild 6.13, rechte Dreieckseite:	Mtmax = µ * p * (ra² - ri²) *  *rm

schmaler Kreisring:	rm=ri+ra2=262+3422mm=15,000mm

Mtmax=0,15∗40Nmm2∗172−132mm2∗π∗15mm=33,93Nm

breiter Kreisring:	rm=2∗ra3−ri33∗ra2−ri2=2∗173−1333∗172−132mm=15,089mm

Mtmax=0,15∗40Nmm2∗172−132mm2∗π∗15,089mm=34,13Nm

kein praktisch relevanter Unterschied der beiden Ansätze

b)	Bild 6.13, untere Dreieckseite:	p=FaxA

Fax=A∗pzul=π4∗da2−di2∗pzul=π4∗34²−26²mm²∗40Nmm2=15080N

Axialkraft wird erzielt über einen Federvorspannweg:

c=Ff		f=Faxc=15.080N4.000Nmm=3,77mm

(Feder muß um 3,77 mm vorgespannt werden)

axialer Überstand = 6 mm –3,77 mm = 2,23 mm

Radialklemmverbindungen

A.6.3	Schalenkupplung

Die dargestellte Schalenkupplung setzt sich aus zwei hintereinandergeschalteten radialen Klemmverbindungen zusammen: In der linken Kupplungshälfte wird das Moment von der linken Welle auf die Kupplung übertragen und in der rechten Kupplungshälfte wird das Moment von der Kupplung auf die rechte Welle übertragen.

a)	Die Schraube wird auf Zug und Torsion beansprucht (vgl. S. 148):	σV=σZ2+3∗τt2

σZ=FVAS=FV36,6mm2

τt=MGewWpol=FV∗d22∗tanϕ+ρ'Wpol	mit    ρ'=arctanμcosβ2=arctan0,12cos60°2=7,89°

τt=FV∗7,188mm∗tan3,17+7,89°2∗62,477mm3=FV88,93mm2

σV=FV36,6mm22+3∗FV88,9mm22=FVmm2∗136,62+3∗188,92=FV29,80mm2

σV≤σzul=640Nmm2

FVmax=640Nmm2∗28,80mm2=19.074N

b)	Mtmax = 3,14 * µ * d * i * FV

Mtmax=3,14∗0,08∗70mm∗2∗19.074N=671Nm

c)	p=2∗id∗L∗FV=2∗270mm∗100−2∗32mm∗19.074N=23,2Nmm2

| d) |  | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Verwendung von Schrauben höherer Festigkeit | X |  |
|  | Verwendung einer Nabe höherer Festigkeit |  | X |
|  | Verwendung von Schrauben größeren Durchmessers | X |  |
|  | Erhöhung der Schraubenanzahl | X |  |
|  | Verwendung einer Welle höherer Festigkeit |  | X |

A.6.4	Variation der Ansätze

Sämtliche hier benutzten Gleichungen sind in Bild 6.12 zusammengestellt.

- Dimensionierung nach der zulässigen Pressung:

„biegesteife“ Nabe:

Mtmax = 1,57 * L * d² * µ * pzul

Mtmax = 1,57 * 1002−1mm * (50mm)² * 0,1 * 60 N/mm² = 1154 Nm

FVmax=d∗L2∗i∗pzul=50mm∗1002−1mm2∗1,5∗60Nmm2=49,0kN

„biegeweiche“ Nabe:

Mtmax = L * d² * µ * pzul = 1002−1mm * (50mm)² * 0,1 * 60 N/mm² = 735 Nm

FVmax=d∗L2,55∗i∗pzul=50mm∗1002−1mm2,55∗1,5∗60Nmm2=38,4kN

|  |  | Annahme „biegesteife Nabe“ | Annahme „biegeweiche Nabe“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pmax = pzul [N/mm²] | 60 | 60 |
|  | Mt [Nm] | 1154 | 735 |
|  | FV [kN] | 49,0 | 38,4 |

- Dimensionierung nach dem zu übertragenden Moment:

„biegesteife“ Nabe:

pmax=Mt1,57∗L∗d2∗μ=800Nm1,57∗1002−1mm∗50mm2∗0,1=41,6Nmm2

FV=Mt3,14∗μ∗d∗i=800Nm3,14∗0,1∗50mm∗1,5=40,0kN

„biegeweiche“ Nabe:

pmax=MtL∗d2∗μ=800Nm1002−1mm∗50mm2∗0,1=65,2Nmm2

FV=Mt2,55∗μ∗d∗i=800Nm2,55∗0,1∗50mm∗1,5=41,8kN

|  |  | Annahme „biegesteife Nabe“ | Annahme „biegeweiche Nabe“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pmax [N/mm²] | 41,6 | 65,2 |
|  | Mt [Nm] | 800 | 800 |
|  | FV [kN] | 34,0 | 41,8 |

- Dimensionierung nach dem zu maximalen Schraubenvorspannkraft:

„biegesteife“ Nabe:

pmax=2∗id∗L∗FV=2∗1,550mm∗1002−1mm∗44kN=55,4Nmm2

Mtmax = 3,14 *µ * d * i * FV = 3,14 * 0,1 * 50mm * 1,5 * 44kN = 1037 Nm

„biegeweiche“ Nabe:

pmax=2,55∗id∗L∗FV=2,55∗1,550mm∗1002−1mm∗44kN=68,8Nmm2

Mtmax = 2,55 *µ * d * i * FV = 2,55 * 0,1 * 50mm * 1,5 * 44 kN = 841 Nm

|  |  | Annahme „biegesteife Nabe“ | Annahme „biegeweiche Nabe“ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pmax [N/mm²] | 55,4 | 68,8 |
|  | Mt [Nm] | 1037 | 841 |
|  | FV = FVmax [kN] | 44 | 44 |

Kraftschluß: Zylinderpreßverband

Erforderliche Mindestpressung

A.6.5	Erforderliche Pressung bei Torsions- und Längskraftbelastung

pmin=2∗Mtd2+Fax²π∗d∗L∗μ

a.	Fax = 10 kN	      pmin=Faxπ∗d∗L∗μ=10kNπ∗38mm∗32mm∗0,12=21,8 N/mm²

b.	Mt = 500 Nm	      pmin=2∗Mtdπ∗d∗L∗μ=2∗500Nm38mmπ∗38mm∗32mm∗0,12= 57,4 N/mm²

c.	Fax = 10 kN und Mt = 500 Nm

	pmin=2∗Mtd2+Fax²π∗d∗L∗μ=2∗500Nm38mm2+10kN2π∗38mm∗32mm∗0,12= 61,4 N/mm²

A.6.6	Erforderlicher Durchmesser bei Torsions- und Längskraftbelastung

a.	Axialkraft wird formschlüssig abgestützt,

nur das Torsionsmoment belastet den Reibschluß

Mtmax=d2∗π∗L2μ∗p		L = 0,9 * d

d=32∗Mtmaxπ∗0,9∗μ∗p=32∗820∗103Nmmπ∗0,9∗0,08∗70Nmm²=46,96mm

d = 46,96 mm		L = 42,27 mm

- Axialkraft und Torsionsmoment belasten den Reibschluß

pmin=2∗Mtd2+Fax²π∗d∗L∗μ		L = 0,9 * d

pmin=2∗Mtd2+Fax²π∗d2∗0,9∗μ

Auflösen der Gleichung nach d problematisch

daher Umstellung der Gleichung und Iteration;

μ=2∗Mtd2+Fax²π∗d2∗0,9∗p

FresFN≤μ	Reibwert µ = 0,08 soll vollständig ausgenutzt werden

FresFN=2∗Mtd2+Fax²π∗d²∗0,9∗p≤μ=0,08

Iterationsanfang beispielsweise d = 47mm wie unter a.

d = 47 mm		Fres/FN = 0,125  µ = 0,08	rutscht		d vergrößern

d = 50 mm		Fres/FN = 0,108  µ = 0,08	rutscht		d vergrößern

d = 55 mm		Fres/FN = 0,086  µ = 0,08	rutscht		d vergrößern

d = 58 mm		Fres/FN = 0,076  µ = 0,08	hält		d verkleinern

d = 56 mm		Fres/FN = 0,082  µ = 0,08	rutscht		d vergrößern

d = 57 mm		Fres/FN = 0,079  µ = 0,08	hält		d verkleinern

	d = 57 mm;	L = 51,3 mm, aufgerundet:	L = 52 mm