- Basiswissen Maschinenelemente
Lösungen

- 2. Auflage

von 
Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Oldenbourg Verlag München Wien	Vers. 1.0

Lösungen zu Kapitel 2 „Federn“

- Lösungen: Federn

Ersatzfedersteifigkeiten

A.2.1	Drei Schraubendruckfedern

links:	Feder 2 und Feder 3 sind parallel geschaltet:

c23 = c2 + c3 = 12 N/mm + 4 N/mm = 16 N/mm

Kombination von Feder 2 und Feder ist mit Feder 1 hintereinander geschaltet:

1cgeslinks=1c1+1c23=16Nmm+116Nmm		cges links = 4,364 N/mm

rechts:	Feder 1 und Feder 2 sind parallel geschaltet:

c12 = c1 + c2 = 6 N/mm + 12 N/mm = 18 N/mm

Kombination von Feder 1 und Feder 2 ist mit Feder 3 hintereinander geschaltet:		1cgesrechts=1c12+1c3=118Nmm+14Nmm		cges rechts = 3,273 N/mm

A.2.2	Gesamtsteifigkeit Schraubenzugfeder

- 2 Federn parallel

- 3 Federn parallel

- 2 Federn hintereinander

- 4 Federn hintereinander

- Hintereinanderschaltung von zwei Anordnungen nach b.)

- Hintereinanderschaltung von drei Anordnungen nach a.)

A.2.3	Beidseitige Einspannung

Druckfeder 200 mm:

Beide Federn finden genau in dem Raum zwischen der Wand und dem verschiebbaren Block Platz, reagieren aber nur bei Druckverformung mit einer Kraft. Wird der Block aus dieser Lage ausgelenkt, so wirkt jeweils nur eine Feder. Die Gesamtsteifigkeit entspricht also der Steifigkeit einer einzelnen Feder.

Zug-/Druckfeder 200 mm:

Beide Federn finden wie zuvor genau in dem Raum zwischen der Wand und dem verschiebbaren Block Platz, reagieren aber sowohl bei Zug- als auch bei Druckverformung mit einer Kraft. Beide Federn werden mit dem gleichen Federweg verformt, sie sind also in Parallelschaltung angeordnet. Wird der Block aus der Mittellage ausgelenkt, so reagieren beide Federn. Die Gesamtsteifigkeit entspricht also doppelt so hoch wie eine Einzelsteifigkeit.

Druckfeder mit 220 mm Länge:

Beide Federn müssen um jeweils 20 mm zusammengedrückt werden, um in den Zwischenraum zwischen der Wand und dem verschiebbaren Block angeordnet zu werden. Wird der Block aus der Mittellage ausgelenkt, so werden beide Federn mit dem gleichen Federweg verformt. Die Gesamtsteifigkeit entspricht also der doppelten Einzelsteifigkeit.

Die Lösung zur letzten Konstruktionsvariante kann auch folgendermaßen abgeleitet werden:

Für die Montage muß jede der beiden Federn um 20 mm zusammengedrückt werden und reagiert darauf mit einer Kraft von F = c * f = 10 N/mm * 20 mm = 200 N. Diese beiden Kräfte heben sich jedoch gegenseitig auf, so daß der Block in mittiger Lage verbleibt. Wird der Block aus dieser mittigen Lage um beispielsweise 1 mm ausgelenkt, so wird die in Auslenkungsrichtung liegende Feder um insgesamt 21 mm zusammengedrückt und entwickelt dabei eine Kraft von 210 N, die auf der anderen Seite liegende Feder wird dann nur noch um 19 mm zusammengedrückt, worauf sie mit einer Kraft von 190 N reagiert. Betrachtet man nun das Kräftegleichgewicht am Block, so müssen 210 N – 190 N = 20 N aufgebracht werden, um den zuvor angenommenen Federweg von 1 mm herbei zu führen. Die Gesamtsteifigkeit beträgt also:

cges=ΔFΔf=20N1mm=20Nmm

|  | unverformte Federlänge | Steifigkeit einer einzelnen Feder | Steifigkeit des Gesamtsystems |
| --- | --- | --- | --- |
| Druckfeder | 200 mm | 10 N/mm | 10 N/mm |
| Zug-/Druckfeder | 200 mm | 10 N/mm | 20 N/mm |
| Druckfeder | 220 mm | 10 N/mm | 20 N/mm |

Federbauformen

Drehstabfeder

A.2.4	Variation von Steifigkeit und Belastbarkeit

ct=G∗IpolL=G∗π∗d432∗L					Gl. 2.6 und Bild 0.25

ct=70.000Nmm2∗π∗18mm432∗282mm=2.558Nm

Mtmax=τzul∗Wpol=τzul∗π16∗d3				Gl. 0.40

Mtmax=640Nmm2∗π16∗18mm3=733Nm

W=Mt22∗ct=733Nm22∗2.558Nm=105Nm			Gl. 2.16

m=V∗ρ=π4∗d2∗L∗ρ=π4∗18mm2∗282mm∗7,84g103mm3=562g

b.	gleiche Belastbarkeit		Mtmax bleibt erhalten

erforderlicher Durchmesser bleibt erhalten

doppelte Steifigkeit		ct wird verdoppelt

Federlänge wird halbiert

speicherbare Arbeit wird halbiert

Federmasse wird halbiert

c.	doppelte Belastbarkeit		Mtmax wird verdoppelt

Wpolc=2∗Wpola		π16∗dc3=2∗π16∗da3

dc=32∗da=32∗18mm=22,68mm

gleiche Steifigkeit		ct bleibt gegenüber a. erhalten

G∗IpolcLc=G∗IpolaLa		π32∗dc4Lc=π32∗da4La

Lc=dc4da4∗La=22,684184∗282mm=710,84mm

Wc=Mtc22∗ctc=a=2∗Mta22∗ctc=a=4∗Mta22∗ctc=a=4∗Wa=4∗105Nm=420Nm

m=V∗ρ=π4∗d2∗L∗ρ=π4∗22,68mm2∗710,84mm∗7,84g103mm3=2.240g

|  | b. gleiche Belastbarkeit doppelte Steifigkeit | a. Ausgangsfall | c. doppelte Belastbarkeit gleiche Steifigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Federdurchmesser d [mm] | 18 | 18 | 22,68 |
| Federlänge L [mm] | 141 | 282 | 710,84 |
| Federsteifigkeit ct [Nm] | 5.116 | 2.558 | 2.558 |
| Belastbarkeit Mtmax [Nm] | 733 | 733 | 1.466 |
| speicherbare Arbeit Wmax [Nm] | 52,5 | 105 | 420 |
| Federmasse m [g] | 281 | 562 | 2.251 |

A.2.5	Variation der Momenteneinleitungsstelle

In jedem Fall handelt es sich um die Parallelschaltung von linker und rechter Feder.

für alle Fälle gilt:

Ipol=π32∗d4=π32∗18mm4=10.306mm4			nach Bild 0.25

Wpol=π16∗d3=π16∗18mm3=1.145mm3				nach Bild 0.25

Im Fall A sind beide Teilfedern gleich.

Einzelsteifigkeit:	ceinzeln=G∗IpolL=70.000Nmm2∗10.306mm4300mm=2.405Nm          Gl. 2.6

Gesamtsteifigkeit:	cges = 2 * ceinzeln = 4.810 Nm

Belastbarkeit Einzelfeder:	Mteinzeln = zul * Wpol = 540 N/mm² * 1145 mm³ = 618 Nm

Belastbarkeit Gesamtsystem:	Mtges = Mtlinks + Mtrechts = 2 * 618 Nm = 1.236 Nm

Die Verformungen am Teilsystem und am Gesamtsystem sind gleich:

ct=MtϕA		ϕA=Mtct=618Nm2.405Nm=0,257=14,73°

Für die Fälle B und C sind die beiden Teilsysteme über den gemeinsamen Verdrehwinkel gekoppelt. Nur die jeweils steifere Feder darf bis an ihre Belastbarkeitsgrenze herangeführt werden, die Belastbarkeit des jeweils anderen Teilsystems kann nicht voll ausgenutzt werden.

Fall B:

clinks=G∗IpolLlinks=70.000Nmm2∗10.306mm4200mm=3.607Nm

crechts=G∗IpolLrechts=70.000Nmm2∗10.306mm4400mm=1.804Nm

cges = clinks + crechts =3.607 Nm + 1.804 Nm = 5.411 Nm

Nur die linke (steifere) Feder ist in ihrer Belastbarkeit voll ausnutzbar:

Mtlinks = 618 Nm (wie Fall A)

Dabei erfährt die linke Feder die folgende Verformung:

ϕB=Mtlinksclinks=618Nm3607Nm=0,171=9,82°

Beide Teilsysteme sind über den gemeinsamen Verdrehwinkel gekoppelt. Das rechte Teilsystem erfährt dabei die folgende Belastung:

Mtrechts = crechts * B = 1.804 Nm * 0,171 = 309 Nm

Mtges = Mtlinks + Mtrechts = 618 Nm + 309 Nm = 927 Nm

Fall C:

clinks=G∗IpolLlinks=70.000Nmm2∗10.306mm40mm=∞

crechts=G∗IpolLrechts=70.000Nmm2∗10306mm4600mm=1.202Nm

cges = clinks + crechts =  + 1.202 Nm =  	das System verformt sich nicht

Nur die linke (steifere) Feder ist in ihrer Belastbarkeit voll ausnutzbar:

Mtlinks = 618 Nm (wie Fall A)

Dabei verformt sich die linke Feder nicht:

ϕC=Mtlinksctlinks=618Nm∞=0=0°

Das rechte Teilsystem kann keine Belastung aufnehmen:

Mtrechts = crechts * B = 1.202 Nm * 0 = 0

Mtges = Mtlinks + Mtrechts = 618 Nm + 0 Nm = 618 Nm

|  | Fall A |  |  | Fall B |  |  | Fall C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | linke Feder | rechte Feder | Gesamt-system | linke Feder | rechte Feder | Gesamt-system | linke Feder | rechte Feder | Gesamt-system |
| maximales Lastmoment Mtmax [Nm] | 618 | 618 | 1.236 | 618 | 309 | 927 | 618 | 0 | 618 |
| Torsions-steifigkeit cT [Nm] | 2.405 | 2.405 | 4.810 | 3.607 | 1.804 | 5.411 |  | 1.202 |  |
| Verdrehwinkel bei Maximallast max [°] | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 0 | 0 | 0 |

A.2.6	Drei rohrförmige Federn

Sowohl bei Zug-/Druckbelastung als auch bei Torsionsbelastung liegt eine Hintereinanderschaltung von drei Federn (inneres, mittleres und äußeres Rohr) vor.

Zug-/Druckfeder

σzul=FmaxA		Fmax=σzul∗A					Gl. 0.20

innen:		Fmaxi=σzul∗Ai=820Nmm2∗π4∗222−162mm2=146.838N

Mitte:		Fmaxm=σzul∗Am=820Nmm2∗π4∗302−262mm2=144.261N

außen:		Fmaxa=σzul∗Aa=820Nmm2∗π4∗382−362mm2=95.316N

das äußere Rohr ist das schwächste Glied in der Kette

Steifigkeit Zug-/Druckfeder:	c=E∗AL				Gl. 2.3

ci=E∗AiL=2,1∗105Nmm2∗π4∗222−162mm265mm=578,5Nμm

cm=E∗AmL=2,1∗105Nmm2∗π4∗302−262mm265mm=568,4Nμm

ca=E∗AaL=2,1∗105Nmm2∗π4∗382−362mm265mm=375,5Nμm

1cges=1ci+1cm+1ca		Gl. 2.11		cges = 162,5 N/µm

Wmax=Fzul22∗cges=95.316N22∗162,5N10−6m=27,95Nm				Gl. 2.14

Torsion

Die Torsionsbelastbarkeit muß für alle Rohre einzeln geklärt werden:

τzul=MtzulWpol	Gl. 0.54      	Mtzul=τzul∗Wpol=τzul∗π16∗D4−d4D	mit Bild 0.25

innen:	Mtzuli=700Nmm2∗π16∗224−16422mm3=1.054,1Nm

Mitte:	Mtzulm=700Nmm2∗π16∗304−26430mm3=1.617,4Nm

außen:	Mtzula=700Nmm2∗π16∗384−36438mm3=1.466,6Nm

Das innere Rohr ist das Schwachglied in der Kette

Steifigkeit Torsionsfeder:	ct=G∗IpolL	Gl. 2.6	mit      Ipol=π32∗D4−d4      Bild 0.25

cti=G∗IpoliL=70.000Nmm2∗π32∗224−164mm465mm=17.838Nm

ctm=G∗IpolmL=70.000Nmm2∗π32∗304−264mm465mm=37.324Nm

cta=G∗IpolaL=70.000Nmm2∗π32∗384−364mm465mm=42.874Nm

1ctges=1cti+1ctm+1cta		Gl. 2.11		ctges = 9.418 Nm

Wmax=Mtzul22∗ctges=1.054,1Nm22∗9.418Nm=59,0Nm					Gl. 2.16

|  | Zug-/Druckfeder | Drehstabfeder |
| --- | --- | --- |
| Belastbarkeit inneres Rohr | Fmaxi [N] = 146.838 | Mtmaxi [Nm] = 1.054,1 |
| Belastbarkeit mittleres Rohr | Fmaxm [N] = 144.261 | Mtmaxm [Nm] = 1.617,4 |
| Belastbarkeit äußeres Rohr | Fmaxa [N] = 95.316 | Mtmaxa [Nm] = 1.466,6 |
| Gesamtbelastbarkeit | Fmaxges [N] = 95.316 | Mtmaxges [Nm] = 1.054,1 |
| Steifigkeit inneres Rohr | ci [N/µm] = 578,5 | cti [Nm] = 17.838 |
| Steifigkeit mittleres Rohr | cm [N/µm] = 568,4 | ctm [Nm] = 37.324 |
| Steifigkeit äußeres Rohr | ca [N/µm] = 375,5 | cta [Nm] = 42.874 |
| Gesamtsteifigkeit | cges [N/µm] = 162,5 | ctges [Nm] = 9.418 |
| max. speicherbare Arbeit | Wmax [Nm] = 27,95 | Wmax [Nm] = 59,0 |

Schraubenfeder als Zug-/Druckfeder

A.2.7	Schraubenzugfeder

Aus der Zeichnung lassen sich die für die Berechnung maßgebenden Daten ablesen:

d = 1 mm	Dm = 18 mm		i = 15

K=1+54∗dDm+78∗dDm2+dDm3					Gl. 2.24

K=1+54∗1mm18mm+78∗1mm18mm2+1mm18mm3=1,072

Fmax=π∗d3K∗8∗Dm∗τzul=π∗1mm31,072∗8∗18mm∗460Nmm2=9,362N		Gl. 2.26

c=G∗d48∗Dm3∗iw=85.000Nmm2∗1mm48∗18mm3∗15=0,121Nmm		Gl. 2.31

c=Fmaxfmax		fmax=Fmaxc=9,362N0,121Nmm=77,1mm

Wmax=Fmax∗fmax2=9,362N∗77,1mm2=0,362Nm				Gl. 2.13

c=Ff		f(6N)=6N0,121Nmm=49,6mm

c=Ff		F(5mm)=0,121Nmm∗5mm=0,6N

| Welche maximale Zugkraft kann in die Feder eingeleitet werden? | Fmax [N] = | 9,362 |
| --- | --- | --- |
| Wie groß ist die Steifigkeit dieser Feder? | c [N/mm] = | 0,121 |
| Um welchen maximalen Federweg darf die Feder ausgelenkt werden? | fmax [mm] = | 77,1 |
| Wie groß ist die Arbeit, die maximal in dieser Feder gespeichert werden kann? | Wmax [Nm] = | 0,362 |
| Um welchen Federweg lenkt sich die Feder aus, wenn sie mit 6 N belastet wird? | f(6N) [mm] = | 49,6 |
| Welche Kraft stellt sich ein, wenn die Feder um 5 mm ausgelenkt wird? | F(5 mm) [N] = | 0,6 |

A.2.8	Schraubenzugfeder unter Volllast und Teillast

Aus der Zeichnung lassen sich die für die Berechnung maßgebenden Daten ablesen:

d = 3 mm	Dm = 18 mm		i = 10

Aufgabenteil a:

K=1+54∗dDm+78∗dDm2+dDm3					Gl. 2.24

K=1+54∗3mm18mm+78∗3mm18mm2+3mm18mm3=1,237

Fmax=π∗d3K∗8∗Dm∗τzul=π∗3mm31,237∗8∗18mm∗560Nmm2=266,6N		Gl. 2.26

c=G∗d48∗Dm3∗iw=85.000Nmm2∗3mm48∗18mm3∗10=14,76Nmm		Gl. 2.31

c=Fmaxfmax		fmax=Fmaxc=266,6N14,76Nmm=18,1mm

Wmax=Fmax∗fmax2=266,6N∗18,1mm2=2,408Nm				Gl. 2.13

Aufgabenteil b:

c=Ff		f(200N)=200N14,76Nmm=13,6mm

W(200N)=F∗f(200N)2=200N∗13,6mm2=1,355Nm

Aufgabenteil c:

c=Ff		F(10mm)=f∗c=10mm∗14,76Nmm=147,6N

W(10mm)=F(10mm)∗f2=147,6N∗10mm2=0,738Nm

Aufgabenteil d:

W=F22∗c	Gl. 2.14    	F=2∗W∗c=2∗2.000Nmm∗14,76Nmm=243,0N

W=c2∗f2	Gl. 2.15    	f=2∗Wc=2∗2.000Nmm14,76Nmm=16,5mm

|  | Aufgabenteil a | Aufgabenteil b | Aufgabenteil c | Aufgabenteil d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volllast | Teillast mit | Teillast mit | Teillast mit |
| F [N] | 266,6 | 200 | 147,6 | 243,0 |
| f [mm] | 18,1 | 13,6 | 10 | 16,5 |
| W [Nm] | 2,408 | 1,355 | 0,738 | 2,000 |

A.2.9	Federwaage

dmin=38∗Fmax∗Dm∗Kπ∗τzul=38∗Fmax∗Dmπ∗τzul∗3K				Gl. 2.27

K=1+54∗dDm+78∗dDm2+dDm3					Gl. 2.24

für zul = 300 N/mm²:

Annahme:	K = 1,2		d = 2,535 mm

	K = 1,175		d = 2,517 mm

	K = 1,173		d = 2,516 mm

für zul = 400 N/mm²:

Annahme:	K = 1,2		d = 2,304 mm

	K = 1,157		d = 2,276 mm

	K = 1,155		d = 2,274 mm

für zul = 500 N/mm²:

Annahme:	K = 1,2		d = 2,138 mm

	K = 1,145		d = 2,105 mm

	K = 1,142		d = 2,104 mm

für zul = 600 N/mm²:

Annahme:	K = 1,2		d = 2,012 mm

	K = 1,136		d = 1,976 mm

	K = 1,133		d = 1,974 mm

für zul = 700 N/mm²:

Annahme:	K = 1,2		d = 1,912 mm

	K = 1,128		d = 1,873 mm

	K = 1,126		d = 1,871 mm

Die genaue Berechnung des Drahtdurchmessers kann zwar fertigungstechnisch kaum realisiert werden, erleichtert aber die Bewertung der Ergebnisse.

iw=G∗d48∗Dm3∗c	mit	c=ΔFΔf=10N4mm=2,5Nmm				Gl. 2.33

iw=70.000Nmm2∗d48∗20mm3∗2,5Nmm=0,438mm4∗d4

m=V∗ρ=π4∗d2∗Dm∗π∗iw∗ρ=π24∗20mm∗7,84g103mm3∗d2∗iw=0,387gmm2∗d2∗i

|  |  | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zul | K | d | iW | m |
| N/mm² | - | mm | - | g |
| 300 | 1,173 | 2,516 | 17,5 | 42,9 |
| 400 | 1,155 | 2,274 | 11,7 | 23,4 |
| 500 | 1,142 | 2,104 | 8,57 | 14,7 |
| 600 | 1,133 | 1,974 | 6,64 | 10,0 |
| 700 | 1,126 | 1,871 | 5,36 | 7,26 |

A.2.10	Schraubenzugfeder, Variation von Steifigkeit und Belastbarkeit

- c=G∗d48∗Dm3∗iw=70000Nmm2∗1,2mm48∗15mm3∗12=0,448Nmm	Gl. 2.31

K=1+54∗dDm+78∗dDm2+dDm3				Gl. 2.24

K=1+54∗1,2mm15mm+78∗1,2mm15mm2+1,2mm15mm3=1,106

Fmax=τzul∗π∗d3K∗8∗Dm=600Nmm2∗π∗1,2mm31,106∗8∗15mm=24,54N		Gl. 2.26

W=Fmax22∗c=25,54N22∗0,448Nmm=0,672Nm				Gl. 2.14

mF = Volumen * spezifisches Gewicht

mF = Querschnittfläche Federdraht * Federdrahtlänge * spez. Gewicht

mF = Querschnittfläche Federdraht *

Umfang einer Windung * Anzahl Windungen * spez. Gewicht

mF=π4∗d2∗Dm∗π∗iW∗ρ=π4∗1,2mm2∗15mm∗π∗12∗7,84g103mm3=5,014g

Fall b. und c.:

gleiche Belastbarkeit (Fmax bleibt erhalten) bedeutet, daß

- bei vorgegebenem Federdrahtdurchmesser der Windungsdurchmesser nicht verringert werden darf (b.)

- bei vorgegebenem Windungsdurchmesser der Federdrahtdurchmesser nicht verringert werden darf (c.)

	Fall b. und c. sind gleich!

cb,c = 2 * ca = 2 * 0,448 N/mm = 0,896 N/mm

die Steifigkeit wird verdoppelt durch Halbierung der Anzahl der federnden Windungen; dadurch wird die Federmasse halbiert

W=Fmax22∗c		durch Verdopplung der Steifigkeit

wird die speicherbare Arbeit halbiert

- Verdoppelung der Belastbarkeit (Fmaxd = 2 * Fmaxa) bedeutet, daß bei beibehaltenem Drahtdurchmesser der Windungsdurchmesser aus Festigkeitsgründen neu dimensioniert werden muß:

Fmax=τzul∗π∗d3K∗8∗Dm		Dm=τzul∗π∗d3K∗8∗Fmax

K zunächst unbekannt, deshalb vorläufige Annahme K = 1,1

Dm=600Nmm2∗π∗1,2mm31,1∗8∗2∗24,54N=7,541mm			K = 1,225

Dm=600Nmm2∗π∗1,2mm31,225∗8∗2∗24,54N=6,772mm			K = 1,255

Dm=600Nmm2∗π∗1,2mm31,255∗8∗2∗24,54N=6,610mm			K = 1,262

Dm=600Nmm2∗π∗1,2mm31,262∗8∗2∗24,54N=6,573mm		gerundet: Dm = 6,5 mm

iW=G∗d48∗Dm3∗c=70000Nmm2∗1,2mm48∗6,5mm3∗0,448Nmm=147,5

W=Fmax22∗c		durch Verdopplung der Belastbarkeit

wird die speicherbare Arbeit vervierfacht

mF=π4∗d2∗Dm∗π∗iW∗ρ

mF=π4∗1,2mm2∗6,5mm∗π∗147,5∗7,84g103mm3=26,7g

- Verdoppelung der Belastbarkeit (Fmaxe = 2 * Fmaxa) bedeutet, daß bei beibehaltenem Windungsdurchmesser der Drahtdurchmesser aus Festigkeitsgründen neu dimensioniert werden muß:

Fmax=τzul∗π∗d3K∗8∗Dm		d=3Fmax∗8∗K∗Dmτzul∗π

K zunächst unbekannt, deshalb vorläufige Annahme K = 1,1

d=349,08N∗1,1∗8∗15mm600Nmm2∗π=1,509mm		K = 1,136

d=349,08N∗1,136∗8∗15mm600Nmm2∗π=1,525mm		K = 1,137

runden:	d = 1,6 mm

iW=G∗d48∗Dm3∗c=70000Nmm2∗1,6mm48∗15mm3∗0,448Nmm=37,9

W=Fmax22∗c		durch Verdopplung der Belastbarkeit

wird die speicherbare Arbeit vervierfacht

mF=π4∗d2∗Dm∗π∗iW∗ρ

mF=π4∗1,6mm2∗15mm∗π∗37,9∗7,84g103mm3=28,2g

|  | gleiche Belastbarkeit doppelte Steifigkeit |  | Ausgangsfall | doppelte Belastbarkeit gleiche Steifigkeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c. | b. | a. | d. | e. |
| Federdurchmesser d [mm] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Windungsdurch-messer Dm [mm] | 15 | 15 | 15 | 6,5 | 15 |
| Anzahl federnde Windungen iw | 6 | 6 | 12 | 147,5 | 37,9 |
| Federsteifigkeit c [N/mm] | 0,896 | 0,896 | 0,448 | 0,448 | 0,448 |
| Federbelastbarkeit Fmax [N] | 24,54 | 24,54 | 24,54 | 49,08 | 49,08 |
| speicherbare Arbeit Wmax [Nm] | 0,336 | 0,336 | 0,672 | 2,688 | 2,688 |
| Federmasse m [g] | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 26,7 | 28,2 |

Die Federmasse steigt nicht exakt linear mit der Federarbeit, weil der Wahl’sche Faktor K bei engeren Windungen ungünstiger wird und deshalb eine größere Federmasse eingesetzt werden muß.

A.2.11	Vier schraubenförmig gewendelte Zug-/Druckfedern

K=1+54∗dDm+78∗dDm2+dDm3					Gl. 2.24

K=1+54∗3,6mm43,2mm+78∗3,6mm43,2mm2+3,6mm43,2mm3=1,111

Fmaxeinzeln=τzul∗π∗d3K∗8∗Dm=620Nmm2∗π∗3,6mm31,111∗8∗43,2mm=236,7N		Gl. 2.26

ceinzeln=G∗d48∗Dm3∗iw=70.000Nmm2∗3,6mm48∗43,2mm3∗4=4,557Nmm	Gl. 2.33

ceinzeln=Fmaxeinzelnfmaxeinzeln		fmaxeinzeln=236,7N4,557Nmm=51,94mm

| Fmaxeinzeln | N | 236,7 |
| --- | --- | --- |
| ceinzeln | N/mm | 4,557 |
| fmaxeinzeln | mm | 51,94 |

Kraftangriff bei A oder E:

das System kann sich nicht verformen, bezüglich der Federn könnte sogar eine unendlich große Kraft wirken

Kraftangriff bei C:

das linke Teilsystem besteht aus den hintereinander geschalteten Federn 1 und 2

das rechte Teilsystem besteht aus den hintereinander geschalteten Federn 3 und 4

das Gesamtsystem ist eine Parallelschaltung von linkem und rechtem Teilsystem

cgesC=2∗ceinzeln2=4,557Nmm

alle Federn können sich um die maximal mögliche Auslenkung verformen und entwickeln dabei die Fmaxeinzeln; am Kraftangriffspunkt wirkt diese Kraft vom linken und rechten Teilsystem

FgesmaxC = 2 * Fmaxeinzeln = 2 * 236,7 N = 473,4 N

Kraftangriff bei B:

das linke Teilsystem besteht nur aus Feder 1

das rechte Teilsystem besteht aus den hintereinander geschalteten Federn 2, 3 und 4

das Gesamtsystem ist eine Parallelschaltung von linkem und rechtem Teilsystem

cgesB=ceinzeln+13∗ceinzeln=43∗ceinzeln=43∗4,557Nmm=6,076Nmm

das linke Teilsystem kann um die maximal mögliche Auslenkung verformt werden und entwickelt dabei die Fmaxeinzeln; diese Verformung verteilt sich im rechten Teilsystem auf drei Federn, so daß dort nur ein Drittel der maximal möglichen Kraft wirken kann

FgesB=Fmaxeinzeln+13∗Fmaxeinzeln=43∗Fmaxeinzeln=43∗236,7N=315,6N

das gleiche Ergebnis ergibt sich, wenn die Gesamtsteifigkeit an der Krafteinleitungsstelle B formuliert:

cgesB=FgesmaxBfmaxB		FgesmaxB = cgesB * fmaxB = 6,076 N/mm * 51,94 mm = 315,6 N

Kraftangriff bei D:

die Verhältnisse von B kehren sich genau um

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cges [N/mm] |  | 6,076 | 4,557 | 6,076 |  |
| f1max [mm] | 0 | 51,94 | 51,94 | 17,31 | 0 |
| f2max [mm] | 0 | 17,31 | 51,94 | 17,31 | 0 |
| f3max [mm] | 0 | 17,31 | 51,94 | 17,31 | 0 |
| f4max [mm] | 0 | 17,31 | 51,94 | 51,94 | 0 |
| Fgesmax [N] |  | 315,5 | 473,4 | 315,6 |  |

A.2.12	Zugstabfeder und schraubenförmig gewendelte Zugfeder

Zugstabfeder:

σ=FA=Fπ4∗d2		Gl. 0.20	→	dmin=4∗Fπ∗σzul=4∗10.000Nπ∗700Nmm2=4,26mm

c=E∗AL=E∗π∗d24∗L							Gl. 2.19

L=E∗π∗d24∗c=210.000Nmm2∗π∗4,26mm24∗20Nmm=150.000mm

m=ρ∗V=7,84kgdm3∗π4∗d2∗L=7,84kg106mm3∗π4∗4,26mm2∗150.000mm=16,76kg

Schraubenförmig gewendelte Feder:

K=1+54∗dDm+78∗dDm2+dDm3=1+54∗0,1+78∗0,12+0,13=1,135	Gl. 2.24

τmax=8∗F∗Dmπ∗d3∗K							Gl. 2.23

mit Dm = 10 * d:		τt=8∗F∗10∗dπ∗d3∗K=8∗F∗10π∗d2∗K

dmin=8∗F∗10π∗τzul∗K=8∗10.000N∗10π∗480Nmm2∗1,135=24,53mm

Dm=10∗d=245,3mm

iW=G∗d48∗Dm3∗c=82.000Nmm2∗24,53mm48∗245,3mm3∗20Nmm=12,57		Gl. 2.33

m=ρ∗V=7,84kgdm3∗π4∗d2∗Dm∗π∗iW

m=7,84kg106mm3∗π4∗24,52mm2∗245,3mm∗π∗12,57=35,86kg

| Zugstabfeder |  | schraubenförmig gewendelte Feder |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß muss der Stabdurchmesser d [mm] mindestens sein? | 4,26 | Wie groß muss der Drahtdurchmesser d [mm] mindestens sein, wenn ein Windungsverhältnis Dm/d = 10 ausgeführt wird? | 24,52 |
| Welche Länge L [mm] muss die Feder dann aufweisen? | 150.000 | Wie viele federende Windungen muss die Feder dann aufweisen? | 12,57 |
| Wie groß ist die Federmasse [kg]? | 16,76 | Wie groß ist die Federmasse [kg]? | 35,86 |

Trotz gleicher Belastbarkeit und Steifigkeit ist die Zugstabfeder ist zwar viel leichter als die schraubenförmig gewendelte Feder, aber wegen ihrer Länge von 150 m ist sie kaum einsetzbar.