- Basiswissen Maschinenelemente
Lösungen

- 2. Auflage

von 
Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Oldenbourg Verlag München Wien	Vers. 1.0

Lösungen zu Kapitel 7 „Grundsätzliche Bauformen gleichförmig übersetzender Getriebe“

- Lösungen: Grundlegende Bauformen gleichförmig übersetzender Getriebe

A.7.1	Gegenüberstellung formschlüssiges – reibschlüssiges Getriebe

|  | Reib-schluß | Form-schluß |
| --- | --- | --- |
| Kurzzeitige Überlast kann ggf. durch Gleitschlupf schadlos aufgenommen werden | X |  |
| Hohe radiale Belastung der Räder zur Sicherstellung der Momentenübertragung erforderlich | X |  |
| Übersetzungsverhältnis nur in diskreten Stufen, nicht aber stufenlos möglich |  | X |
| Einfache Übertragungskinematik: Hebelarme des Übersetzungs-verhältnisses als Radius der Räder konstruktiv vorhanden | X |  |
| In gewissen Grenzen jedes beliebige Übersetzungsverhältnis realisierbar, je nach Bauart auch stufenlos | X |  |
| Schlupfbehaftete, nicht exakt reproduzierbare, nicht exakt winkelgetreue Übertragung der Drehbewegung | X |  |
| Komplizierte Übertragungskinematik: Die Hebelarme des Übersetzungsverhältnisses sind konstruktiv nicht vorhanden. |  | X |
| Hohe Belastung von Wellen und Lager, aus diesem Grund raum- und gewichtsbeanspruchende Bauweise | X |  |
| Reproduzierbare, winkelgetreue Übertragung der Drehbewegung, kein Schlupf |  | X |

Reibradgetriebe

A.7.2	Reibradgetriebe Gummi - Stahl

zulässige Wälzpressung kzul

nan = 100 min-1:	ωan=2∗π∗nan=2∗π∗10060s=10,47s−1		Gl. 0.63

v=ωan∗dan2=10,47s−1∗100mm2=0,524ms≤1ms

kzul=0,48Nmm2=const.				Tabelle 7.4

nan = 200 min-1:	ωan=20,94s−1	v=1,047ms≥1ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,481,0470,75Nmm2=0,464Nmm2

nan = 400 min-1:	ωan=41,88s−1		v=2,094ms≥1ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,482,0940,75Nmm2=0,276Nmm2

Ersatzkrümmungsdurchmesser d0

i = 100:200		d0=dan∗dabdan+dab=100∗200100+200mm=66,7mm		Gl. 7.11

i = 100:400		d0=dan∗dabdan+dab=100∗400100+400mm=80,0mm

i = 100:800		d0=dan∗dabdan+dab=100∗800100+800mm=88,9mm

Erforderliche Scheibenbreite L

Man=Ft∗dan2			Ft=2∗Mandan=2∗20Nm100mm=400,0N

μ=FtFn			Fn=Ftμ=400,0N0,8=500,0N

kzul=Fnd0∗Lmin		Lmin=Fnd0∗kzul					Gl. 7.14

|  |  | i = 100:200 | i = 100:400 | i = 100:800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kzul [N/mm²] | d0 = 66,7 mm | d0 = 80,0 mm | d0 = 88,9 mm |
| nan = 100 min-1 | 0,480 | L = 15,6 mm | L = 13,0 mm | L = 11,7 mm |
| nan = 200 min-1 | 0,464 | L = 16,2 mm | L = 13,5 mm | L = 12,1 mm |
| nan = 400 min-1 | 0,276 | L = 27,2 mm | L = 22,6 mm | L = 20,4 mm |

A.7.3	Wälzgetriebe mit Kettenabtrieb

d0=dan∗dabdan+dab=155∗245155+245mm=94,9mm					Gl. 7.11

nZW = 900 min-1:		ωZW=2∗π∗nZW=2∗π∗90060s=94,25s−1		Gl. 0.63

v=ωZW∗dab2=94,25s−1∗245mm2=11,5ms≤30ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,4811,50,75Nmm2=0,0766Nmm2			Tabelle 7.4

k=Fnd0∗L		Fnmax=kzul∗d0∗L=0,0766Nmm²∗94,9mm∗36mm=261,7N

μ=FumaxFnmax		Fumax=μ∗Fnmax=0,6∗261,7N=157,0N

MZW=FUmax∗d2=157,0N∗2452mm=19,23Nm

P=MZW∗ωZW=19,23Nm∗94,25s−1=1.813W

nZW = 1.800 min-1:	ωZW=2∗π∗nZW=2∗π∗1.80060s=188,5s−1

v=ωZW∗dab2=188,5s−1∗245mm2=23,1ms≤30ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,4823,10,75Nmm2=0,04555Nmm2

k=Fnd0∗L		Fnmax=kzul∗d0∗L=0,04555Nmm²∗94,9mm∗36mm=155,6N

μ=FumaxFnmax		Fumax=μ∗Fnmax=0,6∗155,6N=93,36N

MZW=FUmax∗dab2=93,36N∗2452mm=11,4Nm

P=MZW∗ωZW=11,4Nm∗188,5s−1=2.156W

| Drehzahl Zwischenwelle nZW | min-1 | 900 | 1.800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ersatzkrümmungsdurchmesser d0 | mm | 94,9 | 94,9 |
| zulässige Wälzpressung kzul | N/mm² | 0,0766 | 0,0455 |
| zulässige Normalkraft FN | N | 261,7 | 155,6 |
| übertragbare Umfangskraft FU | N | 157,0 | 93,4 |
| zulässiges Moment M Zwischenwelle | Nm | 19,23 | 11,4 |
| übertragbare Leistung P | W | 1.813 | 2.156 |

A.7.4	Zweistufiges Wälzgetriebe Stahl/Gummi

Winkelgeschwindigkeit Zwischenwelle:	ωZW=2∗π∗nZW=2∗π∗15060s=15,708s−1

Geschwindigkeit im Wälzkontakt:	v=ωZW∗d2

linke Stufe:	v=15,708s−1∗250mm2=1,963ms≥1ms

	kzulNmm2=0,48vms0,75=0,481,9630,75Nmm2=0,289Nmm2	Tabelle 7.4

rechte Stufe:	v=15,708s−1∗100mm2=0,785ms≤1ms

	kzul=0,48Nmm2=const.					Tabelle 7.4

linke Stufe:	d0=dan∗dabdan+dab=80∗25080+250mm=60,6mm			Gl. 7.11

rechte Stufe:	d0=dan∗dabdan+dab=100∗270100+270mm=73,0mm

k=Fnd0∗L		Gl. 7.14			Fmmax=kzul∗d0∗L

linke Stufe:	Fnmax=0,289Nmm2∗60,6mm∗32mm=560,4N

rechte Stufe:	Fnmax=0,480Nmm2∗73,0mm∗40mm=1401,6N

μ=FtFn			Ft=μ∗Fn

linke Stufe:	Ft=0,7∗560,4N=392,3N

rechte Stufe:	Ft=0,7∗1401,6N=981,1N

linke Stufe:	MZW=Ft∗d2=392,3N∗2502mm=49,0Nm

rechte Stufe:	MZW=Ft∗d2=981,1N∗1002mm=49,0Nm

P=MZW∗ωZW=49,0Nm∗15,708s−1=770,6W

|  |  | linke Stufe | rechte Stufe |
| --- | --- | --- | --- |
| Umfangsgeschwindigkeit v | m/s | 1,963 | 0,785 |
| zulässige Wälzpressung kzul | N/mm² | 0,289 | 0,480 |
| Ersatzkrümmungsdurchmesser d0 | mm | 60,6 | 73,0 |
| zulässige Normalkraft Fn | N | 560,4 | 1401,6 |
| übertragbare Umfangskraft Ft | N | 392,3 | 981,1 |
| zulässiges Moment Zwischenwelle | Nm | 49,0 | 49,0 |
| übertragbare Leistung P | W | 770,6 | 770,6 |

Das Getriebe ist perfekt abgestimmt: Die linke und die rechte Stufe können die gleiche maximale Leistung übertragen.

A.7.5	Reibradgetriebe mit Wälzlagerung

Dimensionierung der Reibräder

sowohl für Stahl/Stahl als auch Stahl/Gummi:

d0=d1∗d2d1+d2=112mm∗260,6mm112mm+260,6mm=78,3mm				Gl. 7.11

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗414,760s=43,43s−1	v=ω1∗d12=43,43s−1∗1122mm=2,432ms

zulässige Belastung Stahl – Stahl:

σHz=FN∗Eπ∗d0∗L∗1−ν2						Gl. 7.13

FNmax=σHzzul2∗π∗d0∗L∗1−ν2E=650Nmm22∗π∗78,3mm∗32mm∗1−0,322,1∗105Nmm2=14.412N

zulässige Belastung Stahl – Gummi für 1 m/s  v  30 m/s:

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,482,4320,75Nmm2=0,246Nmm2			Gl. 7.14

kzul=FNmaxd0∗L	     FNmax = kzul * d0 * L = 0,246 N/mm² * 78,3 mm * 32 mm = 617,5 N

übertragbare Umfangskraft:	FUmax = µ * FNmax

für Stahl – Stahl:	FUmax = 0,03 * 14.412 N = 432,4 N

für Stahl – Gummi:	FUmax = 0,7 * 617,5 N = 432,3 N

übertragbares Antriebsmoment:	M1max=FUmax∗d12 = 432,4N∗1122mm=24,21Nm

übertragbare Leistung:	Pmax = M1max * 1 = 24,21 Nm * 43,43 s-1 = 1,05 kW

Kraftresultierende im Wälzkontakt:	Fres=FN2+FU2

für Stahl – Stahl:	Fres=14.412N2+432,4N2=14.418N

für Stahl – Gummi:	Fres=617,5N2+432,4N2=753,8N

|  |  | Stahl – Stahl | Stahl – Gummi |
| --- | --- | --- | --- |
| Ersatzkrümmungsdurchmesser d0 | mm | 78,3 |  |
| Umfangsgeschwindigkeit v | m/s | 2,432 |  |
| zulässige Belastung Hz zul bzw. kzul | N/mm² | 650 | 0,246 |
| zulässige Normalkraft FN | N | 14.412 | 617,5 |
| übertragbare Umfangskraft FU | N | 432,4 | 432,4 |
| zulässiges Antriebsmoment M1 | Nm | 24,21 | 24,21 |
| übertragbare Leistung P | kW | 1,05 | 1,05 |
| Kraftresultierende im Wälzkontakt Fres | N | 14.418 | 753,8 |

Dimensionierung der Wälzlagerung

i=d2d1=260,6mm112mm=2,327

nab=nani=414,72,327min−1=178,2min−1

Getriebe Stahl – Stahl:

Lagerbelastung bei Volllast: FVL=12∗14.418N=7.209N

Lagerbelastung bei halber Last:

FTL=12∗FN2+0,5∗FU2=12∗14.4122+0,5∗432,42N=7.207N

Bei Teillast werden die Lager so gut wie nicht entlastet, weil die dominante Normalkraftbelastung in voller Größe erhalten bleibt

Pm=pP1p∗q1%100%+P2p∗q2%100%+P3p∗q3%100%+...	für n = const.		Gl. 5.14

Pm=3P13∗q1[%]100%+P23∗q2[%]100%=37.2093∗0,2+7.2073∗0,8N=7.207N

Getriebe Stahl – Gummi:

Lagerbelastung bei Volllast: FVL=12∗753,8N=376,9N

Lagerbelastung bei halber Last: FTL=12∗FN2+0,5∗FU2=12∗617,52+0,5∗432,42N=327,1N

Bei Teillast werden die Lager deutlich entlastet

Pm=3P13∗q1[%]100%+P23∗q2[%]100%=3376,93∗0,2+327,13∗0,8N=338,3N 	Gl. 5.14

Lh=L10∗10660minh∗n		Gl. 5.11			L10=Lh∗60minh∗n106

Antriebswelle:		L10=8.000h∗60minh∗414,71min106=199,1

Abtriebswelle:		L10=8.000∗60minh∗178,21min106=85,54

L10=CPp		C=Pm∗pL10

Stahl – Stahl Antriebswelle:	C=7.207N∗3199,1=42.080N

Stahl – Stahl Abtriebswelle:	C=7.207N∗385,54=31.755N

Stahl – Gummi Antriebswelle:	C=338,3N∗3199,1=1.975N

Stahl – Gummi Abtriebswelle:	C=338,3N∗385,54=1.491N

|  |  |  | Stahl – Stahl |  | Stahl – Gummi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Antriebs-welle | Abtriebs-welle | Antriebs-welle | Abtriebs-welle |
| Drehzahl | min-1 |  | 414,7 | 178,2 | 414,7 | 178,2 |
| Lagerbelastung bei Volllast FVL | N |  | 7.209 |  | 376,9 |  |
| Lagerbelastung bei Teillast FTL | N |  | 7.207 |  | 327,1 |  |
| mittlere Belastung Pm | N |  | 7.207 |  | 338,3 |  |
| L10 | - |  | 199,1 | 85,54 | 199,1 | 85,54 |
| erforderliche Tragzahl | N |  | 42.080 | 31.755 | 1.975 | 1.491 |

Riemengetriebe

A.7.6	Treibscheibe Förderkorb

mit Nutzlast:	Zugtrum (höhere Belastung) rechts:

SZ = 5.000 kg * 9,81 m/s²

Leertrum (geringere Belastung) links:

SL = 4.500 kg * 9,81 m/s²

SZSL=5.0004.500=1,111			linke Seite von Gl. 7.20

ohne Nutzlast:	Zugtrum (höhere Belastung) links:

SZ = 4.500 kg * 9,81 m/s²

Leertrum (geringere Belastung) rechts:

SL = 4.000 kg * 9,81 m/s²

SZSL=4.5004.000=1,125			linke Seite von Gl. 7.20

|  |  | mit Nutzlast | ohne Nutzlast |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SZSL= | 1,111 | 1,125 |

a.	 = π2 (nur rechte Scheibe)

e = e0,07∗π2 = 1,1162				rechte Seite von Gl. 7.20

-  = 2 * π2 (beide Scheiben)

e = e0,07∗2∗π2 = 1,246				rechte Seite von Gl. 7.20

- Umschlingungswinkel nur an der linken Scheibe:  = 

Berechnung wie b.

-  = π2 (nur rechte Scheibe)

µeff = μsin15° = 0,271	s. auch Gl. 7.23		eμeff∗α = e0,271∗π2 = 1,529

|  | a |  | b |  | c |  | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mit Nutz- last | ohne Nutz- last | mit Nutz- last | ohne Nutz- last | mit Nutz- last | ohne Nutz- last | mit Nutz- last | ohne Nutz- last |
| Last übertragbar | X |  | X | X | X | X | X | X |
| Seiltrieb rutscht durch |  | X |  |  |  |  |  |  |

A.7.7	Leertrumvorspannung, Übersetzung 1:1

a.	SZmax = zul * A = 25 N/mm² * 3 mm * 26 mm = 1.950 N		Gl. 7.26

eµ = e0,6 *  = 6,586		SL=SZeμα=1.950N6,586=296N	Gl. 7.20

U = SZ – SL = 1.950 N – 296 N = 1.654 N				Gl. 7.23

M=U∗d2=1.654N∗286mm2=236Nm

ω=2∗π∗n=2∗π∗4860s=5,027s−1				Gl. 0.63

P = M *  = 236 Nm * 5,027 s-1 = 1.189 W			Gl. 0.62

- SL = 296 N bleibt nach Aufgabenstellung erhalten (Leertrumvorspannung)

TeillastVolllast=600W1.189W=0,505

M = 0,505 * 236 Nm = 119 Nm

U = 0,505 * 1.654 N = 834 N

SZ = SL + U = 296 N + 834 N = 1.131 N

- Lösung 1:

Leistung, Moment und Umfangskraft bleiben gegenüber b. erhalten, die Vorspannung wird aber so weit reduziert, daß der Riementrieb an der Rutschgrenze betrieben wird:

eµ = e0,6 *  = 6,586 = SZSL						Gl. 7.26

U = 834,6 N = SZ – SL = SZ−SZ6,586=SZ∗1−16,586		Gl. 7.29

SZ=834,6N1−16,586=984,0N	SL = SZ – U = 984,0 N – 834,6 N = 149,4 N

Lösung 2:

Da der Riemen wieder an der Rutschgrenze betrieben wird können sämtliche Ergebnisse aus a. mit dem Faktor 0,505 multipliziert werden.

|  |  | Belastbarkeit des Riementriebes voll ausgenutzt | Antriebsmotor 600 W Vorspannkraft wie bei Volllast | Antriebsmotor 600 W Vorspannkraft minimiert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zugtrumkraft SZ | [N] | 1.950 | 1.131 | 984 |
| Leertrumkraft SL | [N] | 296 | 296 | 149 |
| Umfangskraft U | [N] | 1.654 | 834 | 834 |
| Moment M | [Nm] | 236 | 119 | 119 |
| Leistung P | [W] | 1.189 | 600 | 600 |

A.7.8	Zugtrumvorspannung

β=arcsind2−d12∗a=arcsin463,6mm−122mm2∗297,8mm=35,0°			Gl. 7.29

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 35,0° = 110,0°					Gl. 7.28

α=π180°∗110°=1,920

SZSL=eμα=e0,7∗1,920=3,834						Gl. 7.20

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗1.48060s=154,98s−1					Gl. 0.63

P = M1 * 1			M1=12.000Nms154,985s−1=77,4Nm

M1=U∗d12								Gl. 7.25

U=2∗77,4∗103Nmm122mm=1.269,3N

U=1.269,3N=SZ−SL=SZ−SZeμα=SZ∗1−13,834=SZ∗0,739		Gl. 7.23

SZ=U0,739=1.269,3N0,739=1.717,2N		SL=SZeμα=1.717,3N3,834=447,9N

Die Kraft auf die Welle ist für beide Riemenscheiben gleich. Für die antreibende Scheibe ergibt sich:

FWelle=SZ2+SL2−2∗SZ∗SL∗cos180°−2∗β				Gl. 7.33

FWelle=1.717N2+448N2−2∗1.717N∗448N∗cos110°=1.917N

SV = SZ = 1.717 N

σRiemen=SZb∗s		Gl. 7.26		bmin=SZσzul∗s=1.717N18Nmm²∗3mm=31,8mm

8kW12kW=0,667		SV8kW = 0,667 * 1.717 N = 1.144,7 N

b8kW = 0,667 * 31,8 mm = 21,2 mm

LRiemen=2∗a∗cosβ[°]+π∗d1+s∗180°−2∗β[°]360°+π∗d2+s∗180°+2∗β[°]360°

Gl. 7.30

LRiemen=2∗297,8mm∗cos35°

+π∗122+3mm∗180°−2∗35°360°+π∗463,6+3mm∗180°+2∗35°360°

LRiemen = 1.625,8 mm

| Wie groß ist die Zugtrumkraft, wenn der Riementrieb an der Rutschgrenze betrieben wird? | SZ | N | 1.717 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß ist dann die Leertrumkraft? | SL | N | 448 |
| Wie groß ist die Radialkraft auf die Antriebswelle? | FWelle | N | 1.917 |
| Wie groß ist die Radialkraft auf die Abtriebswelle? | FWelle | N | 1.917 |
| Wie groß muss die durch die Spannrolle in den Riemen eingeleitete Vorspannkraft sein? | SV 12kW | N | 1.717 |
| Wie breit muss der Riemen mindestens sein? | b12kW | mm | 31,8 |
| Die Antriebsleistung wird unter Beibehaltung der Drehzahl auf 8 kW reduziert. Wie groß muss dann die in den Riemen eingeleitete Vorspannung sein? | SV 8kW | N | 1.145 |
| Wie breit muss der Riemen mindestens sein, wenn die Vorspannung entsprechend angepasst wird? | b8kW | mm | 21,2 |
| Wie lang ist der Riemen? | LRiemen | mm | 1.626 |

A.7.9	Minimaler Scheibendurchmesser eines Riementriebes

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkräfte aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt sind, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

eµ = eµ* 	i = 1: 1		Umschlingungswinkel an beiden Scheiben 180°

SZmax = zul * ARiemen = 20 N/mm² * 2 mm * 12 mm = 480 N für alle Reibwerte	Gl. 7.26

SZSL=eμα		Gl. 7.20				SL=SZeμα

U = SZ – SL 								Gl. 7.23

ω=2∗π∗n=2∗π∗300060s=314,2s−1					Gl. 0.63

P=M∗ω		M=Pω=5.000Nms314,2s−1=15,92Nm			Gl. 0.62

Mmax=U∗dmin2	Gl. 7.35			dmin=2∗MmaxU

|  |  | µ = 0,5 | µ = 0,6 | µ = 0,7 | µ = 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eµ | [-] | 4,81 | 6,59 | 9,02 | 12,35 |
| SZ | [N] | 480 | 480 | 480 | 480 |
| SL | [N] | 99,8 | 72,8 | 53,2 | 38,9 |
| U | [N] | 380,2 | 407,2 | 426,8 | 441,1 |
| dmin | [mm] | 83,7 | 78,2 | 74,6 | 72,2 |

A.7.10	Riementrieb, kleinstmöglicher Achsabstand

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkraft aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt ist, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

SZ = zul * ARiemen = 24 N/mm² * 3 mm * 50 mm = 3.600 N			Gl. 7.26

Bei dem angestrebten möglichst kurzen Achsabstand müssen die beiden Scheiben so positioniert werden, daß sie fast einander berühren (vgl. Bild 7.19). Damit gewinnt man in Anlehnung an Gl. 7.29 für den Winkel  den folgenden Ausdruck:

sinβ=r2−r1r2+r1=d2−d1d2+d1		d2 = 2,8 * d1

β=arcsin2,8∗d1−d12,8∗d1+d1=arcsin1,83,8=28,27°

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 28,27° = 123,45°				Gl. 7.28

e = e0,45*2,155 = 2,636 = SZSL	Gl. 7.20		SL=SZ2,636=3.600N2,636=1.365,3N

U = SZ – SL = 3.600 N – 1.365,3 N = 2.234,7 N				Gl. 7.23

Man=U∗d12		Gl. 7.25		d1=2∗ManU=2∗252Nm2234,7N=225,5mm

d2 = d1 * 2,8 = 225,5mm * 2,8 = 631,5 mm

amin=d1+d22=225,5+631,52mm=428,5mm

Tatsächlich muß der Achsabstand geringfügig vergrößert werden, damit sich die Räder einander nicht berühren. Dadurch wird der Umschlingswinkel  geringfügig größer und dadurch die Rutschsicherheit größer.

| SZ | [N] | 3.600 | β | [°] | 28,27 | d1 | [mm] | 225,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL | [N] | 1.365,3 |  | [°] | 123,45 | d2 | [mm] | 631,5 |
| U | [N] | 2.234,7 | eµ | [-] | 2,636 | a | [mm] | 428,5 |

A.7.11	Riementrieb, Variation von Vorspannung und Moment

eµ = e0,65 *  = 7,706

Szul = zul * AR = 20 N/mm² * 28 mm * 3 mm = 1.680 N

| eµ | 7,706 | Szul [N] | 1.680 |
| --- | --- | --- | --- |

M = 77,7 Nm:

M=U∗d2		U=2∗Md=2∗77,7∗103Nmm120mm=1.295N

SL = 48 N	SZ = SL + U = 48 N + 1.295 N = 1.343 N < Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.343N48N=28,0>eμα=7,706		Rutschgrenze überschritten

SL = 218 N	SZ = SL + U = 218 N + 1.295 N = 1.513 N < Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.513N218N=6,94<eμα=7,706		Rutschgrenze nicht ausgenutzt

SL = 388 N	SZ = SL + U = 388 N + 1.295 N = 1.683 N > Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=1.683N388N=4,33<eμα=7,706		Rutschgrenze nicht ausgenutzt

M = 87,7 Nm:

M=U∗d2		U=2∗Md=2∗87,7∗103Nmm120mm=1.462N

SL = 48 N	SZ = SL + U = 48 N + 1.462 N = 1.510 N < Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.510N48N=31,5>eμα=7,706		Rutschgrenze überschritten

SL = 218 N	SZ = SL + U = 218 N + 1.462 N = 1.680 N = Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze genau ausgenutzt

SZSL=1.680N208N=7,706=eμα=7,706         Rutschgrenze genau ausgenutzt

SL = 388 N	SZ = SL + U = 388 N + 1.462 N = 1.850 N  Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=1.850N388N=4,768<eμα=7,706       Rutschgrenze nicht ausgenutzt

M = 97,7 Nm:

M=U∗d2		U=2∗Md=2∗97,7∗103Nmm120mm=1.628N

SL = 48 N	SZ = SL + U = 48 N + 1.628 N = 1.676 N  Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.676N48N=34,9  eμα=7,706   	Rutschgrenze überschritten

SL = 218 N	SZ = SL + U = 218 N + 1.628 N = 1.846 N  Szul = 1680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=1.846N218N=8,47  eμα=7,706   	Rutschgrenze überschritten

SL = 388 N	SZ = SL + U = 388 N + 1.628 N = 2.016 N  Szul = 1680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=2.016N388N=5,196<eμα=7,706   	Rutschgrenze nicht ausgenutzt

|  | M = 77,7 Nm | M = 87,7 Nm | M = 97,7 Nm |
| --- | --- | --- | --- |
| SL = 48 N | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten |
| SL = 218 N | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt  genau ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt  genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten |
| SL = 388 N | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O ausgenutzt  überschritten | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O ausgenutzt  überschritten | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O ausgenutzt  überschritten |

A.7.12	Bandschleifer

ω=vBandd2=330m60s502mm=220s−1			M = Pω=620Nms220s−1 = 2,82 Nm

U=2∗Md=2∗2818Nmm50mm=112,72N					aus Gl. 7.25

 = 180° - 7° = 173°		e = e0,5*3,02 = 4,549

SZSL=eμα			Gl. 7.20			SL=SZ4,549

SZ – SL = U				SZ∗1−14,549=112,72N

SZ=112,72N0,779=144,5N			SL=SZ4,525 = 31,8 N

SV = SL = 31,8 N;		FFeder = SV * (1 + cos 7°) = 63,36 N

Fmax=π∗d3K∗8∗Dm∗τzul							Gl. 2.26

d≥3K∗8∗Fmax∗Dmπ∗τzul=3K∗38∗63,36N∗10mmπ∗300Nmm2=3K∗1,75mm

zunächst Annahme:	K = 1,200

	d≥3K∗1,75mm=31,200∗1,75mm=1,860mm

K=1+54∗dDm+78dD2+dDm3=1,269				Gl. 2.24

	d≥3K∗1,75mm=31,269∗1,75mm=1,895mm

K=1+54∗dDm+78dD2+dDm3=1,275

	d≥3K∗1,75mm=31,275∗1,75mm=1,898mm

	d  2 mm	nach Vorgabe der Aufgabenstellung gerundet

c=Ff=63,36N4mm=15,84Nmm	Forderung der Aufgabenstellung

iW=G∗d48∗Dm3∗c=70.000Nmm2∗2mm48∗10mm3∗15,84Nmm=8,83				Gl. 2.33

| Welches Moment wird von der Antriebswalze auf das Schleifband übertragen? | M | Nm | 2,82 |
| --- | --- | --- | --- |
| Berechnen Sie die Zugtrumkraft im Schleifband! | SZ | N | 144,5 |
| Wie groß ist die Leertrumkraft? | SL | N | 31,8 |
| Welche Kraft muss in die Feder eingeleitet werden, um den Vorspannungszustand sicher zu stellen? | FFeder | N | 63,36 |
| Wie groß ist der erforderliche Drahtdurchmesser? | d | mm | 2 |
| Wie viele federnde Windungen müssen vorgesehen werden, wenn der mit einem Hebelmechanismus eingebrachte Vorspannweg 4 mm beträgt? | iw | - | 8,83 |

Zahnradgetriebe

A.7.13	Überdeckungsgrad Evolventenverzahnung

a=dw1+dw22=200mm							Gl. 7.38

dw2dw1=i=2,5			Gl. 7.35			dw2 = 2,5 * dw1

dw1+2,5∗dw12=200mm

dw1=23,5∗200mm=114,29mm		dw2 = 2,5 * dw1 = 285,71 mm

Festlegung vorläufig, weil z=dm ganzzahlig sein muß

m = 1 mm

m=dz									Gl. 7.43

z1=dw1m=114,29mm1mm=114,29≈114	z2=dw2m=285,71mm1mm=285,71≈286

itats=z2z1=286114=2,509	Gl. 7.35		Δi=2,509−2,52,5=0,00351=0,351%

dw1 = m * z1 = 114 mm	dw2 = m * z2 = 286 mm	a=dw1+dw22=200mm

db1 = dw1 * cos  = 114 mm * cos 20° = 107,125 mm				Gl. 7.37

db2 = dw2 * cos  = 286 mm * cos 20° = 268,752 mm

Kontrolle:	i=db2db1=268,752mm107,125mm=2,509

da1 = dw1 + 2 * m = 114 mm + 2 * 1 mm = 116 mm				Gl. 7.58

da2 = dw2 + 2 * m = 286 mm + 2 * 1 mm = 288 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 114 mm - 2 * 1 mm = 112 mm				Gl. 7.57

df2 = dw2 - 2 * m = 286 mm - 2 * 1 mm = 284 mm

p = m *  = 1 mm *  = 3,1416 mm					Gl. 7.43

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα				Gl. 7.55

εα=1162−107,1252+2882−268,7522−2∗200∗sin20°2∗3,1416∗cos20°=1,899  1

m = 2 mm

z1=dw1m=114,29mm2mm=57,145≈57	z2=dw2m=285,71mm2mm=142,86≈143

itats=14357=2,509	Δi=2,509−2,52,5=0,00351=0,351%

dw1 = m * z1 = 2 mm * 57 = 114 mm	dw2 = m * z2 = 2 mm * 143 = 286 mm

a=dw1+dw22=114mm+286mm2=200mm

Grundkreisdurchmesser wie bei m = 1 mm

da1 = dw1 + 2 * m = 114 mm + 2 * 2 mm = 118 mm

da2 = dw2 + 2 * m = 286 mm + 2 * 2 mm = 290 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 114 mm - 2 * 2 mm = 110 mm

df2 = dw2 - 2 * m = 286 mm - 2 * 2 mm = 282 mm

p = m *  = 2 mm *  = 6,283 mm

εα=1182−107,1252+2902−268,7522−2∗200∗sin20°2∗6,283∗cos20°=1,832  1

m = 4 mm

z1=dw1m=114,29mm4mm=28,57≈29	z2=dw2m=285,71mm4mm=71,43≈71

itats=7129=2,448	Δi=2,448−2,52,5=0,0207=2,07%

dw1 = m * z1 = 4 mm * 29 = 116 mm	dw2 = m * z2 = 4 mm * 71 = 284 mm

a=dw1+dw22=116mm+284mm2=200mm

db1 = dw1 * cos  = 116 mm * cos 20° = 109,004 mm

db2 = dw2 * cos  = 284 mm * cos 20° = 266,873 mm

da1 = dw1 + 2 * m = 116 mm + 2 * 4 mm = 124 mm

da2 = dw2 + 2 * m = 284 mm + 2 * 4 mm = 292 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 116 mm - 2 * 4 mm = 108 mm

df2 = dw2 - 2 * m = 284 mm - 2 * 4 mm = 276 mm

p = m *  = 4 mm *  = 12,566 mm

εα=1242−109,0042+2922−266,8732−2∗200∗sin20°2∗12,566∗cos20°=1,728  1

m = 6 mm

z1=dw1m=114,29mm6mm=19,04≈19	z2=dw2m=285,71mm6mm=47,62≈48

itats=4819=2,526	Δi=2,526−2,52,5=0,0105=1,05%

dw1 = m * z1 = 6 mm * 19 = 114 mm	dw2 = m * z2 = 6 mm * 48 = 288 mm

a=dw1+dw22=114mm+288mm2=201mm

db1 = dw1 * cos  = 114 mm * cos 20° = 107,125 mm

db2 = dw2 * cos  = 288 mm * cos 20° = 270,631 mm

da1 = dw1 + 2 * m = 114 mm + 2 * 6 mm = 126 mm

da2 = dw2 + 2 * m = 288 mm + 2 * 6 mm = 300 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 114 mm - 2 * 6 mm = 102 mm

df2 = dw2 - 2 * m = 288 mm - 2 * 6 mm = 276 mm

p = m *  = 6 mm *  = 18,850 mm

εα=1262−107,1252+3002−270,6312−2∗201∗sin20°2∗18,850∗cos20°=1,646  1

|  | m = 1 mm | m = 2 mm | m = 4 mm | m = 6 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl des antreibenden Rades z1 | 114 | 57 | 29 | 19 |
| Zähnezahl des angetrieben Rades z2 | 286 | 143 | 71 | 48 |
| tatsächliches Übersetzungs- verhältnis itats | 2,509 | 2,509 | 2,448 | 2,526 |
| prozentuale Abweichung vom vorgege-benen Übersetzungsverhältnis i [%] | 0,351 | 0,351 | 2,07 | 1,05 |
| Wälzkreisdurchmesser des antreibenden Rades dw1 [mm] | 114 | 114 | 116 | 114 |
| Wälzkreisdurchmesser des angetriebenen Rades dw2 [mm] | 286 | 286 | 284 | 288 |
| tatsächlicher Achsabstand atats [mm] | 200 | 200 | 200 | 201 |
| Grundkreisdurchmesser des antreibenden Rades db1 [mm] | 107,125 | 107,125 | 109,004 | 107,125 |
| Grundkreisdurchmesser des angetriebenen Rades db2 [mm] | 268,752 | 268,752 | 266,873 | 270,631 |
| Kopfkreisdurchmesser des antreibenden Rades da1 [mm] | 116 | 118 | 124 | 126 |
| Kopfkreisdurchmesser des angetriebenen Rades da2 [mm] | 288 | 290 | 292 | 300 |
| Fußkreisdurchmesser des antreibenden Rades df1 [mm] | 112 | 110 | 108 | 102 |
| Fußkreisdurchmesser des angetriebenen Rades df2 [mm] | 284 | 282 | 276 | 276 |
| Teilung p [mm] | 3,1416 | 6,283 | 12,566 | 18,850 |
| Überdeckungsgrad  | 1,899 | 1,832 | 1,728 | 1,646 |

A.7.14	Beanspruchung von Zahnfuß und Zahnflanke

M1 = Pω1=26∗103Nms155s−1 = 167,8 Nm		d1 = m * z1 = 3 mm * 20 = 60 mm

M1=Ft∗d12				Ft = 2∗M1d1=2∗167,8Nm60mm = 5.592 N

F = 4,4∗Ftb∗m=4,4∗5.592N18mm∗3mm=455,6Nmm2				mit Gl. 7.67

Hz = 0,35∗i+1i∗Ft∗Eb∗d1∗1cos2α∗tanαw	Gl. 7.71		i = z2z1=3820 = 1,9

Hz = 0,35∗1+1,91,9∗5.592N∗2,1∗105Nmm²18mm∗60mm∗1cos20°2∗tan20° = 1.344 N/mm²

| Wie groß wird die Spannung im Zahnfuß? | N/mm² | 456 |
| --- | --- | --- |
| Welche Zahnflankenpressung entsteht bei dieser Belastung? | N/mm² | 1.344 |

A.7.15	Übertragbare Leistung Zahnradpaarung

Modul 1,25 mm

a=d1+d22		Gl. 7.38		d = m * z		Gl. 7.43

a=m∗z1+m∗z22=m2∗z1+z2			i=z2z1			z2 = z1 * i

a=m2∗z1∗1+i

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm1,25mm∗1+3,2=32,00

z2 = z1 * i = 32 * 3,2 = 102,40  102		(ganzzahlig gerundet)

d = m * z	d1 = 1,25 mm 32 = 40,000 mm 	d2 = 1,25 mm * 102 = 127,500 mm

a=d1+d22=40,000+127,5002mm=83,750mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 1,25 mm = 31,25 mm

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m=4,4∗Ftb∗m=380Nmm²		mit Gl. 7.67

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗31,25mm∗1,25mm4,4=3.374N

M1=Ft∗d12=3.374N∗40,000mm2=67,6Nm

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗2.80060s=293,2s−1

P=M1∗ω1=67,6Nm∗293,2s−1=19.785W

Modul 1,50 mm

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm1,50mm∗1+3,2=26,67≈27	(ganzzahlig gerundet)

z2 = z1 * i = 27 * 3,2 = 86,40  86			(ganzzahlig gerundet)

d = m * z	d1 = 1,50 mm 27 = 40,500 mm 	d2 = 1,50 mm * 86 = 129,000 mm

a=d1+d22=40,500+129,0002mm=84,750mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 1,50 mm = 37,500 mm

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗37,50mm∗1,50mm4,4=4.858N

M1=Ft∗d12=4.858N∗40,500mm2=98,37Nm

P=M1∗ω1=98,4Nm∗293,2s−1=28.843W

Modul 2,00 mm

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm2,00mm∗1+3,2=20,00

z2 = z1 * i = 20 * 3,2 = 64,00

d = m * z	d1 = 2,00 mm 20 = 40,000 mm 	d2 = 2,00 mm * 64 = 128,000 mm

a=d1+d22=40,000+128,0002mm=84,000mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 2,00 mm = 50,00 mm

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗50,00mm∗2,00mm4,4=8.636N

M1=Ft∗d12=8.636N∗40,000mm2=172,73Nm

P=M1∗ω1=172,73Nm∗293,2s−1=50.644W

Modul 2,5 mm

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm2,5mm∗1+3,2=16,00

z2 = z1 * i = 16 * 3,2 = 51,2  51		(ganzzahlig gerundet)

d = m * z	d1 = 2,5 mm 16 = 40,000 mm 	d2 = 2,5 mm * 51 = 127,500 mm

a=d1+d22=40,000+127,5002mm=83,750mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 2,50 mm = 62,50 mm

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗62,50mm∗2,50mm4,4=13.494N

M1=Ft∗d12=13.494N∗40,000mm2=269,89Nm

P=M1∗ω1=269,89Nm∗293,2s−1=79.131W

| Modul m | mm | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl z1 | - | 32 | 27 | 20 | 16 |
| Zähnezahl z2 | - | 102 | 86 | 64 | 51 |
| Wälzkreisdurchmesser d1 | mm | 40,000 | 40,500 | 40,000 | 40,000 |
| Wälzkreisdurchmesser d2 | mm | 127,500 | 129,000 | 128,000 | 127,500 |
| tatsächlicher Achsabstand atats | mm | 83,75 | 84,75 | 84,000 | 83,75 |
| Zahnbreite b | mm | 31,25 | 37,50 | 50,00 | 62,50 |
| zulässige Tangentialkraft Ft | N | 3.374 | 4.858 | 8.636 | 13.494 |
| Antriebsmoment M1 | Nm | 67,6 | 98,37 | 172,73 | 269,89 |
| Leistung P | kW | 19,78 | 28,84 | 50,64 | 79,13 |

A.7.16	Erforderliche Zahnbreite

i=dw2dw1=3,8		a=132mm=dw1+dw22=dw1+3,8∗dw12=4,82∗dw1

dw1=24,8∗132mm=55mm	provisorisch, weil andererseits  dw1 = m * z1  sein muss

m = 2,5 mm

z1=dw1m=55mm2,5mm=22,000			z2 = z1 * i = 22 * 3,8 = 83,6  84

dw1 = m * z1 = 2,5 mm * 22 = 55 mm		dw2 = m * z2 = 2,5 mm * 84 = 210 mm

itats=z2z1=8422=3,818		Δi=3,818−3,83,8=0,474%

atats=dw1+dw22=55mm+210mm2=132,5mm

p =  * m =  * 2,5 mm = 7,854 mm

M1=Pω1=Ft∗d12		Ft=2∗Pd1∗ω1

F = 4,4∗Ftb∗m  FP		b≥4,4∗FtσFP∗m=4,4∗2∗PσFP∗m∗d1∗ω1

P = 20 kW	b≥4,4∗2∗20∗103Nms420Nmm²∗2,5mm∗55mm∗230,4s−1=13,228mm

P = 30 kW	b≥4,4∗2∗30∗103Nms420Nmm²∗2,5mm∗55mm∗230,4s−1=19,843mm

m = 3 mm

z1=dw1m=55mm3mm=18,333≈18			z2 = z1 * i = 18 * 3,8 = 68,4  68

dw1 = m * z1 = 3 mm * 18 = 54 mm			dw2 = m * z2 = 3 mm * 68 = 204 mm

itats=z2z1=6818=3,778		Δi=3,8−3,7783,8=0,579%

atats=dw1+dw22=54mm+204mm2=129,000mm

p =  * m =  * 3 mm = 9,425 mm

P = 20 kW	b≥4,4∗2∗20∗103Nms420Nmm²∗3mm∗54mm∗230,4s−1=11,228mm

P = 30 kW	b≥4,4∗2∗30∗103Nms420Nmm²∗3mm∗54mm∗230,4s−1=16,842mm

m = 4 mm

z1=dw1m=132mm4mm=13,7≈14			z2 = z1 * i = 14 * 3,8 = 53,2  53

dw1 = m * z1 = 4 mm * 14 = 56 mm			dw2 = m * z2 = 4 mm * 53 = 212 mm

itats=z2z1=5314=3,786		Δi=3,8−3,7863,8=0,368%

atats=dw1+dw22=56mm+212mm2=134mm

p =  * m =  * 4 mm = 12,566 mm

M1=Pω1=Ft∗d12		Ft=2∗Pd1∗ω1

F = 4,4∗Ftb∗m  FP		b≥4,4∗FtσFP∗m=4,4∗2∗PσFP∗m∗d1∗ω1

P = 20 kW	b≥4,4∗2∗20∗103Nms420Nmm²∗4mm∗56mm∗230,4s−1=8,120mm

P = 30 kW	b≥4,4∗2∗30∗103Nms420Nmm²∗4mm∗56mm∗230,4s−1=12,180mm

m = 5 mm

Die Zähnezahl des Ritzels liegt unterhalb der Mindestzähnezahl

|  | m = 2,5mm | m = 3 mm | m = 4 mm | m = 5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl antreibendes Rades z1 | 22 | 18 | 14 | 11 |
| Zähnezahl angetriebenes Rades z2 | 84 | 68 | 53 |  |
| Unterschnitt? | O ja  nein | O ja  nein | O ja  nein |  ja O nein |
| tats. Übersetzungsverhältnis itats | 3,818 | 3,778 | 3,786 |  |
| i [%] | 0,474 | 0,579 | 0,368 |  |
| Wälzkreisdurchmesser dw1 [mm] | 55,000 | 54,000 | 56,000 |  |
| Wälzkreisdurchmesser dw2 [mm] | 210,000 | 204,000 | 212,000 |  |
| tats. Achsabstand atats [mm] | 132,500 | 129,000 | 134,000 |  |
| a [mm] | 0,500 | 3,000 | 2,000 |  |
| Teilung p [mm] | 7,854 | 9,425 | 12,566 |  |
| min. Zahnbreite b [mm] bei 20 kW | 13,228 | 11,228 | 8,120 |  |
| min. Zahnbreite b [mm] bei 30 kW | 19,843 | 16,842 | 12,180 |  |

A.7.17	Zweistufiges Zahnradgetriebe

iges=nannab=3.000min−1150min−1=20=iEingang∗iEnd=ieinzeln2

ieinzeln=iges=20=4,47

i=z2z1			z2 = z1 * i = 17 * 4,47 = 75,99 ≈ 76		(ganzzahlig gerundet)

Eingangsstufe:	p = m * π = 2,5 mm * π = 7,854 mm

d = m * z	d1 = 2,5 mm * 17 = 42,500 mm

d2 = 2,5 mm * 76 = 190,000 mm

db = d * cos α	db1 = 42,500 mm * cos 20° = 39,937 mm

db2 = 190,000 mm * cos 20° = 178,542 mm

a=d1+d22=42,500+190,0002mm=116,250mm

da = d + 2 * m		da1 = 42,500 mm + 2 * 2,5 mm = 47,500 mm

da2 = 190,000 mm + 2 * 2,5 mm = 195,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα		Gl. 7.55

εα=47,5002−39,9372+195,0002−178,5422−2∗116,250∗sin20°2∗7,854∗cos20°

εα=1,667  1

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗3.00060s=314,2s−1

M1=Pω1=50.000W314,2s−1=159,13Nm

M1=Ft∗d12		Ft=2∗M1d1=2∗159,13∗103Nmm42,500mm=7.489N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m			Gl. 7.67

F = 4,4∗7.489N31,25mm∗2,5mm=422Nmm2

Endstufe:	p = m * π = 4 mm * π = 12,566 mm

d = m * z	d1 = 4 mm * 17 = 68,000 mm

d2 = 4 mm * 76 = 304,000 mm

db = d * cos α	db1 = 68,000 mm * cos 20° = 63,899 mm

db2 = 304,000 mm * cos 20° = 285,667 mm

a=d1+d22=68,000+304,0002mm=186,000m

da = d + 2 * m	da1 = 68,000 mm + 2 * 4 mm = 76,000 mm

da2 = 304,000 mm + 2 * 4 mm = 312,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα

εα=76,0002−63,8992+312,0002−285,6672−2∗186,000∗sin20°2∗12,566∗cos20°

εα=1,667  1

M1=159,13Nm∗ieinzeln=159,13Nm∗4,47=711,3Nm

M1=Ft∗d12		Ft=2∗M1d1=2∗711,3∗103Nmm68mm=20.921N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m

F = 4,4∗20.921N50mm∗4mm=460Nmm2

|  |  |  |  | Eingangsstufe |  | Endstufe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ritzel Antriebs-welle | Großrad Zwischen-welle | Ritzel Zwischen-welle | Großrad Abtriebs-welle |
| Modul |  | m | mm | 2,5 |  | 4 |  |
| Übersetzungsverhältnis |  | i | - | 4,47 |  | 4,47 |  |
| Zähnezahl |  | z | - | 17 | 76 | 17 | 76 |
| Teilung |  | p | mm | 7,854 |  | 12,566 |  |
| Wälzkreisdurchmesser |  | d | mm | 42,500 | 190,000 | 68,000 | 304,000 |
| Grundkreisdurchmesser |  | db | mm | 39,937 | 178,542 | 63,899 | 285,667 |
| Achsabstand |  | a | mm | 116,250 |  | 186,000 |  |
| Kopfkreisdurchmesser |  | da | mm | 47,500 | 195,000 | 76,000 | 312,000 |
| Überdeckungsgrad |  | εα | - | 1,667 |  | 1,667 |  |
| Tangentialkraft |  | Ft | N | 7.498 |  | 20.921 |  |
| Zahnfußspannung |  | σF | N/mm² | 422 |  | 460 |  |

Die Geometriedaten der Endstufe hätten auch einfach über den Dreisatz aus den Zahlenwerten der Eingangsstufe mit dem Faktor mEndstufe / mEingangsstufe = 4 / 2,5 abgeleitet werden können: Die Endstufe ist nur eine lineare Vergrößerung der Eingangsstufe. Auch die Berechnung der Profilüberdeckung bleibt als Verhältnismäßigkeit genau erhalten.

A.7.18	Getriebe mit zwei Übersetzungsverhältnisse

Verzahnungsgeometrie

Zahnradpaar Übersetzung 1:2

z1 = 17		z2 = z1 * i = 17 * 2 = 34

a=m2∗z1+z2=1,5mm217+34=38,250mm

p = m *  = 1,5 mm *  = 4,712 mm

d1 = m * z1 = 1,5 mm * 17 = 25,500 mm		d2 = m * z2 = 1,5 mm * 34 = 51,000 mm

Kontrollrechnung:	a=d1+d22=25,500mm+51,000mm2=38,250mm

db1 = d1 * cos  = 25,500 mm * cos 20° = 23,962 mm

db2 = d2 * cos  = 51,000 mm * cos 20° = 47,924 mm

| Übersetzung ins Langsame |  |  | Rad 1 | Rad 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl | z |  | 17 | 34 |
| Teilung | p | [mm] | 4,712 |  |
| Wälzkreisdurchmesser | d | [mm] | 25,500 | 51,000 |
| Grundkreisdurchmesser | db | [mm] | 23,962 | 47,924 |
| Achsabstand | a | [mm] | 38,250 |  |

Zahnradpaar Übersetzung 1:1

i = 1:1			z1 = z2 = z

a=m2∗z1+z2=m2∗2∗z=m∗z=38,250mm	Achsabstand wie zuvor

z=am=38,250mm1,5mm=25,5

nicht realisierbar, weil Zähnezahl eine natürliche Zahl sein muß

deshalb:	z1 = 25		z2 = 26		(oder umgekehrt)

oder: Summe der Zähnezahlen bleibt erhalten

i = 1:2		zges = z1 + z2 = 17 + 34 = 51

i = 1:1		zges = 51 = z1 + z2 = 25 + 26

d1 = m * z1 = 1,5 mm * 25 = 37,500 mm

d2 = m * z2 = 1,5 mm * 26 = 39,000 mm

db1 = d1 * cos  = 37,500 mm * cos 20° = 35,238 mm

db2 = d2 * cos  = 39,000 mm * cos 20° = 36,648 mm

| Übersetzung 1:1 |  |  | Rad 1 | Rad 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl | z |  | 25 | 26 |
| Teilung | p | [mm] | 4,712 |  |
| Wälzkreisdurchmesser | d | [mm] | 37,500 | 39,000 |
| Grundkreisdurchmesser | db | [mm] | 35,238 | 36,648 |
| Achsabstand | a | [mm] | 38,250 |  |

Zahnbreite

ωan=π∗nan30=π∗1.48030=154,98s−1		Man=Pωan=6.000W154,98s−1=38,7Nm

Zahnfußspannung bei Übersetzungsverhältnis 1:1

Ft=2∗Mand1=2∗38,7Nm37,500mm=2.064N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF Ftb∗m=4,4∗2.064Nb∗m

bmin=4,4∗2064NσFzul∗1,5mm=4,4∗2.064N420Nmm2∗1,5mm=14,4mm

Zahnfußspannung bei Übersetzungsverhältnis 1:2

Ft=2∗Mand1=2∗38,7Nm25,5mm=3.035N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF Ftb∗m=4,4∗3.035Nb∗1,5mm

bmin=4,4∗3.035NσFzul∗1,5mm=4,4∗3.035N420Nmm2∗1,5mm=21,2mm

|  | 1:1 | 1:2 |
| --- | --- | --- |
| minimale Zahnbreite b [mm] | 14,4 | 21,2 |