- Basiswissen Maschinenelemente
Lösungen

- 3. Auflage

von 
Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Oldenbourg Verlag München Wien	Vers. 1.0

Lösungen zu Kapitel 3 „Verbindungselemente und Verbindungstechniken“

- Lösungen:
Verbindungselemente und Verbindungstechniken

Nieten

A.3.1	Lastverteilung Nietverbindung

Lastverteilung

In den Fällen A, B, D und E verläuft die Wirkungslinie der angreifenden Kraft durch den Schwerpunkt der Nietverbindung. Da dabei kein Moment um den Schwerpunkt der Nietverbindung entsteht, verteilt sich die angreifende Kraft zu gleichen Teilen auf die beiden Nieten.

Im Fall C verteilt sich die angreifende Kraft zunächst einmal ebenfalls zu gleichen Teilen auf die beiden Nieten (Anteil q) in horizontaler Richtung. Zusätzlich entsteht aber eine Moment um den Schwerpunkt der Nietverbindung 20.000 N * 100 mm, welches sich auf beide Nieten in vertikaler Richtung mit jeweils 10.000 N abstützt (Anteil m). Die Vektorsumme aus den Anteilen q und m beträgt 1.000N∗2 = 14.140 N.

Im Fall F verteilt sich die angreifende Kraft zunächst einmal ebenfalls zu gleichen Teilen auf die beiden Nieten (Anteil q) in vertikaler Richtung nach unten:

Fq = -10.000 N

Zusätzlich entsteht um den Schwerpunkt der Nietverbindung das Moment

M = 20.000 N * 200 mm = 4.000 Nm

Dieses Moment wird auf die beiden Nieten abgestützt:

M = 2 * Fm * 100 mm		Fm=4.000Nm2∗100mm=20.000N

für Niet 1 negativ, für Niet 2 positiv

Alle Kräfte wirken in vertikaler Richtung

FNiet1 = - 10.000 N – 20.000 N = - 30.000 N

FNiet2 = - 10.000 N + 20.000 N = - 10.000 N

|  |  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FNiet1 | N | 10.000 | 10.000 | 14.140 | 10.000 | 10.000 | 30.000 |
| FNiet2 | N | 10.000 | 10.000 | 14.140 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Dimensionierung des Niets

τ=FNietmaxπ4∗d2=30.000Nπ4∗20mm2=96Nmm2					Gl. 3.1

p=FNietmaxd∗s=30.000N20mm∗302mm=100Nmm2					Gl. 3.3

| Wie groß ist die maximale Schubspannung im Niet? | Q | N/mm² | 96 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß ist der maximal auftretende Lochleibungsdruck (Berechnung wie ein kaltgeschlagener Niet)? | pL | N/mm² | 100 |

A.3.2	Genietete RohrMuffe-Verbindung

Fq=LängskraftNietenanzahl=12.000N8=1.500N

Fm=800Nm922mm∗8=2.174N

Die axialkraftbedingte Belastung wirkt in Axialrichtung, während sich die momentenbedingte Kraft in Umfangsrichtung, also senkrecht dazu abstützt. Die Gesamtbelastung auf den Niet ergibt sich also zu

FNiet=Fq2+Fm2=1.5002+2.1742N=2.641N

τ=FNietd2∗π4=4∗2.641N6,5mm2∗π=79,6Nmm2

pNM=FNietd∗s=2.641N6,5mm∗7mm=58,0Nmm2

pNR=FNietd∗s=2.641N6,5mm∗13−7mm=67,7Nmm2

Die Sicherheit gegenüber Querkraftschub ist also auf jeden Fall kleiner als die Sicherheit gegenüber Lochleibungsdruck. Bei Überlast schert also der Niet ab.

| Wie groß ist die längsbedingte Kraft auf den einzelnen Niet? | Fq | N | 1.500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß ist die momentenbedingte Kraft auf den einzelnen Niet? | Fm | N | 2.174 |
| Wie groß ist die gesamte auf den einzelnen Niet wirkende Kraft? | FNiet | N | 2.641 |
| Welche Schubspannung wirkt in den Nieten? | τ | N/mm² | 79,6 |
| Welcher Lochleibungsdruck entsteht zwischen Niet und Muffe? | pNM | N/mm² | 58,0 |
| Welcher Lochleibungsdruck entsteht zwischen Niet und Rohr? | pNR | N/mm² | 67,7 |

Die Lösung ist für beide Fälle gleich, weil in jedem Fall FNiet erhöht wird. Der Lochleibungsdruck ist in jedem Fall zwischen Niet und Rohr kritisch.

Tab. 3.1: τzul = 105 N/mm²; pzul = 264 N/mm²

Sτ=10579,6=1,32		Sp=26567,7=3,91

| Die Nietverbindung wird gewaltsam |  | Verbindungsstelle Niet-Muffe versagt |
| --- | --- | --- |
| durch eine höhere Längskraft überlastet. | x | Niet schert ab |
| Kreuzen Sie an, welcher Schadensfall eintritt. |  | Verbindungsstelle Niet-Rohr versagt |
| Die Nietverbindung wird gewaltsam |  | Verbindungsstelle Niet-Muffe versagt |
| durch ein höheres Moment überlastet. | x | Niet schert ab |
| Kreuzen Sie an, welcher Schadensfall eintritt. |  | Verbindungsstelle Niet-Rohr versagt |

A.3.3	Achshalter Güterwaggon

- Fq = 8.800N4 = 2.200N		(nur in x-Richtung)

Moment um den Schwerpunkt eingeleitet:

M = 8.800N∗490+1402mm = 4.928Nm

Moment um den Schwerpunkt abgestützt:

M = 4 * Fm * h

h: Abstand zwischen Schwerpunkt und Niet

aus den geometrischen Abmessungen gewinnt man:

h=2882+14022mm=160,1mm

Fm = M4∗h=4.928Nm4∗160,1mm = 7.695N

für die Zerlegung von Fm in x- und y-Komponente wird der Winkel  benötigt, der sich trigonometrisch aus der Lage der Nieten ergibt:

tanα=288mm140mm	     = 64,1°

Fmx = 7695N * cos64,1° = 3361N	und	Fmy = 7695N * sin64,1° = 6.922N

FNiet = 2.200+3.3612+6.9222N = 8.882 N

b.	τQ=8.882N20mm24∗π=28,2Nmm2					Gl. 3.1

c.	pL=8.882N20mm∗12mm=37,0Nmm2					Gl. 3.3

| Wie groß ist die Kraft, die einen einzelnen Niet maximal belasten kann? | FNiet | N | 8.882 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß ist die maximale Schubspannung im Niet? | Q | N/mm² | 28,2 |
| Wie groß ist der maximal auftretende Lochleibungsdruck (Berechnung wie ein kaltgeschlagener Niet)? | pL | N/mm² | 37,0 |

A.3.4	Verbindungslasche I-Träger

Fq=F4=1800N4=450N	    Fqx=450N; Fqy=0	(Vorzeichen laut Schema)

Moment eingeleitet (für beide Verbindungen gleich):

M=1800N∗68,5mm=123,3Nm

Moment abgestützt (für beide Verbindungen unterschiedlich):

links:	Hebelarm:	h=40mm∗22=28,28mm

M=4∗Fm∗h		Fm=123300Nmm4∗28,28mm=1090N

jeweils senkrecht zum Hebelarm

Fmx = Fm * cos 45° = 1090 N * cos 45° = 771 N

Fmy = Fm * sin 45° = 1090 N * sin 45° = 771 N

(Vorzeichen laut Schema)

rechts:	Hebelarm:	h=40mm2=20mm

M=4∗Fm∗h		Fm=123300Nmm4∗20mm=1541N

jeweils senkrecht zum Hebelarm

FNiet=Fqx+Fmx2+Fqy+Fmy2

|  | linke Verbindung |  |  | rechte Verbindung |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fq = 450 Fqx = - 450 Fqy = 0 |  | Fq = 450 Fqx = - 450 Fqy = 0 |  | Fq = 450 Fqx = 450 Fqy = 0 |  |
|  | Fm = 1090 Fmx = 771 Fmy = 771 |  | Fm = 1090 Fmx = 771 Fmy = - 771 |  | Fm = 1541 Fmx = - 1541 Fmy = 0 |  |
|  | FNiet = 835 |  | FNiet = 835 |  | FNiet = 1091 |  |
|  |  |  |  | Fq = 450 Fqx = 450 Fqy = 0 |  | Fq = 450 Fqx = 450 Fqy = 0 |
|  |  |  |  | Fm = 1541 Fmx = 0 Fmy = - 1541 |  | Fm = 1541 Fmx = 0 Fmy = 1541 |
|  |  |  |  | FNiet =1605 |  | FNiet =1605 |
|  | Fq = 450 Fqx = - 450 Fqy = 0 |  | Fq = 450 Fqx = - 450 Fqy = 0 |  | Fq = 450 Fqx = 450 Fqy = 0 |  |
|  | Fm = 1090 Fmx = - 771 Fmy = 771 |  | Fm = 1090 Fmx = - 771 Fmy = - 771 |  | Fm = 1541 Fmx = 1541 Fmy = 0 |  |
|  | FNiet = 1444 |  | FNiet = 1444 |  | FNiet = 1991 |  |

b.	siehe a.

c.	Schubspannung:	τ=F2π4∗d2=2∗Fπ∗d2		d=2∗Fmaxπ∗τzul	Gl. 3.1

Lochleibung:		p=Fd∗s			d=Fmaxs∗pzul	Gl. 3.3

linke Verbindung:	Schubspannung:	d=2∗1444Nπ∗90Nmm2=3,196mm≈3,2mm

Lochleibung:	d=1444N4mm∗120Nmm2=3,008mm≈3,0mm

rechte Verbindung:	Schubspannung:	d=2∗1991Nπ∗90Nmm2=3,753mm≈3,8mm

Lochleibung:	d=1991N4mm∗120Nmm2=4,148mm≈4,2mm

Die Belastbarkeit der linken Verbindung wird durch Querkraftschub begrenzt, die der rechten Verbindung durch Lochleibung.

|  | dmin für linke Verbindung: 3,2 mm | dmin für rechte Verbindung: 4,2 mm |
| --- | --- | --- |

A.3.5	Lastverteilung auf zwei Nietgruppen

Die Last wird „hintereinander“ zunächst von der Nietgruppe I und dann von der Nietgruppe II übertragen. Innerhalb jeder Nietgruppe ist das Problem der Lastverteilung separat zu lösen.

Nietgruppe I:

Querkraftbedingte Belastung für den einzelnen Niet:

Fqy=Fgesyz=5.300N8=662,5N

im Betrag und in der Richtung für alle Nieten gleich

Moment eingeleitet:

M=F∗700mm=5.300N∗700mm=3.710Nm

Abstände der einzelnen Nieten zum Schwerpunkt der Nietverbindung:

h1=h4=h5=h8=18022+6022mm=94,9mm=h1458

h2=h3=h6=h7=6022+6022mm=42,4mm=h2367

Abstützung des Momentes, momentenbedingte Belastung für den einzelnen Niet:

Fmn=hnh2∗M							Gl. 3.9

für Niet 1, 4, 5 und 8:

Fm1458=h14584∗h14582+4∗h23672∗M=94,9mm4∗94,9mm2+4∗42,4mm2∗3,710∗106Nmm=8.145N

für Niet 2, 3, 6 und 7:

Fm2367=h23674∗h14582+4∗h23672∗M=42,4mm4∗94,9mm2+4∗42,4mm2∗3,710∗106Nmm=3.639N

Der Winkel , der für die Zerlegung von Fm in x- und y-Komponente erforderlich ist, ergibt sich aus der Geometrie der Nietanordnung:

für Nieten 1, 4, 5 und 8:	α1458=arctan60mm180mm=18,43°

für Nieten 2, 3, 6 und 7:	α2367=arctan60mm60mm=45,00°

Zerlegung der momentenbedingten Kraft in in x- und y-Komponente:

für Niet 1, 4, 5 und 8:

Fmx1458 = Fm1458 * sin 1458 = 8.145 N * sin 18,43° = 2.575 N

Fmy1458 = Fm1458 * cos 1458 = 8.145 N * cos 18,43° = 7.727 N

für Niet 2, 3, 6 und 7:

Fmx2367 = Fm2367 * sin 2367 = 3.639 N * sin 45,00° = 2.573 N

Fmy2367 = Fm2367 * cos 2367 = 3.639 N * cos 45,00° = 2.573 N

FNiet=Fqx+Fmx2+Fqy+Fmy2					Bild 3.6

|  |  | Niet 1: | Niet 2: | Niet 3: | Niet 4: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -662 2.575 7.727 | 0 -662 2.573 2.573 | 0 -662 2.573 -2.573 | 0 -662 2.575 -7.727 |
| FNiet | N | 7.960 | 3.205 | 4.133 | 8.377 |
|  |  | Niet 5: | Niet 6: | Niet 7: | Niet 8: |
| Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -662 -2.575 7.727 | 0 -662 -2.573 2.573 | 0 -662 -2.573 -2.573 | 0 -662 -2.575 -7.727 |
| FNiet | N | 7.960 | 3.205 | 4.133 | 8.377 |

Nietgruppe II:

Querkraftbedingte Belastung für den einzelnen Niet:

Fqy=Fgesyz=5.300N6=883,3N

im Betrag und in der Richtung für alle Nieten gleich

Moment eingeleitet:

M=F∗860mm=5.300N∗860mm=4.558Nm

Abstützung des Momentes, momentenbedingte Belastung für den einzelnen Niet:

Fmn=hnh2∗M							Gl. 3.9

für Niet 1 und 6:

Fm16=h162∗h162+2∗h252+2∗h342∗MFm16=3002mm2∗3002mm2+2∗1802mm2+2∗602mm2∗4,558∗106Nmm=10.852N

für Niet 2 und 5:

Fm25=h252∗h162+2∗h252+2∗h342∗MFm25=1802mm2∗3002mm2+2∗1802mm2+2∗602mm2∗4,558∗106Nmm=6.511N

für Niet 3 und 4:

Fm34=h342∗h162+2∗h252+2∗h342∗MFm34=602mm2∗3002mm2+2∗1802mm2+2∗602mm2∗4,558∗106Nmm=2.170N

FNiet=Fqx+Fmx2+Fqy+Fmy2

|  |  | Niet 1: |  |  |  | Niet 4: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -883 10.852 0 |  | Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -883 -2.170 0 |
| FNiet | N | 10.888 |  | FNiet | N | 2.343 |
|  |  | Niet 2: |  |  |  | Niet 5: |
| Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -883 6.511 0 |  | Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -883 -6.511 0 |
| FNiet | N | 6.571 |  | FNiet | N | 6.571 |
|  |  | Niet 3: |  |  |  | Niet 6: |
| Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -883 2.170 0 |  | Fqx Fqy Fmx Fmy | N N N N | 0 -883 -10.852 0 |
| FNiet | N | 2.343 |  | FNiet | N | 10.888 |

Löten

A.3.6	Verlötete Rohrverbindung

- Lötfuge nur stirnseitig

τt=MtWpol		Mtmax=τzul∗Wpol			Gl. 0.54

Wpol=D4−d4∗π16∗D=504−254mm4∗π16∗50mm=23.010mm3		Bild 0.25

Mtmax=18Nmm2∗23.010mm3=414,2Nm

- Lötfuge nur an der Mantelfläche

Fu: fiktive Umfangskraft an der Zylindermantelfläche

Fumax=τzul∗AMantel=18Nmm2∗π∗50mm∗60−202mm=56.549N

Mtmax=Fumax∗D2=56.549N∗502mm=1.413,7Nm

c.	Stirnfläche und Mantelfläche weisen den gleichen Randfaserabstand auf, deshalb können die beiden zuvor ermittelten übertragbaren Torsionsmomente addiert werden:

Mtmax = 414,2 Nm + 1413,7 Nm = 1.827,9 Nm

- Rechnung wie die Umfangskraft unter b., die Kraft wird lediglich nicht in Umfangs- sondern in Axialrichtung wirksam:

FL = Fumax = 56.549 N

e.	Der Rohrinnendruck erzeugt über dem Rohrinnendurchmesser eine Axialkraft, die sich als Längskraft wie unter d. abstützt:

pimax=FLAi=56.549Nπ4∗25mm2=115,2Nmm2=115,2N10−6m2=1.152∗105Nm2=1.152bar

| - Ermitteln Sie das übertragbare Torsionsmoment, wenn die Rohre nur stirnseitig mit der Verbindungsmuffe verlötet werden. | - Mt | - Nm | - 414,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ermitteln Sie das übertragbare Torsionsmoment, wenn die Rohre nur an der Mantelfläche mit der Muffe verlötet werden. | - Mt | - Nm | - 1.413,7 |
| - Ermitteln Sie das übertragbare Torsionsmoment, wenn die Rohre sowohl stirnseitig als auch an der Mantelfläche mit der Muffe verlötet werden. | - Mt | - Nm | - 1.728,9 |
| - Ermitteln Sie die übertragbare Axialkraft FL, wenn die Rohre nur an der Mantelfläche mit der Muffe verlötet werden. | - FL | - N | - 56.549 |
| - Ermitteln Sie den maximal möglichen Rohrinnendruck pi, wobei sicherheitshalber angenommen wird, dass die Rohre nur an der Mantelfläche mit der Muffe verlötet werden. | - pi | - bar | - 1.152 |

A.3.7	Fahrradmuffe

Muffe

FZmax=σzul∗A=350Nmm2∗π4∗34+2∗12−342mm2=38.485N

Mtmax=τzul∗Wpol=200Nmm2∗π16∗34+2∗14−34434+2∗1mm3=374Nm

Lötverbindung

Die lastübertragende Lötfläche kann vereinfachend als Mantelfläche eines Kreiszylinders angenommen werden, die rechteckförmig abgewickelt wird: Die eine Seite des Rechtecks ist der Umfang des Kreises und die andere 45 mm – 15,5/2 mm. Ähnliche Ansätze können ebenfalls sinnvoll sein.

A=34mm∗π∗45−15,52mm=3.979mm2

Daraus ergibt sich die folgende in der Lötfläche zulässige Schubkraft:

Fzul=τzul∗A=20Nmm2∗3.979mm2=79.577N

Diese Kraft kann in Längsrichtung, also als Zugkraft übertragen werden. Diese Kraft kann aber auch in Umfangsrichtung zugelassen werden, wobei das maximale Moment übertragen werden kann:

Mtmax=Fzul∗d2=79.577N∗342mm=1.353Nm

|  | Fmax [N] | Mtmax [Nm] |
| --- | --- | --- |
| Muffe | 38.485 | 374 |
| Lötverbindung | 79.577 | 1.353 |

Kleben

A.3.8	Aufgeklebte Lasche

a.	 = 0°     weil reiner Querkraftschub ohne zusätzliche Momentenbelastung

zul = FmaxA      Fmax = zul * A = 15 N/mm² * 30 mm * 40 mm = 18.000 N

b.	 = 90°      Querkraftschub und Torsionsschub

τQ=FA	und	τt=F∗20+20mmWpol

Wpol = Ky * h * b²							Bild 0.25

hb=40mm30mm=1,333	   Ky = 0,223

Wpol = 0,223 * 40 mm (30 mm)² = 8.028 mm³

ges = Q + t = Fmax * 11200mm²+40mm8028mm³

- Fmax = τzul11.200mm2+40mm8.028mm3 = 2.579 N

| ...  = 0° angreift? | Fmax | N | 18.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...  = 90° angreift? | Fmax | N | 2.579 |