- Basiswissen Maschinenelemente
Lösungen

- 3. Auflage

von 
Prof. Dr.-Ing. Hubert Hinzen

Hochschule Trier, Fachbereich Technik

Oldenbourg Verlag München Wien	Vers. 1.0

Lösungen zu Kapitel 7 „Grundsätzliche Bauformen gleichförmig übersetzender Getriebe“

- Lösungen: Grundlegende Bauformen gleichförmig übersetzender Getriebe

A.7.1	Gegenüberstellung formschlüssiges – reibschlüssiges Getriebe

|  | Reib-schluss | Form-schluss |
| --- | --- | --- |
| Kurzzeitige Überlast kann ggf. durch Gleitschlupf schadlos aufgenommen werden | X |  |
| Hohe radiale Belastung der Räder zur Sicherstellung der Momentenübertragung erforderlich | X |  |
| Übersetzungsverhältnis nur in diskreten Stufen, nicht aber stufenlos möglich |  | X |
| Einfache Übertragungskinematik: Hebelarme des Übersetzungs-verhältnisses als Radius der Räder konstruktiv vorhanden | X |  |
| In gewissen Grenzen jedes beliebige Übersetzungsverhältnis realisierbar, je nach Bauart auch stufenlos | X |  |
| Schlupfbehaftete, nicht exakt reproduzierbare, nicht exakt winkelgetreue Übertragung der Drehbewegung | X |  |
| Komplizierte Übertragungskinematik: Die Hebelarme des Übersetzungsverhältnisses sind konstruktiv nicht vorhanden. |  | X |
| Hohe Belastung von Wellen und Lager, aus diesem Grund raum- und gewichtsbeanspruchende Bauweise | X |  |
| Reproduzierbare, winkelgetreue Übertragung der Drehbewegung, kein Schlupf |  | X |

Reibradgetriebe

A.7.2	Reibradgetriebe Gummi - Stahl

zulässige Wälzpressung kzul

nan = 100 min-1:	ωan=2∗π∗nan=2∗π∗10060s=10,47s−1			Gl. 0.63

v=ωan∗dan2=10,47s−1∗100mm2=0,524ms≤1ms

kzul=0,48Nmm2=const.					Tabelle 7.4

nan = 200 min-1:	ωan=20,94s−1	v=1,047ms≥1ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,481,0470,75Nmm2=0,464Nmm2

nan = 400 min-1:	ωan=41,88s−1		v=2,094ms≥1ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,482,0940,75Nmm2=0,276Nmm2

Ersatzkrümmungsdurchmesser d0

i = 100:200		d0=dan∗dabdan+dab=100∗200100+200mm=66,7mm		Gl. 7.11

i = 100:400		d0=dan∗dabdan+dab=100∗400100+400mm=80,0mm

i = 100:800		d0=dan∗dabdan+dab=100∗800100+800mm=88,9mm

Erforderliche Scheibenbreite L

Man=Ft∗dan2			Ft=2∗Mandan=2∗20Nm100mm=400,0N

μ=FtFn			Fn=Ftμ=400,0N0,8=500,0N

kzul=Fnd0∗Lmin		Lmin=Fnd0∗kzul					Gl. 7.14

|  |  | i = 100:200 | i = 100:400 | i = 100:800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kzul [N/mm²] | d0 = 66,7 mm | d0 = 80,0 mm | d0 = 88,9 mm |
| nan = 100 min-1 | 0,480 | L = 15,6 mm | L = 13,0 mm | L = 11,7 mm |
| nan = 200 min-1 | 0,464 | L = 16,2 mm | L = 13,5 mm | L = 12,1 mm |
| nan = 400 min-1 | 0,276 | L = 27,2 mm | L = 22,6 mm | L = 20,4 mm |

A.7.3	Wälzgetriebe mit Kettenabtrieb

d0=dan∗dabdan+dab=155∗245155+245mm=94,9mm					Gl. 7.11

nZW = 900 min-1:		ωZW=2∗π∗nZW=2∗π∗90060s=94,25s−1		Gl. 0.63

v=ωZW∗dab2=94,25s−1∗245mm2=11,5ms≤30ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,4811,50,75Nmm2=0,0766Nmm2			Tabelle 7.4

k=Fnd0∗L								Gl. 7.14

Fnmax=kzul∗d0∗L=0,0766Nmm²∗94,9mm∗36mm=261,7N

μ=FumaxFnmax	Gl. 7.10			Fumax=μ∗Fnmax=0,6∗261,7N=157,0N

MZW=FUmax∗d2=157,0N∗2452mm=19,23Nm

P=MZW∗ωZW=19,23Nm∗94,25s−1=1.813W				Gl. 0.62

nZW = 1.800 min-1:	ωZW=2∗π∗nZW=2∗π∗1.80060s=188,5s−1

v=ωZW∗dab2=188,5s−1∗245mm2=23,1ms≤30ms

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,4823,10,75Nmm2=0,04555Nmm2

k=Fnd0∗L		Fnmax=kzul∗d0∗L=0,04555Nmm²∗94,9mm∗36mm=155,6N

μ=FumaxFnmax		Fumax=μ∗Fnmax=0,6∗155,6N=93,36N

MZW=FUmax∗dab2=93,36N∗2452mm=11,4Nm

P=MZW∗ωZW=11,4Nm∗188,5s−1=2.156W

| Drehzahl Zwischenwelle | nZW | min-1 | 900 | 1.800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ersatzkrümmungsdurchmesser | d0 | mm | 94,9 | 94,9 |
| zulässige Wälzpressung | kzul | N/mm² | 0,0766 | 0,0455 |
| zulässige Normalkraft | FN | N | 261,7 | 155,6 |
| übertragbare Umfangskraft | FU | N | 157,0 | 93,4 |
| zulässiges Moment Zwischenwelle | MZW | Nm | 19,23 | 11,4 |
| übertragbare Leistung | P | W | 1.813 | 2.156 |

A.7.4	Zweistufiges Wälzgetriebe Stahl/Gummi

Winkelgeschwindigkeit Zwischenwelle:

ωZW=2∗π∗nZW=2∗π∗15060s=15,708s−1					Gl. 0.63

Geschwindigkeit im Wälzkontakt:	v=ωZW∗d2

linke Stufe:	v=15,708s−1∗250mm2=1,963ms≥1ms

	kzulNmm2=0,48vms0,75=0,481,9630,75Nmm2=0,289Nmm2	Tabelle 7.4

rechte Stufe:	v=15,708s−1∗100mm2=0,785ms≤1ms

	kzul=0,48Nmm2=const.					Tabelle 7.4

linke Stufe:	d0=dan∗dabdan+dab=80∗25080+250mm=60,6mm			Gl. 7.11

rechte Stufe:	d0=dan∗dabdan+dab=100∗270100+270mm=73,0mm

k=Fnd0∗L		Gl. 7.14			Fmmax=kzul∗d0∗L

linke Stufe:	Fnmax=0,289Nmm2∗60,6mm∗32mm=560,4N

rechte Stufe:	Fnmax=0,480Nmm2∗73,0mm∗40mm=1401,6N

μ=FtFn		Gl. 7.10			Ft=μ∗Fn

linke Stufe:	Ft=0,7∗560,4N=392,3N

rechte Stufe:	Ft=0,7∗1401,6N=981,1N

linke Stufe:	MZW=Ft∗d2=392,3N∗2502mm=49,0Nm

rechte Stufe:	MZW=Ft∗d2=981,1N∗1002mm=49,0Nm

P=MZW∗ωZW=49,0Nm∗15,708s−1=770,6W				Gl. 0.62

|  |  |  | linke Stufe | rechte Stufe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umfangsgeschwindigkeit | v | m/s | 1,963 | 0,785 |
| zulässige Wälzpressung | kzul | N/mm² | 0,289 | 0,480 |
| Ersatzkrümmungsdurchmesser | d0 | mm | 60,6 | 73,0 |
| zulässige Normalkraft | Fn | N | 560,4 | 1401,6 |
| übertragbare Umfangskraft | Ft | N | 392,3 | 981,1 |
| zulässiges Moment Zwischenwelle | MZW | Nm | 49,0 | 49,0 |
| übertragbare Leistung | P | W | 770,6 | 770,6 |

Das Getriebe ist perfekt abgestimmt: Die linke und die rechte Stufe können die gleiche maximale Leistung übertragen.

A.7.5	Reibradgetriebe mit Wälzlagerung

Dimensionierung der Reibräder

sowohl für Stahl/Stahl als auch Stahl/Gummi:

d0=d1∗d2d1+d2=112mm∗260,6mm112mm+260,6mm=78,3mm				Gl. 7.11

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗414,760s=43,43s−1					Gl. 0.63

v=ω1∗d12=43,43s−1∗1122mm=2,432ms

zulässige Belastung Stahl – Stahl:

σHz=FN∗Eπ∗d0∗L∗1−ν2						Gl. 7.13

FNmax=σHzzul2∗π∗d0∗L∗1−ν2E=650Nmm22∗π∗78,3mm∗32mm∗1−0,322,1∗105Nmm2=14.412N

zulässige Belastung Stahl – Gummi für 1 m/s  v  30 m/s:

kzulNmm2=0,48vms0,75=0,482,4320,75Nmm2=0,246Nmm2			Tab. 7.4

kzul=FNmaxd0∗L								Gl. 7.14

FNmax = kzul * d0 * L = 0,246 N/mm² * 78,3 mm * 32 mm = 617,5 N

übertragbare Umfangskraft:	FUmax = µ * FNmax 			Gl. 7.10

für Stahl – Stahl:	FUmax = 0,03 * 14.412 N = 432,4 N

für Stahl – Gummi:	FUmax = 0,7 * 617,5 N = 432,3 N

übertragbares Antriebsmoment:	M1max=FUmax∗d12 = 432,4N∗1122mm=24,21Nm

übertragbare Leistung:	Pmax = M1max * 1 = 24,21 Nm * 43,43 s-1 = 1,05 kW

Kraftresultierende im Wälzkontakt:	Fres=FN2+FU2

für Stahl – Stahl:	Fres=14.412N2+432,4N2=14.418N

für Stahl – Gummi:	Fres=617,5N2+432,4N2=753,8N

|  |  |  | Stahl – Stahl | Stahl – Gummi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ersatzkrümmungsdurchmesser | d0 | mm | 78,3 |  |
| Umfangsgeschwindigkeit | v | m/s | 2,432 |  |
| zulässige Belastung | Hz zul bzw. kzul | N/mm² | 650 | 0,246 |
| zulässige Normalkraft | FN | N | 14.412 | 617,5 |
| übertragbare Umfangskraft | FU | N | 432,4 | 432,4 |
| zulässiges Antriebsmoment | M1 | Nm | 24,21 | 24,21 |
| übertragbare Leistung | P | kW | 1,05 | 1,05 |
| Kraftresultierende im Wälzkontakt | Fres | N | 14.418 | 753,8 |

Dimensionierung der Wälzlagerung

i=d2d1=260,6mm112mm=2,327						Gl. 7.2

nab=nani=414,72,327min−1=178,2min−1					Gl. 7.3

Getriebe Stahl – Stahl:

Lagerbelastung bei Volllast: FVL=12∗14.418N=7.209N

Lagerbelastung bei halber Last:

FTL=12∗FN2+0,5∗FU2=12∗14.4122+0,5∗432,42N=7.207N

Bei Teillast werden die Lager so gut wie nicht entlastet, weil die dominante Normalkraftbelastung in voller Größe erhalten bleibt

Pm=pP1p∗q1%100%+P2p∗q2%100%+P3p∗q3%100%+...	für n = const.		Gl. 5.14

Pm=3P13∗q1[%]100%+P23∗q2[%]100%=37.2093∗0,2+7.2073∗0,8N=7.207N

Getriebe Stahl – Gummi:

Lagerbelastung bei Volllast: FVL=12∗753,8N=376,9N

Lagerbelastung bei halber Last: FTL=12∗FN2+0,5∗FU2=12∗617,52+0,5∗432,42N=327,1N

Bei Teillast werden die Lager deutlich entlastet

Pm=3P13∗q1[%]100%+P23∗q2[%]100%=3376,93∗0,2+327,13∗0,8N=338,3N

Lh=L10∗10660minh∗n		Gl. 5.10			L10=Lh∗60minh∗n106

Antriebswelle:		L10=8.000h∗60minh∗414,71min106=199,1

Abtriebswelle:		L10=8.000∗60minh∗178,21min106=85,54

L10=CPp		Gl. 5.9			C=Pm∗pL10

Stahl – Stahl Antriebswelle:	C=7.207N∗3199,1=42.080N

Stahl – Stahl Abtriebswelle:	C=7.207N∗385,54=31.755N

Stahl – Gummi Antriebswelle:	C=338,3N∗3199,1=1.975N

Stahl – Gummi Abtriebswelle:	C=338,3N∗385,54=1.491N

|  |  |  | Stahl – Stahl |  | Stahl – Gummi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Antriebs-welle | Abtriebs-welle | Antriebs-welle | Abtriebs-welle |
| Drehzahl | min-1 |  | 414,7 | 178,2 | 414,7 | 178,2 |
| Lagerbelastung bei Volllast FVL | N |  | 7.209 |  | 376,9 |  |
| Lagerbelastung bei Teillast FTL | N |  | 7.207 |  | 327,1 |  |
| mittlere Belastung Pm | N |  | 7.207 |  | 338,3 |  |
| L10 | - |  | 199,1 | 85,54 | 199,1 | 85,54 |
| erforderliche Tragzahl | N |  | 42.080 | 31.755 | 1.975 | 1.491 |

A.7.6	Reibradantrieb mit gewichtsbelasteter Wippe

Antreiben im Gegenuhrzeigersinn

ΣM um das Wippengelenk:

Gl. 7.10		→

Gl. 0.63

Gl. 0.62

Gl. 7.11

Gl. 7.14

Bremsen im Uhrzeigersinn

FN∗80mm+FU∗84+422mm−m∗g∗84mm=0

μ=FUFN	→	FU=μ∗FN

FN∗80mm+μ∗FN∗84+422mm−m∗g∗84mm=0

FN∗80mm+0,6∗105mm=m∗g∗84mm

FN=m∗g∗84mm80mm+0,6∗105mm=8,9kg∗9,81ms2∗84mm80mm+0,6∗105mm=51,29N

FU=μ∗FN=0,6∗51,29N=30,77N

Man=FU∗dan2=30,77N∗422mm=0,646Nm

k=FNd0∗L=51,29N33,27mm∗10mm=0,154Nmm2

|  |  | Antreiben im Gegenuhrzeigersinn Welche Leistung Pmax ist mit diesem Antrieb maximal übertragbar? Berechnen Sie dazu zunächst die Umfangskraft, die Normalkraft und das Antriebsmoment. | Bremsen im Uhrzeigersinn Es wird im Gegenuhrzeigersinn gebremst. Welches maximale Bremsmoment kann dann an der Motorwelle aufgebracht werden? |
| --- | --- | --- | --- |
| FU | N | 258,8 | 30,77 |
| FN | N | 431,4 | 51,29 |
| k | N/mm² | 1,30 | 0,154 |
| Man | Nm | 5,436 | 0,646 |
| P | W | 842 |  |

Riemengetriebe

A.7.7	Treibscheibe Förderkorb

mit Nutzlast:	Zugtrum (höhere Belastung) rechts:

SZ = 5.000 kg * 9,81 m/s²

Leertrum (geringere Belastung) links:

SL = 4.500 kg * 9,81 m/s²

linke Seite von Gl. 7.24

ohne Nutzlast:	Zugtrum (höhere Belastung) links:

SZ = 4.500 kg * 9,81 m/s²

Leertrum (geringere Belastung) rechts:

SL = 4.000 kg * 9,81 m/s²

a.	 =  (nur rechte Scheibe)

e =  = 1,1162				rechte Seite von Gl. 7.24

-  = 2 *  (beide Scheiben)

e =  = 1,246

- Umschlingungswinkel nur an der linken Scheibe:  = 

Berechnung wie b.

-  =  (nur rechte Scheibe)

µeff =  = 0,271			 =  = 1,529

|  | a |  | b |  | c |  | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mit Nutz- last | ohne Nutz- last | mit Nutz- last | ohne Nutz- last | mit Nutz- last | ohne Nutz- last | mit Nutz- last | ohne Nutz- last |
| SZ/SL | 1,111 | 1,125 | 1,111 | 1,125 | 1,111 | 1,125 | 1,111 | 1,125 |
| eµα | 1,162 |  | 1,246 |  | 1,245 |  | 1,529 |  |
| Last bertragbar? |  ja O nein | O ja  nein |  ja O nein |  ja O nein |  ja O nein |  ja O nein |  ja O nein |  ja O nein |

A.7.8	Leertrumvorspannung, Übersetzung 1:1

a.	SZmax = zul * A = 25 N/mm² * 4 mm * 40 mm = 4.000 N		Gl. 7.29

eµ = e0,4 *  = 3,514		SL=SZeμα=4.000N3,514=1.138N	Gl. 7.24

U = SZ – SL = 4.000 N – 1.138 N = 2.862 N				Gl. 7.26

M=U∗d2=2.862N∗300mm2=429,2Nm

P = M *  = 429,2 Nm * 155 s-1 = 66,5 kW				Gl. 0.62

- SL = 1.138 N bleibt nach Aufgabenstellung erhalten (Leertrumvorspannung)

TeillastVolllast=20kW66,5kW=0,301

M = 0,301 * 429,2 Nm = 129,1 Nm

U = 0,301 * 2.862 N = 860,8 N

SZ = SL + U = 1.138 N + 860,8 N = 1.998,8 N

- Lösung 1:

Leistung, Moment und Umfangskraft bleiben gegenüber b. erhalten, die Vorspannung wird aber so weit reduziert, daß der Riementrieb an der Rutschgrenze betrieben wird:

eµ = e0,4 *  = 3,514 = SZSL

U = 860,8 N = SZ – SL = SZ−SZ3,514=SZ∗1−13,514

SZ=860,8N1−13,514=1.203N		SL = SZ – U = 1.203 N – 860,8 N = 342 N

Lösung 2:

Da der Riemen wieder an der Rutschgrenze betrieben wird können sämtliche Ergebnisse aus a. um den Faktor 0,301 verkleinert werden.

|  |  |  | a Belastbarkeit des Riementriebes voll ausgenutzt | b Antriebsmotor 20 kW, Vorspannkraft wie bei Volllast | c Antriebsmotor 20 kW, Vorspannkraft minimiert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | an der Rutschgrenze | nicht an der Rutschgrenze | an der Rutschgrenze |
| Zugtrumkraft | SZ | N | 4.000 | 1.999 | 1.203 |
| Leertrumkraft | SL | N | 1.138 | 1.138 | 342 |
| Umfangskraft | U | N | 2.862 | 861 | 861 |
| Moment | M | Nm | 429 | 129 | 129 |
| Leistung | P | kW | 66,5 | 20 | 20 |

A.7.9	Zugtrumvorspannung

β=arcsind2−d12∗a=arcsin463,6mm−122mm2∗297,8mm=35,0°			Gl. 7.32

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 35,0° = 110,0°

α=π180°∗110°=1,920

SZSL=eμα=e0,7∗1,920=3,834						Gl. 7.24

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗1.48060s=154,98s−1					Gl. 0.63

P = M1 * 1		Gl. 0.62			M1=12.000Nms154,985s−1=77,4Nm

M1=U∗d12								Gl. 7.25/26

U=2∗77,4∗103Nmm122mm=1.269,3N

U=1.269,3N=SZ−SL=SZ−SZeμα=SZ∗1−13,834=SZ∗0,739		Gl. 7.27

SZ=U0,739=1.269,3N0,739=1.717,2N		SL=SZeμα=1.717,3N3,834=447,9N

Die Kraft auf die Welle ist für beide Riemenscheiben gleich. Für die antreibende Scheibe ergibt sich:

FWelle=SZ2+SL2−2∗SZ∗SL∗cos180°−2∗β				Gl. 7.36

FWelle=1.717N2+448N2−2∗1.717N∗448N∗cos110°=1.917N

SV = SZ = 1.717 N

σRiemen=SZb∗s								Gl. 7.29

bmin=SZσzul∗s=1.717N18Nmm²∗3mm=31,8mm

8kW12kW=0,667		SV8kW = 0,667 * 1.717 N = 1.144,7 N

b8kW = 0,667 * 31,8 mm = 21,2 mm

LRiemen=2∗a∗cosβ[°]+π∗d1+s∗180°−2∗β[°]360°+π∗d2+s∗180°+2∗β[°]360°

Gl. 7.33

LRiemen=2∗297,8mm∗cos35°

+π∗122+3mm∗180°−2∗35°360°+π∗463,6+3mm∗180°+2∗35°360°

LRiemen = 1.625,8 mm

| Wie groß ist die Zugtrumkraft, wenn der Riementrieb an der Rutschgrenze betrieben wird? | SZ | N | 1.717 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß ist dann die Leertrumkraft? | SL | N | 448 |
| Wie groß ist die Radialkraft auf die Antriebswelle? | FWelle | N | 1.917 |
| Wie groß ist die Radialkraft auf die Abtriebswelle? | FWelle | N | 1.917 |
| Wie groß muss die durch die Spannrolle in den Riemen eingeleitete Vorspannkraft sein? | SV 12kW | N | 1.717 |
| Wie breit muss der Riemen mindestens sein? | b12kW | mm | 31,8 |
| Die Antriebsleistung wird unter Beibehaltung der Drehzahl auf 8 kW reduziert. Wie groß muss dann die in den Riemen eingeleitete Vorspannung sein? | SV 8kW | N | 1.145 |
| Wie breit muss der Riemen mindestens sein, wenn die Vorspannung entsprechend angepasst wird? | b8kW | mm | 21,2 |
| Wie lang ist der Riemen? | LRiemen | mm | 1.626 |

A.7.12	Minimaler Scheibendurchmesser eines Riementriebes

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkräfte aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt sind, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

eµ = eµ* 	i = 1 : 1		Umschlingungswinkel an beiden Scheiben 180°

SZmax=σzul⋅AR=18Nmm2⋅1,8mm⋅10mm=324N      für alle Reibwerte	Gl. 7.29

SZSL=eμα		Gl. 7.24				SL=SZeμα

U = SZ – SL 								Gl. 7.26

ω=2∗π∗n=2∗π∗1.80060s=188,5s−1					Gl. 0.63

P=M∗ω		M=Pω=3.500Nms188,5s−1=18,57Nm			Gl. 0.62

Mmax=U∗dmin2	Gl. 7.25			dmin=2∗MmaxU

|  |  | µ = 0,4 | µ = 0,5 | µ = 0,6 | µ = 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eµ | – | 3,51 | 4,81 | 6,59 | 9,02 |
| SZ | N | 324 | 324 | 324 | 324 |
| SL | N | 92,3 | 67,4 | 49,2 | 35,9 |
| U | N | 232 | 257 | 275 | 288 |
| dmin | mm | 160 | 145 | 135 | 129 |

A.7.11	Riementrieb, kleinstmöglicher Achsabstand

Je kleiner der Scheibendurchmesser wird, desto größer werden die Riemenkräfte. Da die Riemenkraft aber durch die Belastbarkeit des Riemens begrenzt ist, kann der Scheibendurchmesser nicht beliebig klein werden, sondern darf einen Wert dmin nicht unterschreiten.

SZ = zul * ARiemen = 24 N/mm² * 3 mm * 50 mm = 3.600 N			Gl. 7.29

Bei dem angestrebten möglichst kurzen Achsabstand müssen die beiden Scheiben so positioniert werden, daß sie fast einander berühren (vgl. Bild 7.20). Damit gewinnt man in Anlehnung an Gl. 7.32 für den Winkel  den folgenden Ausdruck:

sinβ=r2−r1r2+r1=d2−d1d2+d1		d2 = 2,8 * d1

β=arcsin2,8∗d1−d12,8∗d1+d1=arcsin1,83,8=28,27°

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 28,27° = 123,45°				Gl. 7.31

e = e0,45*2,155 = 2,636 = SZSL						Gl. 7.24

SL=SZ2,636=3.600N2,636=1.365,3N

U = SZ – SL = 3.600 N – 1.365,3 N = 2.234,7 N				Gl. 7.26

Man=U∗d12		Gl. 7.25		d1=2∗ManU=2∗252Nm2234,7N=225,5mm

d2 = d1 * 2,8 = 225,5mm * 2,8 = 631,5 mm

amin=d1+d22=225,5+631,52mm=428,5mm

Tatsächlich muß der Achsabstand geringfügig vergrößert werden, damit sich die Räder einander nicht berühren. Dadurch wird der Umschlingungswinkel  geringfügig größer und dadurch die Rutschsicherheit größer.

| SZ | N | 3.600 | β | ° | 28,27 | d1 | mm | 225,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL | N | 1.365,3 |  | ° | 123,45 | d2 | mm | 631,5 |
| U | N | 2.234,7 | eµ | - | 2,636 | a | mm | 428,5 |

A.7.12	Riementrieb, Variation von Vorspannung und Moment

eµ = e0,65 *  = 7,706

Szul = zul * AR = 20 N/mm² * 28 mm * 3 mm = 1.680 N			Gl. 7.29

| eµ | 7,706 | Szul [N] | 1.680 |
| --- | --- | --- | --- |

M = 77,7 Nm:

M=U∗d2	Gl. 7.25			U=2∗Md=2∗77,7∗103Nmm120mm=1.295N

SL = 48 N	SZ = SL + U = 48 N + 1.295 N = 1.343 N < Szul = 1.680 N	Gl. 7.26

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.343N48N=28,0>eμα=7,706				Gl. 7.24

Rutschgrenze überschritten

SL = 218 N	SZ = SL + U = 218 N + 1.295 N = 1.513 N < Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.513N218N=6,94<eμα=7,706		Rutschgrenze nicht ausgenutzt

SL = 388 N	SZ = SL + U = 388 N + 1.295 N = 1.683 N > Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=1.683N388N=4,33<eμα=7,706		Rutschgrenze nicht ausgenutzt

M = 87,7 Nm:

M=U∗d2		U=2∗Md=2∗87,7∗103Nmm120mm=1.462N

SL = 48 N	SZ = SL + U = 48 N + 1.462 N = 1.510 N < Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.510N48N=31,5>eμα=7,706		Rutschgrenze überschritten

SL = 218 N	SZ = SL + U = 218 N + 1.462 N = 1.680 N = Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze genau ausgenutzt

SZSL=1.680N208N=7,706=eμα=7,706         Rutschgrenze genau ausgenutzt

SL = 388 N	SZ = SL + U = 388 N + 1.462 N = 1.850 N  Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=1.850N388N=4,768<eμα=7,706       Rutschgrenze nicht ausgenutzt

M = 97,7 Nm:

M=U∗d2		U=2∗Md=2∗97,7∗103Nmm120mm=1.628N

SL = 48 N	SZ = SL + U = 48 N + 1.628 N = 1.676 N  Szul = 1.680 N

	Festigkeitsgrenze nicht ausgenutzt

SZSL=1.676N48N=34,9  eμα=7,706   	Rutschgrenze überschritten

SL = 218 N	SZ = SL + U = 218 N + 1.628 N = 1.846 N  Szul = 1680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=1.846N218N=8,47  eμα=7,706   	Rutschgrenze überschritten

SL = 388 N	SZ = SL + U = 388 N + 1.628 N = 2.016 N  Szul = 1680 N

	Festigkeitsgrenze überschritten

SZSL=2.016N388N=5,196<eμα=7,706   	Rutschgrenze nicht ausgenutzt

|  | M = 77,7 Nm | M = 87,7 Nm | M = 97,7 Nm |
| --- | --- | --- | --- |
| SL = 48 N | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten |
| SL = 218 N | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze  nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt  genau ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt  genau ausgenutzt O überschritten | Rutschgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O genau ausgenutzt  überschritten |
| SL = 388 N | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O ausgenutzt  überschritten | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O ausgenutzt  überschritten | Rutschgrenze  nicht ausgenutzt O ausgenutzt O überschritten Festigkeitsgrenze O nicht ausgenutzt O ausgenutzt  überschritten |

A.7.13	Riemenvorspannung durch Ausnutzung der Riemenelastizität

Übertragbare Leistung

β=arcsind2−d12∗a=arcsin397,3mm−180,6mm2∗397,3mm=15,82°			Gl. 7.32

 = 180° - 2 *  = 180° - 2 * 15,82° = 148,35°				Gl. 7.31

e = e0,6*2,589 = 4,728

SZ = zul * ARiemen = 18 N/mm² * 3 mm * 15 mm = 810 N			Gl. 7.29

SZSL=eμα	Gl. 7.24			SL=SZeμα=810N4,728=171,3N

U = SZ – SL = 810 N – 171,3 N = 638,7 N					Gl. 7.26

M1=U∗d12=638,7N∗180,6mm2=57,67Nm

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗1.45060s=151,8s−1					Gl. 0.63

P = M1 * 1 = 57,67 Nm * 151,8 s-1 = 8.757 W				Gl. 0.62

|  | ° | 148,35 | SZ | N | 810 | U | N | 638,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eµ | - | 4,728 | SL | N | 171,3 | P | W | 8.757 |

Vorspannung

SV=SZ+SL2=810+171,322N=490,66N					Gl. 7.39

LRiemen=2∗a∗cosβ[°]+π∗d1+s∗180°−2∗β[°]360°+π∗d2+s∗180°+2∗β[°]360°

Gl. 7.33

LRiemen=2∗397,3mm∗cos15,82°+π∗180,6+3mm∗180°−2∗15,82°360°

+π∗397,3+3mm∗180°+2∗15,82°360°=1.741,5mm

Δa=LRiemen2∗AR∗sinα2∗ER∗SV						Gl. 7.45

Δa=1.741,5mm2∗15mm∗3mm∗sin148,35°2∗860Nmm2∗489N=11,47mm

| SV | N | 490,7 | LRiemen | mm | 1.741 | a | mm | 11,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.7.14	Bandsäge

ΣFy an der oberen Rolle:	SL=220N2=110N

SZSL=eμα=e0,3∗π=2,566							Gl. 7.24

SZ=2,566∗SL=2,566∗110N=282,3N

U=SZ−SL=282N−110N=172N					Gl. 7.26

M=U∗d2=172N∗7002mm=60,3Nm

ω=vSchnittd2=30ms∗20,7m=85,71s−1

P=M∗ω=60,3Nm∗85,71s−1=5.169W					Gl. 0.62

σZ=SZA=282N0,7mm∗26mm=15,5Nmm2					Gl. 7.29

| Wie groß ist die Leertrumkraft? | SL | N | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wie groß kann die Zugtrumkraft werden? | SZ | N | 282 |
| Welches Moment ergibt sich an der Antriebsrolle? | M | Nm | 60,3 |
| Welche Winkelgeschwindigkeit liegt an der Antriebsrolle vor? | ω | s-1 | 85,71 |
| Welche Leistung muss der Antriebsmotor aufweisen? | P | W | 5.169 |
| Mit welcher Zugspannung wird dann das Sägeband belastet? | σZ | N/mm² | 15,5 |

Zahnradgetriebe

A.7.15	Überdeckungsgrad Evolventenverzahnung

a=dw1+dw22=200mm							Gl. 7.50

dw2dw1=i=2,5			Gl. 7.44			dw2 = 2,5 * dw1

dw1+2,5∗dw12=200mm

dw1=23,5∗200mm=114,29mm		dw2 = 2,5 * dw1 = 285,71 mm

Festlegung vorläufig, weil z=dm ganzzahlig sein muss

m = 1 mm

m=dz									Gl. 7.55

z1=dw1m=114,29mm1mm=114,29≈114	z2=dw2m=285,71mm1mm=285,71≈286

itats=z2z1=286114=2,509							Gl. 7.47

Δi=2,509−2,52,5=0,00351=0,351%

dw1 = m * z1 = 114 mm	dw2 = m * z2 = 286 mm	a=dw1+dw22=200mm

db1 = dw1 * cos  = 114 mm * cos 20° = 107,125 mm				Gl. 7.49

db2 = dw2 * cos  = 286 mm * cos 20° = 268,752 mm

Kontrolle:	i=db2db1=268,752mm107,125mm=2,509

da1 = dw1 + 2 * m = 114 mm + 2 * 1 mm = 116 mm				Gl. 7.70

da2 = dw2 + 2 * m = 286 mm + 2 * 1 mm = 288 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 114 mm - 2 * 1 mm = 112 mm				Gl. 7.69

df2 = dw2 - 2 * m = 286 mm - 2 * 1 mm = 284 mm

p = m *  = 1 mm *  = 3,1416 mm					Gl. 7.55

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα				Gl. 7.67

εα=1162−107,1252+2882−268,7522−2∗200∗sin20°2∗3,1416∗cos20°=1,899  1

m = 2 mm

z1=dw1m=114,29mm2mm=57,145≈57	z2=dw2m=285,71mm2mm=142,86≈143

itats=14357=2,509	Δi=2,509−2,52,5=0,00351=0,351%

dw1 = m * z1 = 2 mm * 57 = 114 mm	dw2 = m * z2 = 2 mm * 143 = 286 mm

a=dw1+dw22=114mm+286mm2=200mm

Grundkreisdurchmesser wie bei m = 1 mm

da1 = dw1 + 2 * m = 114 mm + 2 * 2 mm = 118 mm

da2 = dw2 + 2 * m = 286 mm + 2 * 2 mm = 290 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 114 mm - 2 * 2 mm = 110 mm

df2 = dw2 - 2 * m = 286 mm - 2 * 2 mm = 282 mm

p = m *  = 2 mm *  = 6,283 mm

εα=1182−107,1252+2902−268,7522−2∗200∗sin20°2∗6,283∗cos20°=1,832  1

m = 4 mm

z1=dw1m=114,29mm4mm=28,57≈29	z2=dw2m=285,71mm4mm=71,43≈71

itats=7129=2,448	Δi=2,448−2,52,5=0,0207=2,07%

dw1 = m * z1 = 4 mm * 29 = 116 mm	dw2 = m * z2 = 4 mm * 71 = 284 mm

a=dw1+dw22=116mm+284mm2=200mm

db1 = dw1 * cos  = 116 mm * cos 20° = 109,004 mm

db2 = dw2 * cos  = 284 mm * cos 20° = 266,873 mm

da1 = dw1 + 2 * m = 116 mm + 2 * 4 mm = 124 mm

da2 = dw2 + 2 * m = 284 mm + 2 * 4 mm = 292 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 116 mm - 2 * 4 mm = 108 mm

df2 = dw2 - 2 * m = 284 mm - 2 * 4 mm = 276 mm

p = m *  = 4 mm *  = 12,566 mm

εα=1242−109,0042+2922−266,8732−2∗200∗sin20°2∗12,566∗cos20°=1,728  1

m = 6 mm

z1=dw1m=114,29mm6mm=19,04≈19	z2=dw2m=285,71mm6mm=47,62≈48

itats=4819=2,526	Δi=2,526−2,52,5=0,0105=1,05%

dw1 = m * z1 = 6 mm * 19 = 114 mm	dw2 = m * z2 = 6 mm * 48 = 288 mm

a=dw1+dw22=114mm+288mm2=201mm

db1 = dw1 * cos  = 114 mm * cos 20° = 107,125 mm

db2 = dw2 * cos  = 288 mm * cos 20° = 270,631 mm

da1 = dw1 + 2 * m = 114 mm + 2 * 6 mm = 126 mm

da2 = dw2 + 2 * m = 288 mm + 2 * 6 mm = 300 mm

df1 = dw1 - 2 * m = 114 mm - 2 * 6 mm = 102 mm

df2 = dw2 - 2 * m = 288 mm - 2 * 6 mm = 276 mm

p = m *  = 6 mm *  = 18,850 mm

εα=1262−107,1252+3002−270,6312−2∗201∗sin20°2∗18,850∗cos20°=1,646  1

|  |  |  | m = 1 mm | m = 2 mm | m = 4 mm | m = 6 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl des antreibenden Rades | z1 | - | 114 | 57 | 29 | 19 |
| Zähnezahl des angetriebenen Rades | z2 | - | 286 | 143 | 71 | 48 |
| tatsächliches Übersetzungsverhältnis | itats | - | 2,509 | 2,509 | 2,448 | 2,526 |
| prozentuale Abweichung vom vorgegebenen Übersetzungsverhältnis | i | % | 0,351 | 0,351 | 2,07 | 1,05 |
| Wälzkreisdurchmesser des antreibenden Rades | dw1 | mm | 114 | 114 | 116 | 114 |
| Wälzkreisdurchmesser des angetriebenen Rades | dw2 | mm | 286 | 286 | 284 | 288 |
| tatsächlicher Achsabstand | atats | mm | 200 | 200 | 200 | 201 |
| Grundkreisdurchmesser des antreibenden Rades | db1 | mm | 107,125 | 107,125 | 109,004 | 107,125 |
| Grundkreisdurchmesser des angetriebenen Rades | db2 | mm | 268,752 | 268,752 | 266,873 | 270,631 |
| Kopfkreisdurchmesser des antreibenden Rades | da1 | mm | 116 | 118 | 124 | 126 |
| Kopfkreisdurchmesser des angetriebenen Rades | da2 | mm | 288 | 290 | 292 | 300 |
| Fußkreisdurchmesser des antreibenden Rades | df1 | mm | 112 | 110 | 108 | 102 |
| Fußkreisdurchmesser des angetriebenen Rades | df2 | mm | 284 | 282 | 276 | 276 |
| Teilung | p | mm | 3,1416 | 6,283 | 12,566 | 18,850 |
| Überdeckungsgrad |  | - | 1,899 | 1,832 | 1,728 | 1,646 |

A.7.16	Beanspruchung von Zahnfuß und Zahnflanke

M1 = Pω1=26∗103Nms155s−1 = 167,8 Nm					Gl. 0.62

d1 = m * z1 = 3 mm * 20 = 60 mm						Gl. 7.55

M1=Ft∗d12								Gl. 7.71

Ft = 2∗M1d1=2∗167,8Nm60mm = 5.592 N

F = 4,4∗Ftb∗m=4,4∗5.592N18mm∗3mm=455,6Nmm2				mit Gl. 7.78

Hz = 0,35∗i+1i∗Ft∗Eb∗d1∗1sinα∗cosα	Gl. 7.83		i = z2z1=3820 = 1,9

Hz = 0,35∗1+1,91,9∗5.592N∗2,1∗105Nmm218mm∗60mm∗1sin20°∗cos20°=1.344Nmm2

| Wie groß wird die Spannung im Zahnfuß? | N/mm² | 456 |
| --- | --- | --- |
| Welche Zahnflankenpressung entsteht bei dieser Belastung? | N/mm² | 1.344 |

A.7.17	Übertragbare Leistung Zahnradpaarung

Modul 1,25 mm

a=d1+d22		Gl. 7.60			d = m * z		Gl. 7.55

a=m∗z1+m∗z22=m2∗z1+z2			i=z2z1			z2 = z1 * i

a=m2∗z1∗1+i

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm1,25mm∗1+3,2=32,00

z2 = z1 * i = 32 * 3,2 = 102,40  102		(ganzzahlig gerundet)

d = m * z	d1 = 1,25 mm 32 = 40,000 mm 	d2 = 1,25 mm * 102 = 127,500 mm

a=d1+d22=40,000+127,5002mm=83,750mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 1,25 mm = 31,25 mm

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m=4,4∗Ftb∗m=380Nmm²		mit Gl. 7.79

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗31,25mm∗1,25mm4,4=3.374N

M1=Ft∗d12=3.374N∗40,000mm2=67,6Nm				Gl. 7.71

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗2.80060s=293,2s−1					Gl. 0.63

P=M1∗ω1=67,6Nm∗293,2s−1=19.785W				Gl. 0.62

Modul 1,50 mm

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm1,50mm∗1+3,2=26,67≈27	(ganzzahlig gerundet)

z2 = z1 * i = 27 * 3,2 = 86,40  86			(ganzzahlig gerundet)

d = m * z	d1 = 1,50 mm 27 = 40,500 mm 	d2 = 1,50 mm * 86 = 129,000 mm

a=d1+d22=40,500+129,0002mm=84,750mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 1,50 mm = 37,500 mm

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗37,50mm∗1,50mm4,4=4.858N

M1=Ft∗d12=4.858N∗40,500mm2=98,37Nm

P=M1∗ω1=98,4Nm∗293,2s−1=28.843W

Modul 2,00 mm

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm2,00mm∗1+3,2=20,00

z2 = z1 * i = 20 * 3,2 = 64,00

d = m * z	d1 = 2,00 mm 20 = 40,000 mm 	d2 = 2,00 mm * 64 = 128,000 mm

a=d1+d22=40,000+128,0002mm=84,000mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 2,00 mm = 50,00 mm

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗50,00mm∗2,00mm4,4=8.636N

M1=Ft∗d12=8.636N∗40,000mm2=172,73Nm

P=M1∗ω1=172,73Nm∗293,2s−1=50.644W

Modul 2,5 mm

z1=2∗am∗1+i=2∗84mm2,5mm∗1+3,2=16,00

z2 = z1 * i = 16 * 3,2 = 51,2  51		(ganzzahlig gerundet)

d = m * z	d1 = 2,5 mm 16 = 40,000 mm 	d2 = 2,5 mm * 51 = 127,500 mm

a=d1+d22=40,000+127,5002mm=83,750mm

bm=25		b = 25 * m = 25 * 2,50 mm = 62,50 mm

Ft=380Nmm2∗b∗m4,4=380Nmm2∗62,50mm∗2,50mm4,4=13.494N

M1=Ft∗d12=13.494N∗40,000mm2=269,89Nm

P=M1∗ω1=269,89Nm∗293,2s−1=79.131W

| Modul | m | mm | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl | z1 | - | 32 | 27 | 20 | 16 |
| Zähnezahl | z2 | - | 102 | 86 | 64 | 51 |
| Wälzkreisdurchmesser | d1 | mm | 40,000 | 40,500 | 40,000 | 40,000 |
| Wälzkreisdurchmesser | d2 | mm | 127,500 | 129,000 | 128,000 | 127,500 |
| tatsächlicher Achsabstand | atats | mm | 83,75 | 84,75 | 84,000 | 83,75 |
| Zahnbreite | b | mm | 31,25 | 37,50 | 50,00 | 62,50 |
| zulässige Tangentialkraft | Ft | N | 3.374 | 4.858 | 8.636 | 13.494 |
| Antriebsmoment | M1 | Nm | 67,6 | 98,37 | 172,73 | 269,89 |
| Leistung | P | kW | 19,78 | 28,84 | 50,64 | 79,13 |

A.7.18	Erforderliche Zahnbreite

i=dw2dw1=3,8								Gl. 7.47

a=132mm=dw1+dw22=dw1+3,8∗dw12=4,82∗dw1			Gl. 7.50

dw1=24,8∗132mm=55mm	provisorisch, weil andererseits  dw1 = m * z1  sein muss

m = 2,5 mm

z1=dw1m=55mm2,5mm=22,000						Gl. 7.55

z2 = z1 * i = 22 * 3,8 = 83,6  84						Gl. 7.47

dw1 = m * z1 = 2,5 mm * 22 = 55 mm		dw2 = m * z2 = 2,5 mm * 84 = 210 mm

itats=z2z1=8422=3,818		Δi=3,818−3,83,8=0,474%

atats=dw1+dw22=55mm+210mm2=132,5mm

p =  * m =  * 2,5 mm = 7,854 mm					Gl. 7.55

M1=Pω1=Ft∗d12	Gl. 0.62			Ft=2∗Pd1∗ω1

F = 4,4∗Ftb∗m  FP		Gl. 7.68		b≥4,4∗FtσFP∗m=4,4∗2∗PσFP∗m∗d1∗ω1

P = 20 kW	b≥4,4∗2∗20∗103Nms420Nmm²∗2,5mm∗55mm∗230,4s−1=13,228mm

P = 30 kW	b≥4,4∗2∗30∗103Nms420Nmm²∗2,5mm∗55mm∗230,4s−1=19,843mm

m = 3 mm

z1=dw1m=55mm3mm=18,333≈18			z2 = z1 * i = 18 * 3,8 = 68,4  68

dw1 = m * z1 = 3 mm * 18 = 54 mm			dw2 = m * z2 = 3 mm * 68 = 204 mm

itats=z2z1=6818=3,778		Δi=3,8−3,7783,8=0,579%

atats=dw1+dw22=54mm+204mm2=129,000mm

p =  * m =  * 3 mm = 9,425 mm

P = 20 kW	b≥4,4∗2∗20∗103Nms420Nmm²∗3mm∗54mm∗230,4s−1=11,228mm

P = 30 kW	b≥4,4∗2∗30∗103Nms420Nmm²∗3mm∗54mm∗230,4s−1=16,842mm

m = 4 mm

z1=dw1m=132mm4mm=13,7≈14			z2 = z1 * i = 14 * 3,8 = 53,2  53

dw1 = m * z1 = 4 mm * 14 = 56 mm			dw2 = m * z2 = 4 mm * 53 = 212 mm

itats=z2z1=5314=3,786		Δi=3,8−3,7863,8=0,368%

atats=dw1+dw22=56mm+212mm2=134mm

p =  * m =  * 4 mm = 12,566 mm

M1=Pω1=Ft∗d12		Ft=2∗Pd1∗ω1

F = 4,4∗Ftb∗m  FP		b≥4,4∗FtσFP∗m=4,4∗2∗PσFP∗m∗d1∗ω1

P = 20 kW	b≥4,4∗2∗20∗103Nms420Nmm²∗4mm∗56mm∗230,4s−1=8,120mm

P = 30 kW	b≥4,4∗2∗30∗103Nms420Nmm²∗4mm∗56mm∗230,4s−1=12,180mm

m = 5 mm

Die Zähnezahl des Ritzels liegt unterhalb der Mindestzähnezahl

|  |  |  | m = 2,5mm | m = 3 mm | m = 4 mm | m = 5 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl antreibendes Rad | z1 | - | 22 | 18 | 14 | 11 |
| Zähnezahl angetriebenes Rad | z2 | - | 84 | 68 | 53 |  |
| Unterschnitt? |  |  | O ja  nein | O ja  nein | O ja  nein |  ja O nein |
| tats. Übersetzungsverhältnis | itats | - | 3,818 | 3,778 | 3,786 |  |
| relative Abweichung vom geforderten Übersetzungsverhältnis | i | % | 0,474 | 0,579 | 0,368 |  |
| Wälzkreisdurchmesser antreibendes Rad | dw1 | mm | 55,000 | 54,000 | 56,000 |  |
| Wälzkreisdurchmesser angetriebenes Rad | dw2 | mm | 210,000 | 204,000 | 212,000 |  |
| tatsächlicher Achsabstand | atats | mm | 132,500 | 129,000 | 134,000 |  |
| Abweichung vom geforderten Achsabstand | a | mm | 0,500 | 3,000 | 2,000 |  |
| Teilung | p | mm | 7,854 | 9,425 | 12,566 |  |
| min. Zahnbreite bei 20 kW | b | mm | 13,228 | 11,228 | 8,120 |  |
| min. Zahnbreite bei 30 kW | b | mm | 19,843 | 16,842 | 12,180 |  |

A.7.19	Zweistufiges Zahnradgetriebe

iges=nannab=3.000min−1150min−1=20=iEingang∗iEnd=ieinzeln2			Gl. 7.47

ieinzeln=iges=20=4,47

i=z2z1			z2 = z1 * i = 17 * 4,47 = 75,99 ≈ 76		(ganzzahlig gerundet)

Eingangsstufe:	p = m * π = 2,5 mm * π = 7,854 mm			Gl. 7.55

d = m * z	d1 = 2,5 mm * 17 = 42,500 mm

d2 = 2,5 mm * 76 = 190,000 mm

db = d * cos α	db1 = 42,500 mm * cos 20° = 39,937 mm	Gl. 7.49

db2 = 190,000 mm * cos 20° = 178,542 mm

a=d1+d22=42,500+190,0002mm=116,250mm		Gl. 7.50

da = d + 2 * m						Gl. 7.70

da1 = 42,500 mm + 2 * 2,5 mm = 47,500 mm

da2 = 190,000 mm + 2 * 2,5 mm = 195,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα		Gl. 7.67

εα=47,5002−39,9372+195,0002−178,5422−2∗116,250∗sin20°2∗7,854∗cos20°

εα=1,667  1

ω1=2∗π∗n1=2∗π∗3.00060s=314,2s−1			Gl. 0.63

M1=Pω1=50.000W314,2s−1=159,13Nm				Gl. 0.62

M1=Ft∗d12						Gl. 7.71

Ft=2∗M1d1=2∗159,13∗103Nmm42,500mm=7.489N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m			Gl. 7.79

F = 4,4∗7.489N31,25mm∗2,5mm=422Nmm2

Endstufe:	p = m * π = 4 mm * π = 12,566 mm

d = m * z	d1 = 4 mm * 17 = 68,000 mm

d2 = 4 mm * 76 = 304,000 mm

db = d * cos α	db1 = 68,000 mm * cos 20° = 63,899 mm

db2 = 304,000 mm * cos 20° = 285,667 mm

a=d1+d22=68,000+304,0002mm=186,000m

da = d + 2 * m	da1 = 68,000 mm + 2 * 4 mm = 76,000 mm

da2 = 304,000 mm + 2 * 4 mm = 312,000 mm

εα=da12−db12+da22−db22−2∗a∗sinα2∗p∗cosα

εα=76,0002−63,8992+312,0002−285,6672−2∗186,000∗sin20°2∗12,566∗cos20°

εα=1,667  1

M1=159,13Nm∗ieinzeln=159,13Nm∗4,47=711,3Nm

M1=Ft∗d12		Ft=2∗M1d1=2∗711,3∗103Nmm68mm=20.921N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF * Ftb∗m

F = 4,4∗20.921N50mm∗4mm=460Nmm2

|  |  |  |  | Eingangsstufe |  | Endstufe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ritzel Antriebs-welle | Großrad Zwischen-welle | Ritzel Zwischen-welle | Großrad Abtriebs-welle |
| Modul |  | m | mm | 2,5 |  | 4 |  |
| Übersetzungsverhältnis |  | i | - | 4,47 |  | 4,47 |  |
| Zähnezahl |  | z | - | 17 | 76 | 17 | 76 |
| Teilung |  | p | mm | 7,854 |  | 12,566 |  |
| Wälzkreisdurchmesser |  | d | mm | 42,500 | 190,000 | 68,000 | 304,000 |
| Grundkreisdurchmesser |  | db | mm | 39,937 | 178,542 | 63,899 | 285,667 |
| Achsabstand |  | a | mm | 116,250 |  | 186,000 |  |
| Kopfkreisdurchmesser |  | da | mm | 47,500 | 195,000 | 76,000 | 312,000 |
| Überdeckungsgrad |  | εα | - | 1,667 |  | 1,667 |  |
| Tangentialkraft |  | Ft | N | 7.498 |  | 20.921 |  |
| Zahnfußspannung |  | σF | N/mm² | 422 |  | 460 |  |

Die Geometriedaten der Endstufe hätten auch einfach über den Dreisatz aus den Zahlenwerten der Eingangsstufe mit dem Faktor mEndstufe / mEingangsstufe = 4 / 2,5 abgeleitet werden können: Die Endstufe ist nur eine lineare Vergrößerung der Eingangsstufe. Auch die Berechnung der Profilüberdeckung bleibt als Verhältnismäßigkeit genau erhalten.

A.7.20	Getriebe mit zwei Übersetzungsverhältnisse

Verzahnungsgeometrie

Zahnradpaar Übersetzung 1:2

z1 = 17		z2 = z1 * i = 17 * 2 = 34

a=m2∗z1+z2=1,5mm217+34=38,250mm

p = m *  = 1,5 mm *  = 4,712 mm

d1 = m * z1 = 1,5 mm * 17 = 25,500 mm		d2 = m * z2 = 1,5 mm * 34 = 51,000 mm

Kontrollrechnung:	a=d1+d22=25,500mm+51,000mm2=38,250mm

db1 = d1 * cos  = 25,500 mm * cos 20° = 23,962 mm

db2 = d2 * cos  = 51,000 mm * cos 20° = 47,924 mm

| Übersetzung ins Langsame |  |  | Rad 1 | Rad 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl | z | - | 17 | 34 |
| Teilung | p | mm | 4,712 |  |
| Wälzkreisdurchmesser | d | mm | 25,500 | 51,000 |
| Grundkreisdurchmesser | db | mm | 23,962 | 47,924 |
| Achsabstand | a | mm | 38,250 |  |

Zahnradpaar Übersetzung 1:1

i = 1:1			z1 = z2 = z

a=m2∗z1+z2=m2∗2∗z=m∗z=38,250mm	Achsabstand wie zuvor

z=am=38,250mm1,5mm=25,5

nicht realisierbar, weil Zähnezahl eine natürliche Zahl sein muß

deshalb:	z1 = 25		z2 = 26		(oder umgekehrt)

oder: Summe der Zähnezahlen bleibt erhalten

i = 1:2		zges = z1 + z2 = 17 + 34 = 51

i = 1:1		zges = 51 = z1 + z2 = 25 + 26

d1 = m * z1 = 1,5 mm * 25 = 37,500 mm

d2 = m * z2 = 1,5 mm * 26 = 39,000 mm

db1 = d1 * cos  = 37,500 mm * cos 20° = 35,238 mm

db2 = d2 * cos  = 39,000 mm * cos 20° = 36,648 mm

| Übersetzung 1:1 |  |  | Rad 1 | Rad 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zähnezahl | z | - | 25 | 26 |
| Teilung | p | mm | 4,712 |  |
| Wälzkreisdurchmesser | d | mm | 37,500 | 39,000 |
| Grundkreisdurchmesser | db | mm | 35,238 | 36,648 |
| Achsabstand | a | mm | 38,250 |  |

Zahnbreite

ωan=π∗nan30=π∗1.48030=154,98s−1		Man=Pωan=6.000W154,98s−1=38,7Nm

Zahnfußspannung bei Übersetzungsverhältnis 1:1

Ft=2∗Mand1=2∗38,7Nm37,500mm=2.064N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF Ftb∗m=4,4∗2.064Nb∗m

bmin=4,4∗2064NσFzul∗1,5mm=4,4∗2.064N420Nmm2∗1,5mm=14,4mm

Zahnfußspannung bei Übersetzungsverhältnis 1:2

Ft=2∗Mand1=2∗38,7Nm25,5mm=3.035N

F = YF*Y*YS*KA*KV*KF*KF Ftb∗m=4,4∗3.035Nb∗1,5mm

bmin=4,4∗3.035NσFzul∗1,5mm=4,4∗3.035N420Nmm2∗1,5mm=21,2mm

|  |  |  | 1:1 | 1:2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| minimale Zahnbreite | b | mm | 14,4 | 21,2 |